1. ჭერში ჩასამონტაჟებელი ხმამაღლამოლაპარაკეები და 
მიქსერ/ეკვალაიზერ/გამაძლიერებელი:  Bose -  DS 16F,  Flushmount Loudspeakers ;  
Bose   -   DXA2120    Mixer/Amplifier
ტექნიკური მაჩვენებლები:
1. 16 ვატიანი დინამიკი  სრული დიაპაზონის  2,25  ინჩიანი  დრაივერებით.

     შეფარდებითი მგრძნობიარობა  1 მეტრი - 1 ვატზე   -    84 dB – SPL

     ხმის წნევის მაქსიმალური დონე  -  96 dB (peak 102 dB)
     სიხშირული სპექტრი  (-3 dB)  -  90 Hz – 16 kHz

     ხმის ტალღოვანი გავრცელების სექტორი (-6 dB , საშუალოდ 1 – 4 kHz)  -  140°  

     (კონუსური).
2.  მიქსერ / ეკვალაიზერ / გამაძლიერებელი;
შემავალი აუდიო არხები:
4  დაბალანსებული  შემავალი აუდიო  არხი:

3  წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

შემავალი წინაღობა  - მიკროფონი   2 kΩ / არხი  25 kΩ
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  მიკროფონი -20 dBu / არხი 10 dBu
ექვივალენტური შემავალი ხმაურის დონე  -  -122 dB
4  დაუბალანსებელი  შემავალი აუდიო არხი
ორმაგი RCA შემაერთებელი
შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

შემავალი წინაღობა  - 10 kΩ
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  +10 dBu
ექვივალენტური შემავალი ხმაურის დონე  -  -122 dB
1  დაბალანსებული  არხი  განცხადებებისთვის (Paging)
3  წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

შემავალი წინაღობა  - 400 kΩ
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  -30 dBu
ექვივალენტური შემავალი ხმაურის დონე  -  -122 dB
1  დაბალანსებული პირდაპირი შემავალი აუდიო არხი

3  წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

შემავალი წინაღობა  - 18 kΩ

მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  +8 dBu
       გამომავალი აუდიო არხები:

გამაძლიერებლის გამომავალი არხები (2)
5  ტერმინალიანი  ინვერსირებული ევრობლოკ შემაერთებელი

ნომინალური დატვირთვა (70 / 100V)  -  50 Ω @ 70 V / 100 Ω @ 100 V

გამომავალი წინაღობა  -  4 Ω

დამატებითი გამომავალი არხები (1)

3  წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

გამომავალი წინაღობა  -  400 Ω

მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე  -  2.2 dBV

გამაძლიერებლის სიმძლავრე  -  2 x 120 W @ 4 Ω, 2 x 100 W @ 70/100 V

მუშაობის რეჟიმის დინამიური სპექტრი  -  80 dB

სიხშირული უკუგება  -  40 Hz – 16 kHz (+0/-3 dB)

საკომუნიკაციო პორტი  -  RS-232 სერიული პორტი

ელექტროკვების პარამეტრები  -  120 V / 220-240 V; 50/60 Hz
მოხმარებული ენერგია  -  მოლოდინის რეჟიმი 39 W / აქტიური რეჟიმი 350 W
