ტექნიკის ჩამონათვალი

1. ციფრული სამაგიდო მიკროფონი 

2. მართვის პულტი
3. სტერეო ყურსასმენი 
4. მიკროფონების შემაერთებელი კაბელები
1. ციფრული სამაგიდო მიკროფონი 
	სისტემის აღწერილობა
	საკონფერენციო მოწყობილობა, პორტატული, სრულად ციფრული, ინტეგრირებული დინამიკით, XLR 3 მიკროფონის შემაერთებლით და 2 ინდივიდუალური არხის გადამრთველით, 2 ცალი LCD ეკრანით და ყურსასმენის ხმის სიმძლავრის რეგულირებით

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	ეკრანი ..................... 2 ც. LCD ეკრანი სადაც გამოისახება სათარგმნ ენათა 3 ასოიანი აბრივიატურა

მიკროფონის ჩართვა-გამორთვის ღილაკი

მიკროფონის ტიპი ............ Electret Cardoid

აქტივაციის LED წითელი მრგვალი ნათებით
სიხშირე ........................ 50Hz - 20 kHz

მგრძნობელობა ............... -52 +/- 3dB (0dB=1V/1Pa, 1kHz)

მაქსინალური SPL................. 110 dB SPL (3% THD)

წინაღობა ......... 2.2 kohm +/-30% at 1 kHz

მაქს. სიგნალი/ხმაურის კოეფიციენტი ........ >60 dBA

წინ/უკან კოეფიციენტი .......... >25 dB (1 kHz)

მიკროფონის შეერთება ....... XLR 3 მამალი

მიკროფონის სიგრძე ......... 50 სმ

სიხშირე (არხის გადამრთველი)..............................................65 Hz-16 kHz

სიხშირე (დინამიკი)...................................................................150 Hz-15 kHz

ენერგო მოხმარება.................................................................... 2.5 W

სიმძლავრე (დინამიკის)............................................................. 3.0 W RMS

სიგნალის სიმძლავრის კოეფიციენტი......................................> 90 dBA

ყურსასმენის შესაერთებელი...................................................... 2 x 3.5 mm jack female stereo sockets

მიკროფონის შემაერთებლები ..................................................  2 x RJ45 female sockets with auto-termination

ფიქსაცია .................................................................................... სამაგიდო

ფიზიკუტი ზომები ...................................................................... 61 x 150 x 168 mm

მიკროფონის შემაერთებელი .................................................. XLR 3 mail


2. მართვის პულტი 
	სისტემის აღწერილობა
	სრულად ციფრული, 50-მდე საკონფერენციო მოწყობილობის, ხმის ენსკრიფციის და 6 სათარგმნა და ძირეული ენის არხი. 1 ც. 125W სიმძლავრის დენის წყაროთი მოწყობილობების სამართავად. პროგრამულად განახლებადი.

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	ეკრანი ..................... LCD ეკრანი სისტემის მართვისათვის და კონფიგურაციისათვის
ციფრული ნაწილი ........................ ხმის ხარისხი: 24 bit აუდიო @ 32 kHz სიხშირე

ძირეული გამავალი სიგნალის ტიპი................. ელექტრონულად ბალანსირებადი

საშუალო გამავალი სიგნალის სიმძლავრე... -8 dBm at nominal input

მაქსიმალური გამავალი სიმძლავრ......... 3.5V RMS ~ +13 dBm

მაქსიმალური დატვირთვა......... >1 Kohm

შემავალი სიგნალის ტიპი..................... +6 to -30 dBm (1.55V RMS to 25V RMS)

მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე....... +30 dBm (25V RMS)

შემავალი სიგნალის სიმძლავრის წინაღობა......... 25 - 50 Kohm

სიხშირული უკუგება........... 50 - 15 kHz

სიგნალის სიმძლავრის კოეფიციენტი.......... >85 dBA

ჰარმონიკების ჯამობრივი კალიბრაცია (რხევა)........ < 0.1%

მიკროფონების შემაერთებლები........... ქსელური (DCS-LAN): 4 x RJ45

შემაერთებელი კაბელის ტიპი ............. CAT 5e ეკრანირებული, დრეკადი

4 არხზე დაერთებადი მოწყობილობების მაქსიმალური რაოდენობა:

მიკროფონი .......... ...........................................320 ერთეულამდე

დელეგატის მიკროფონი ...... ..........................................168 ერთეულამდე

თარჯიმნის პულტი ..........................................216 ერთეულამდე

ანალოგური აუდიო სიგნალი  გამავალი ..................... XLR3 მამალი კონექტორი

ანალოგური აუდიო სიგნალი  შემავალი..................... XLR3 დედალი კონექტორი

სისტემის PC შერთება ............... RS232 D-sub 9 დედალი

სისტემის PC შერთება ............... RS422 D-sub 9 მამალი

ენერგო მოხმარება ................... 600 ვატამდე

19’’ რეკში ჩამონტაჟებადი




3. სტერეო ყურსასმენი 
	სისტემის აღწერილობა
	სტერეო ყურსასმენი

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	სიხშირე ................... 35-15 kHz

წინაღობა ................ 32 Ohm

SPL ................ 86dB , 1 kHz

ნომინალური დატვირთვა ............ 100 mW

დეფორმირება ................ <1,5%

საყურისის შესაერთებელი ...... Supraaural

ელექტრონული შემაერთებელი ..... 3.5 მმ სტერეო ჯეკი


4. მიკროფონების შემაერთებელი კაბელები
	სისტემის აღწერილობა
	მიკროფონების შემაერთებელი კაბელები

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	მეხუთე კატეგორიის ეკრანირებული ქსელის კაბელი  CAT5 E


