მინიმალური ტექნიკური სპეციფიკაციები
1. ციფრული სამაგიდო მიკროფონი - 15 ერთეული
2. მართვის პულტი - 1 ერთეული
3. მიკროფონების შემაერთებელი კაბელები - საჭიროებისამებრ
4. აკუსტიკური სისტემა - 8 ერთეული
5. მოქშერი/ეკვალაიზერი/გამაძლიერებელი - 1 ერთეული
6. პროექტორი - 1 ერთეული
7. საპროექციო ეკრანი - 1 ერთეული
1. ციფრული სამაგიდო მიკროფონი 
	სისტემის აღწერილობა
	საკონფერენციო მოწყობილობა, პორტატული, სრულად ციფრული, ინტეგრირებული დინამიკით, XLR 3 მიკროფონის შემაერთებლით და 2 ინდივიდუალური არხის გადამრთველით, 2 ცალი LCD ეკრანით და ყურსასმენის ხმის სიმძლავრის რეგულირებით

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	ეკრანი ..................... 2 ც. LCD ეკრანი სადაც გამოისახება სათარგმნ ენათა 3 ასოიანი აბრივიატურა

მიკროფონის ჩართვა-გამორთვის ღილაკი

მიკროფონის ტიპი ............ Electret Cardoid

აქტივაციის LED წითელი მრგვალი ნათებით
სიხშირე ........................ 50Hz - 20 kHz

მგრძნობელობა ............... -52 +/- 3dB (0dB=1V/1Pa, 1kHz)

მაქსინალური SPL................. 110 dB SPL (3% THD)

წინაღობა ......... 2.2 kohm +/-30% at 1 kHz

მაქს. სიგნალი/ხმაურის კოეფიციენტი ........ >60 dBA

წინ/უკან კოეფიციენტი .......... >25 dB (1 kHz)

მიკროფონის შეერთება ....... XLR 3 მამალი

მიკროფონის სიგრძე ......... 50 სმ

სიხშირე (არხის გადამრთველი)..............................................65 Hz-16 kHz

სიხშირე (დინამიკი)...................................................................150 Hz-15 kHz

ენერგო მოხმარება.................................................................... 2.5 W

სიმძლავრე (დინამიკის)............................................................. 3.0 W RMS

სიგნალის სიმძლავრის კოეფიციენტი......................................> 90 dBA

ყურსასმენის შესაერთებელი...................................................... 2 x 3.5 mm jack female stereo sockets

მიკროფონის შემაერთებლები ..................................................  2 x RJ45 female sockets with auto-termination

ფიქსაცია .................................................................................... სამაგიდო

ფიზიკუტი ზომები ...................................................................... 61 x 150 x 168 mm

მიკროფონის შემაერთებელი .................................................. XLR 3 mail


2. მართვის პულტი 
	სისტემის აღწერილობა
	სრულად ციფრული, 50-მდე საკონფერენციო მოწყობილობის, ხმის ენსკრიფციის და 6 სათარგმნა და ძირეული ენის არხი. 1 ც. 125W სიმძლავრის დენის წყაროთი მოწყობილობების სამართავად. პროგრამულად განახლებადი.

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	ეკრანი ..................... LCD ეკრანი სისტემის მართვისათვის და კონფიგურაციისათვის
ციფრული ნაწილი ........................ ხმის ხარისხი: 24 bit აუდიო @ 32 kHz სიხშირე

ძირეული გამავალი სიგნალის ტიპი................. ელექტრონულად ბალანსირებადი

საშუალო გამავალი სიგნალის სიმძლავრე... -8 dBm at nominal input

მაქსიმალური გამავალი სიმძლავრ......... 3.5V RMS ~ +13 dBm

მაქსიმალური დატვირთვა......... >1 Kohm

შემავალი სიგნალის ტიპი..................... +6 to -30 dBm (1.55V RMS to 25V RMS)

მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე....... +30 dBm (25V RMS)

შემავალი სიგნალის სიმძლავრის წინაღობა......... 25 - 50 Kohm

სიხშირული უკუგება........... 50 - 15 kHz

სიგნალის სიმძლავრის კოეფიციენტი.......... >85 dBA

ჰარმონიკების ჯამობრივი კალიბრაცია (რხევა)........ < 0.1%

მიკროფონების შემაერთებლები........... ქსელური (DCS-LAN): 4 x RJ45

შემაერთებელი კაბელის ტიპი ............. CAT 5e ეკრანირებული, დრეკადი

4 არხზე დაერთებადი მოწყობილობების მაქსიმალური რაოდენობა:

მიკროფონი .......... ...........................................320 ერთეულამდე

დელეგატის მიკროფონი ...... ..........................................168 ერთეულამდე

თარჯიმნის პულტი ..........................................216 ერთეულამდე

ანალოგური აუდიო სიგნალი  გამავალი ..................... XLR3 მამალი კონექტორი

ანალოგური აუდიო სიგნალი  შემავალი..................... XLR3 დედალი კონექტორი

სისტემის PC შერთება ............... RS232 D-sub 9 დედალი

სისტემის PC შერთება ............... RS422 D-sub 9 მამალი

ენერგო მოხმარება ................... 600 ვატამდე

19’ რეკში ჩამონტაჟებადი




3. მიკროფონების შემაერთებელი კაბელები
	სისტემის აღწერილობა
	მიკროფონების შემაერთებელი კაბელები

	ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები
	მეხუთე კატეგორიის ეკრანირებული ქსელის კაბელი  CAT5 E


4. აკუსტიკური სისტემა

ტექნიკური მახასიათებლები:
· ტიპი:  ჭერში ჩასამონტაჟებელი ხმამაღლამოლაპარაკეები და 

· 16 ვატიანი დინამიკი  სრული დიაპაზონის  2,25  ინჩიანი  დრაივერებით.

· შეფარდებითი მგრძნობიარობა  1 მეტრი - 1 ვატზე   -    84 dB – SPL

· ხმის წნევის მაქსიმალური დონე  -  96 dB (peak 102 dB)

· სიხშირული სპექტრი  (-3 dB)  -  90 Hz – 16 kHz

· ხმის ტალღოვანი გავრცელების სექტორი (-6 dB , საშუალოდ 1 – 4 kHz)  -  140° (კონუსური).

5. მიქსერ / ეკვალაიზერ / გამაძლიერებელი

ტექნიკური მახასიათებლები:

· შემავალი აუდიო არხები:

· 4 დაბალანსებული  შემავალი აუდიო  არხი:

· 3  წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

· შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

· შემავალი წინაღობა  - მიკროფონი   2 kΩ / არხი  25 kΩ

· მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  მიკროფონი -20 dBu / არხი 10 dBu

· ექვივალენტური შემავალი ხმაურის დონე  -  -122 dB

· 4  დაუბალანსებელი  შემავალი აუდიო არხი

· ორმაგი RCA შემაერთებელი

· შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

· შემავალი წინაღობა  - 10 kΩ

· მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  +10 dBu

· ექვივალენტური შემავალი ხმაურის დონე  -  -122 dB

· დაბალანსებული  არხი  განცხადებებისთვის (Paging)

· წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

· შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

· შემავალი წინაღობა  - 400 kΩ

· მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  -30 dBu

· ექვივალენტური შემავალი ხმაურის დონე  -  -122 dB

· დაბალანსებული პირდაპირი შემავალი აუდიო არხი

· წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი

· შემავალი სპექტრი   20 Hz – 20 kHz

· შემავალი წინაღობა  - 18 kΩ

· მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე  -  +8 dBu

· გამომავალი აუდიო არხები: გამაძლიერებლის გამომავალი არხები (2) (5  ტერმინალიანი  ინვერსირებული ევრობლოკ შემაერთებელი; ნომინალური დატვირთვა (70 / 100V)  -  50 Ω @ 70 V / 100 Ω @ 100 V; გამომავალი წინაღობა  -  4 Ω)
· დამატებითი გამომავალი არხები (1) (3  წვერიანი  ევრობლოკ შემაერთებელი; გამომავალი წინაღობა  -  400 Ω; მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე  -  2.2 dBV)
· გამაძლიერებელი (სიმძლავრე  -  2 x 120 W @ 4 Ω, 2 x 100 W @ 70/100 V; მუშაობის რეჟიმის დინამიური სპექტრი  -  80 dB; სიხშირული უკუგება  -  40 Hz – 16 kHz (+0/-3 dB); საკომუნიკაციო პორტი  -  RS-232 სერიული პორტი; ელექტროკვების პარამეტრები  -  120 V / 220-240 V; 50/60 Hz; მოხმარებული ენერგია  -  მოლოდინის რეჟიმი 39 W / აქტიური რეჟიმი 350 W)
6. პროექტორი 
ტექნიკური მახასიათებლები:
· 16:9;
· ფრონტალური, ჭერზე მიმაგრებით;

· დაცემის სხივი - 4000  ლუმენი;

· ლამპის მუშაობის რესურსი მინიმუმ 2000 საათი სტანდარტულ რეჟიმში, ხოლო 3000 საათი ეკონომიურ რეჟიმში;

· კონტრასტულობა - 2500:1;

· მატრიცა - 0.65"  1080p DC2 DMD;

· მატრიცის გარჩევადობა - 1920 x 1080;

· გამოსახულების ზომა დიაგონალზე მინიმუმ - 0,72 და მაქსიმუმ 8,67 მეტრი;

· ტექნოლოგია - DLP;
· მანძილი ეკრანამდე - 1,2-დან  - 13 მეტრამდე;

· ტრაპეციული კორექცია - ±15° ვერტიკალზე; ავტომატური და  ხელით სამართავი;

· ფოკუსირება - ხელით სამართავი;

· ხმა - 3 ვტ. მონო;

· ინტერფეისი - 2x HDMI შემავალი, შემავალი და გამომავალი VGA (15-პინიანი კონექტორი D-Sub), კომპოზიტური შემავალი და გამომავალი, შემავალი S-Video, აუდიოშემავალი მინიჯეკი,  მართვა RS232, RJ 45; 

· ფერების კოდირების სისტემის მხარდაჭერა -  PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p; 

· თავსებადი რეზოლუციები  -  UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA

· დისტანციური მართვის პულტი - ლაზერული მაჩვენებლით;

· პროექტორის ზომები - 326 x 259 x 109მმ;

· წონა -  3.5 კგ;

7. საპროექციო ეკრანი 

ტექნიკური მახასიათებლები:
· ზომა - 240 x 183 სმ
· ფორმატი - 4:3
· ეკრანი -  თეთრი ფერის (Matt White), 120 გრადუსიანი დახრის კუთხით ხილვადობა, ალის შემაკავებელი უნაკერო მატერია;

·  ელექტრო ძრავა: 230 ვოლტი (50Hz) სამუშაო რეჟიმით მაქსიმუმ 0.43 ამპერის მოხმარებით, 3 მავთულიანი ძარა 28 ბრუნვით წუთში, ჩამონტაჟებული მუხრუჭით და გადახურების საწინააღმდეგო სისტემით ;

· ეკრანისა და ძრავის მოთუთიებული (გალვანიზირებული) შიდა და გარე შეფუთვა;

· ევროპული CE მარკირების მატარებელი და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და მოთხოვნების TUV/GS (EN 60335-1; EN6035-2-97;2006; DIN 19045; ZEK 01.2-08/12.08) დამაკმაყოფილებელი.
სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა შეიცავდეს მოწყობილობებისა და სრული მონტაჟის ფასებს
