პროექტი

ქ. თბილისი                                                                                              „__“ „________“ 2020 წ.

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება N

2019 წლის ... ქ. თბილისი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის და 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე დამტკიცდეს თანდართული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში - ტექნიკური რეგლამენტი) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ.

მუხლი 2

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს სტანდარტ(ებ)ს (სტანდარტების დასახელებას), რომელიც უზრუნველყოფს ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულებას.

მუხლი 3

ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პროდუქტებზე ბაზარზე ზედამხედველობის განმახოციელებელ ორგანოდ განისაზღვროს სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო).

მუხლი 4

ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულებას ასევე უზრუნველყოფს „საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 მარტის №50 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული ქვეყნების მოთხოვნებთან შესაბამისობა, რომელიც დასტურდება ამავე ქვეყნებში შესაბამისობის შეფასებისთვის დადგენილი წესით, მათ შორის, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით. აღნიშნული დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენისათვის გათვალისწინებულ ენაზე.

მუხლი 5

1. ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილია შეამოწმოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესაბამისობა ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან და გასცეს შესაბამისი რეკომენდაციები ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესაბამისობაში მოსაყვანად.

2. შესაბამისი ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია ითანამშრომლოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთან ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად და უზრუნველყოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს წარმომადგენლის დაშვება პროდუქტის რეალიზაციის ადგილებში, ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში მიაწოდოს მას პროდუქტის შესაბამისობის დასადგენად აუცილებელი ინფორმაცია და დოკუმენტები.

მუხლი 6

1. იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, სსიპ – შემოსავლების სამსახურის (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური) ვებგვერდის მეშვეობით შემოსავლების სამსახურსა და სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს ,,ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება,“ რომლის ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

2. შემოსავლების სამსახური ვალდებულია შეაჩეროს და არ დაუშვას იმპორტის გზით ისეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსება, რომელზეც არ იქნა წარმოდგენილი დადასტურებული „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

3. თუ საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ვერ ხორციელდება თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების (იმპორტის) ან სხვა საბაჟო პროცედურის/რეექსპორტის განსაზღვრა, საქონლის მიმართ საბაჟო ორგანოს გადაწყვეტილებით ხორციელდება საქართველოს საბაჟო კოდექსის XV თავით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიებები, საქონლის მფლობელის/იმპორტიორის ხარჯით.

4. შემოსავლების სამსახური ვალდებულია, საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას ან/და რისკების მართვის სისტემაზე დაყრდნობით, შეაჩეროს პროდუქტი და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს სააგენტოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ბაზარზე ზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით. ამავე მიზნით სააგენტო უფლებამოსილია, საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას ან/და რისკის ანალიზზე დაყრდნობით, შემოსავლების სამსახურს მიმართოს საქონლის შეჩერების თაობაზე. ასეთ შემთხვევებში, შემოსავლების სამსახური ვალდებულია, შეაჩეროს პროდუქტი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული, პროდუქტის შემოწმებისათვის განსაზღვრული ვადით და არ დაუშვას იმპორტის გზით ასეთი პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე განთავსება.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში დადგინდება, რომ პროდუქტი არ შეესაბამება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსისა და ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს ან/და შეიცავს დადასტურებულ საფრთხეს, შემოსავლების სამსახური ვალდებულია, არ დაუშვას ასეთი პროდუქტის იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსება.

6. სააგენტო უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებით, საქართველოს საბაჟო კონტროლის ზონაში განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ბაზარზე ზედამხედველობა, შემოსავლების სამსახურისგან ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროდუქტის შესაბამისობის დასადგენად აუცილებელია ლაბორატორიული კვლევა.

7. სააგენტო უფლებამოსილია, „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტური კონტროლი.

8. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, სააგენტო უფლებამოსილია, საქართველოს საბაჟო   კონტროლის   ზონაში აიღოს პროდუქტის ნიმუში, მისი შესაბამის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გამოცდის მიზნით.

9. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის შესაბამისობის დასადგენად აუცილებელია ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, სააგენტო პროდუქტის ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობას ადგენს პროდუქტის ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის სააგენტოში წარმოდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში.

მუხლი 7

2021 წლის პირველ იანვრამდე საქართველოს ფინანსთა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებმა უზრუნველყონ ერთობლივი ნორმატიული აქტის - რეგლამენტით დადგენილი პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცება.

მუხლი 8

1. ეს დადგენილება, გარდა ამ დადგენილების მე-5 და მე-7 მუხლისა ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ დადგენილების მე-5 და მე-7 მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

3. ამ დადგენილების მე-5 მუხლი ძალაშია 2021 წლის 1 იანვრამდე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                         გიორგი გახარია

ტექნიკური რეგლამენტი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ

მუხლი 1. მოქმედების სფერო

1. ეს ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს ბაზარზე ხელმისაწვდომი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დაპროექტებისა და წარმოების მოთხოვნებს მომხმარებელთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

2. ეს ტექნიკური რეგლამენტი ვრცელდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე.

3. ეს ტექნიკური რეგლამენტი არ ვრცელდება შემდგომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია შეიარაღებული ძალების გამოყენებისთვის ან კანონისა და წესრიგის დასაცავად;

ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია თავდაცვისთვის, გარდა იმ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისა, რომელიც განკუთვნილია სპორტული აქტივობებისთვის;

გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დამზადებულია პირადი გამოყენებისთვის, რათა უზრუნველყოს დაცვა:

გ.ა) არაექსტრემალური ატმოსფერული პირობებისგან;

გ.ბ) ჭურჭლის რეცხვის დროს სინესტისა და წყლისგან;

დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც გამოიყენება საზღვაო და საჰაერო ხომალდებზე;

ე) მოტოციკლებისა და მოპედებისთვის განკუთვნილი ჩაფხუტები და ხედვის ეკრანები.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ  შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება:

ა.ა) საშუალება, რომელიც დაპროექტებული და დამზადებულია ადამიანის მიერ სატარებლად ან დასაჭერად/დასაკავებლად და განკუთვნილია ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან  დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე რისკის თავიდან ასარიდებლად;

ა.ბ) „ა.ა“ პუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ურთიერთჩანაცვლებადი კომპონენტი, რომელიც აუცილებელია დაცვითი ფუნქციის შესასრულებლად;

ა.გ) „ა.ა“ პუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების  შემაერთებელი სისტემები, რომლებსაც არ ატარებს ადამიანი და არ უჭირავს ადამიანს, დამზადებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების  გარე მოწყობილობასთან ან სანდო დამჭერ წერტილთან შესაერთებლად, და რომელიც არ არის დამზადებული მუდმივად დამაგრებისთვის და გამოყენებამდე არ საჭიროებს შეკვრას.

ბ) ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - გამოყენების ან დისტრიბუციისთვის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიწოდება კომერციული აქტივობის ფარგლებში, სასყიდლის მიღების მიზნით ან უსასყიდლოდ;

გ) ბაზარზე განთავსება - საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისა, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე პირველად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

დ) მწარმოებელი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც აწარმოებს, ან დაპროექტებული ან ნაწარმოები აქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალები და საკუთარი სახელით ან სავაჭრო ნიშნით ახდენს მის რეალიზებას;

ე) ავტორიზებული წარმომადგენელი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც წერილობით ავტორიზებულია მწარმოებლის მიერ მის ნაცვლად განახორციელოს განსაზღვრული ფუნქციები;

ვ) იმპორტიორი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე განათავსებს სხვა ქვეყანაში წარმოებულ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს;

ზ)  დისტრიბუტორი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, გარდა მწარმოებლისა და იმპორტიორისა, რომელიც უზრუნველყოფს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე ხელმისაწვდომობას;

თ) ეკონომიკური ოპერატორი - მწარმოებელი, ავტორიზებული წარმომადგენელი, იმპორტიორი და დისტრიბუტორი;

ი) ტექნიკური სპეციფიკაცია - დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ტექნიკურ მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;

2. ამ ტექნიკურ რეგლამენტში გამოყენებულ ტერმინებზე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ტერმინებისა, ვრცელდება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის ტერმინთა განმარტებები.

მუხლი 3. ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ბაზარზე, თუ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას, სათანადო შენახვისა და გამოყენების პირობებში აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს  და არ უქმნის საფრთხეს ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას, შინაურ ცხოველებსა და საკუთრებას.

მუხლი 4. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდეს II დანართით მისთვის განსაზღვრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს.

მუხლი 5. შეუსაბამო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოფენაზე განთავსების წესი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომლებიც არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, შეიძლება წარმოდგენილ იქნას  გამოფენებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასზე დატანილი იქნება ნიშანი, რომელიც მკაფიოდ მიუთითებს, რომ ის არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს და რომ არ მოხდება მისი ბაზარზე განთავსება, სანამ  არ იქნება შესაბამისობაში მოყვანილი ამ მოთხოვნებთან. გამოფენების დროს მიღებულ უნდა იქნას ადამიანთა დაცვისთვის აუცილებელი ზომები.

მუხლი 6. მწარმოებლის ვალდებულებები

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებისას მწარმოებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ იგი დაპროექტებული  და წარმოებულია II დანართით გათვალისწინებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად.

2. მწარმოებელმა უნდა შეადგინოს III დანართით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და განახორციელოს მე-16 მუხლით გათვლისწინებული შესაბამისობის შეფასების პროცედურა. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პროცედურების ჩატარების შედეგად დადგინდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესაბამისობა მისთვის დადგენილ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან, მწარმოებელი ვალდებულია შეადგინოს მე-13 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისობის დეკლარაცია.

3. მწარმოებელი ვალდებულია შეინახოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და შესაბამისობის დეკლარაცია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში.

4. მწარმოებელი ვალდებულია სერიული წარმოებისას დანერგოს ყველა აუცილებელი პროცედურა, რათა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მწარმოებელმა უნდა გაითვალისწინოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ფორმის ან მახასიათებლების ცვლილებები, ასევე იმ  სტანდარტების ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების ცვლილებები, რომელთა გათვალისწინებითაც შედგა შესაბამისობის დეკლარაცია. საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რისკებთან მიმართებით, მწარმოებელი ვალდებულია საბოლოო მომხმარებლის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განახორციელოს ბაზარზე ხელმისაწვომი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნიმუშების კვლევა, გამოიძიოს და აუცილებლობის შემთხვევაში აწარმოოს საჩივრების, შეუსაბამო და ამოღებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რეესტრი. ამგვარი მონიტორინგის შესახებ უნდა ეცნობოს დისტრიბუტორებს.

5. მწარმოებელი ვალდებულია, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იდენტიფიცირების მიზნით, უზრუნველყოს მასზე შესაბამისი ტიპის, სერიული ნომრის ან სხვა ინფორმაციის დატანა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ზომის ან თავისებურების გამო აღნიშნული შეუძლებელია, ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე ან თანდართულ დოკუმენტაციაში.

6. მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე დაიტანოს საკუთარი სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და საფოსტო მისამართი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მასთან დაკავშირება. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შეფუთვაზე ან უნდა მიეთითოს თანდართულ  დოკუმენტაციაში. ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს საკონტაქტო მისამართს, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მწარმოებელთან დაკავშირება. საკონტაქტო ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე.

7. მწარმოებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს თან ერთვოდეს შესაბამისი ინსტრუქციები და II დანართით განსაზღვრული ინფორმაცია ქართულ ენაზე. აღნიშნული ინსტრუქციები და ინფორმაცია, ისევე როგორც ყველა სახის ნიშანდება უნდა იყოს ცხადი, მკაფიო, გარჩევადი და გასაგები.

8. მწარმოებელი ვალდებულია, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს თან დაურთოს შესაბამისობის დეკლარაცია ან II დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ ინსტრუქციებსა და ინფორმაციაში მიუთითოს ინტერნეტ მისამართი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება შესაბამისობის დეკლარაციაზე წვდომა.

9. თუ მწარმოებელი თვლის,  ან აქვს მიზეზი სჯეროდეს, რომ მის მიერ ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არ შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს, იგი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიიღოს ყველა აუცილებელი მაკორექტირებელი ზომა პროდუქტის შესაბამისობაში მოსაყვანად, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, შეუსაბამო პროდუქტი გამოითხოვოს ან ამოიღონ ბაზრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები შეიცავს რისკს, მწარმოებელმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს და მიაწოდოს შესაბამისი დეტალები, მათ შორის ინფორმაცია შეუსაბამობებისა და  გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ.

10. მწარმოებელი ვალდებულია, დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით მიაწოდოს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით განსაზღვრულ ენაზე შევსებული ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია პროდუქტის ამ ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის დასადასტურებლად. მწარმოებელი ვალდებულია მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტისგან წარმოშობილი რისკების თავიდან ასარიდებლად.

მუხლი 7. ავტორიზებული წარმომადგენლები

1. მწარმოებელს შეუძლია წერილობითი მანდატის საფუძველზე დანიშნოს ავტორიზებული წარმომადგენელი.

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული ვალდებულებები  და მე-6 მუხლის მე-2 პუნქით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება არ შეიძლება იყოს ავტორიზებული წარმომადგენლის უფლებამოსილების  ნაწილი.

2. ავტორიზებული წარმომადგენელი ვალდებულია განახორციელოს მწარმოებლის მიერ მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებით გათვალისწინებული ფუნქციები.  უფლებამოსილება ავტორიზებულ წარმომადგენელს უნდა აძლევდეს შესაძლერბლობას განახორციელოს  არანაკლებ შემდეგი ფუნქციები:

ა) ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად შეინახოს შესაბამისობის დეკლარაცია და ტექნიკური დოკუმენტაცია პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში;

ბ) ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე წარუდგინოს პროდუქტის შესაბამისობის დამადასტურებელი ყველა საჭირო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია;

გ) შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე,  საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ითანამშრომლოს   ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთან ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებიდან გამოწვეული რისკების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების ფარგლებში.

მუხლი 8. იმპორტიორის ვალდებულებები

1. იმპორტიორი ვალდებულია ბაზარზე განათავსოს მხოლოდ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები.

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებამდე იმპორტიორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებლის მიერ განხორციელებულია მე-16 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების პროცედურა. იმპორტიორი ასევე ვალდებულია, დარწმუნდეს, რომ მწარმოებლის მიერ შედგენილია შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია და გათვალისწინებულია ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-6 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტის მოთხოვნები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილია ნიშანდება და ახლავს საჭირო დოკუმენტაცია.  იმპორტიორი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობაში მოყვანამდე არ განათავსოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალება  ბაზარზე, თუ თვლის ან აქვს მიზეზი, სჯეროდეს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ შეესაბამება II დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, იგი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება რისკის შემცველია, იმპორტიორი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ აცნობოს მწარმოებელსა და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს.

3. იმპორტიორი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დაიტანოს საკუთარი სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და საფოსტო მისამართი, რომელზეც შესაძლებელია მასთან დაკავშირება. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შეფუთვაზე ან თანმხლებ დოკუმენტაციაში. საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას ქართულ ენაზე.

4. იმპორტიორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს თან ახლდეს შესაბამისი  ინსტრუქციები და II დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია ქართულ ენაზე.

5. იმპორტიორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დასაწყობებისა და ტრანსპორტირების პირობები საფრთხეს არ შეუქმნის მის შესაბამისობას II დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან.

6. საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები შეიცავს რისკს, იმპორტიორი ვალდებულია საბოლოო მომხმარებლის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად განახორციელოს ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნიმუშების შემოწმება, გამოიძიოს და საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს საჩივრების, შეუსაბამო და ამოღებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რეესტრი, ამგვარი მონიტორინგის შესახებ აცნობოს დისტრიბუტორებს.

7. თუ იმპორტიორი თვლის ან აქვს მიზეზი, სჯეროდეს, რომ მის მიერ ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არ შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიიღოს ყველა აუცილებელი მაკორექტირებელი ზომა აღნიშნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის შესაბამისობაში მოსაყვანად, ბაზრიდან ამოსაღებად ან გამოსათხოვად. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ი შეიცავს რისკს, იმპორტიორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს, მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია შეუსაბამობებისა და მიღებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ.

8. იმპორტიორი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად შეინახოს შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი და უზრუნველყოს, რომ სათანადო მოთხოვნის შემთხვევაში ტექნიკური დოკუმენტაცია მიეწოდოს ამ ორგანოს.

9. იმპორტიორი ვალდებულია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით, ქართულ ენაზე ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის შესაბამისობის დასადასტურებლად. იმპორტიორი ვალდებულია, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს ზემოთ აღნიშნულ ორგანოსთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტისგან წარმოშობილი რისკების თავიდან ასარიდებლად.

მუხლი 9. დისტრიბუტორების ვალდებულებები

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისას, დისტრუბუტორი ვალდებულია სათანადო ყურადღება დაუთმოს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

2. პროდუქტის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფამდე დისტრიბუტორი ვალდებულია, დარწმუნდეს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ზე დატანილია ნიშანდება, თან ახლავს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და II დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული ინსტრუქციები და ინფორმაცია ქართულ ენაზე. დისტრიბუტორი ასევე უნდა დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელმა და იმპორტიორმა დააკმაყოფილეს მე-6 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნები. თუ დისტრიბუტორი თვლის ან აქვს მიზეზი სჯეროდეს, რომ  ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ შეესაბამება II დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია შესაბამისობაში მოყვანამდე არ განათავსოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ბაზარზე. თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს რისკს, დისტრიბუტორი  ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს მწარმოებელს ან იმპორტიორს და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს.

3. დისტრიბუტორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები საფრთხეს არ უქმნიდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის შესაბამისობას II დანართით განსაზღვრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან.

4. დისტრიბუტორი, რომელიც თვლის ან აქვს მიზეზი სჯეროდეს, რომ მის მიერ ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიიღოს ყველა საჭირო მაკორექტირებელი ზომა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის შესაბამისობაში მოსაყვანად, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გამოითხოვოს ან ამოიღოს ბაზრიდან.  იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს რისკს, დისტრიბუტორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს და მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია შეუსაბამობებისა და გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ.

5. დისტრიბუტორი ვალდებულია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით, ქართულ ენაზე ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის  შესაბამისობის დასადასტურებლად. დისტრიბუტორი ვალდებულია, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს ზემოთ აღნიშნულ ორგანოსთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტისგან წარმოშობილი რისკების თავიდან ასარიდებლად.

მუხლი 10. მწარმოებელთა ვალდებულებების გავრცელება იმპორტიორებსა და დისტრიბუტორებზე

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისთვის იმპორტიორი ან დისტრიბუტორი მიჩნეულ უნდა იქნას მწარმოებლად და მათზე უნდა გავრცელდეს მე-6 მუხლით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას ბაზარზე ათავსებენ  საკუთარი სახელით ან სავაჭრო ნიშნით ან ახდენენ ბაზარზე უკვე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებ(ებ)ის იმგვარ გადაკეთებას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ რეგლამენტით მისთვის გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე.

მუხლი 11. ეკონომიკური ოპერატორების იდენტიფიკაცია

1. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია მოთხოვნის საფუძველზე ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) ინფორმაცია იმ ეკონომიკური ოპერატორის შესახებ, რომელმაც მას მიაწოდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალება;

ბ) ინფორმაცია იმ ეკონომიკური ოპერატორის შესახებ, რომელსაც მან მიაწოდა ინდივიდუალური დაცვის;

2. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია უფლებამოსილი პირისთვის წარსადგენად შეინახოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია 10 წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მას მიაწოდეს  ან მის მიერ იქნა მიწოდებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება.

მუხლი 12. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის პრეზუმფცია

ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დამზადებულია სსიპ − საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოქვეყნებული სტანდარტებით ან მათი ნაწილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, მიიჩნევა, რომ ასევე შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის II დანართით განსაზღვრულ ჯანმრთელოებისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, რომლებსაც ფარავს აღნიშნული სტანდარტები ან მათი ნაწილები.

მუხლი 13. შესაბამისობის დეკლარაცია

1. შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს განაცხადს იმის შესახებ, რომ II დანართით გათვალისწინებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული იქნა.

2. შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შედგეს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით განსაზღვრულ ენაზე, IX დანართით გათვალისწინებული სტრუქტურის შესაბამისად. დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს IV, VI, VII და VIII დანართების შესაბამისი მოდულებით გათვალისწინებულ ელემენტებს და ექვემდებარებოდეს მუდმივ განახლებას.

3. შესაბამისობის დეკლარაციის შედგენით მწარმოებელი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

მუხლი 14. ნიშანდების დატანის წესი და პირობები

1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ნიშანდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას ადვილად აღსაქმელი ფორმით, მკაფიოდ და წაუშლელად. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების თანმხლებ დოკუმენტაციაზე.

2. ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე მის ბაზარზე განთავსებამდე.

3. III კატეგორიის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას VII და VIII დანართებით გათვალისწინებულ პროცედურაში მონაწილე შესაბამისობის შემფასებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები დატანილ უნდა იქნას თავად  შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ ან მისი ინსტრუქციის შესაბამისად, მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.

4. შესაბამისობის შემფასებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემებთან ერთად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე შესაძლოა დატანილ იქნას  პიქტოგრამა ან სხვა ნიშანდება, რომელიც ასახავს იმ რისკების შესახებ ინფორმაციას, რომელთა წინააღმდეგ დაცვისთვისაც არის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება.

მუხლი 15. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რისკის კატეგორიები

ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რისკის კატეგორიების კლასიფიცირება უნდა განხორციელდეს I დანართის შესაბამისად.

მუხლი 16. შესაბამისობის შეფასების პროცუდურები

1. I დანართით გათვალისწინებული თითოეული რისკის კატეგორიის მქონე ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შეფასების პროცედურებია:

ა) კატეგორია I:  IV დანართით გათვალისწინებული წარმოების შიდა კონტროლი (მოდული A);

ბ) კატეგორია II: V დანართით გათვალისწინებული ტიპის გამოცდა (მოდული B) და VI დანართით გათვალისწინებული პროდუქტის ტიპთან  შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლზე (მოდეული C);

გ) კატეგორია III: V დანართით გათვალისწინებული ტიპის გამოცდა (მოდული B) და რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან:

გ.ა) VII დანართით გათვალისწინებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლსა და შემთხვევითი ინტერვალებით პროდუქტის საკონტროლო შემოწმებაზე (მოდული С2);

გ.ბ) VIII დანართით გათვალისწინებული ტიპთან  შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D)

2. იმ შემთხვევაში, თუ III კატეგორიას მიკუთვნებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დამზადებულია ერთ ერთეულად ინდივიდუალური მომხმარებლისთვის, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა.

მუხლი 17. შესაბამისობის შემფასებელ პირებთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამოუკიდებელი მესამე პირის მიერ განსახორციელებელი შესაბამისობის შეფასების განხორციელების უფლება აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აკრედიტებულ ან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებულ შესაბამისობის შემფასებელ პირებს, რომლებიც ამ მიზნით რეგისტრირდებიან აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოში – აკრედიტაციის ცენტრში (შემდგომში – აკრედიტაციის ცენტრი).

2. შესაბამისობის შემფასებელი პირი უნდა წარმოადგენდეს მის მიერ შემოწმებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მწარმოებლისგან ან/და ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელ მესამე პირს. შესაბამისობის შემფასებელი პირი, რომელიც გაწევრიანებულია ბიზნეს ასოციაციაში ან პროფესიულ ფედერაციაში, რომელიც პასუხისმგებელია ან ჩართულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებაში, წარმოებაში, მოწოდებაში, აწყობაში, გამოყენებასა ან მომსახურებაში, უფლებამოსილია განახორციელოს ამ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შეფასება, თუ დაამტკიცებს დამოუკიდებლობასა და ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობას.

3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი, მისი ხელმძღვანელობა და შესაბამისობის შეფასების პროცესში განხორციელებულ ქმედებებზე უშუალოდ პასუხისმგებელი პერსონალი, არ უნდა იყოს იმ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამპროექტებელი, მწარმოებელი, მიმწოდებელი, მემონტაჟე, მყიდველი, მესაკუთრე, მომხმარებელი ან მომსახურების გამწევი, რომელსაც თავად აფასებს, ან რომელიმე ამ პირის ავტორიზებული წარმომადგენელი. აღნიშნული არ კრძალავს შეფასებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ მისი საქმიანობისთვის ან პირადი მიზნებისთვის გამოყენებას. აღნიშნულ პირებს არა აქვთ უფლება უშუალოდ ან წარმომადგენლობითი სახით მონაწილეობდნენ პროექტირებაში, წარმოებაში, რეალიზაციაში ან ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მომსახურეობასა და შეკეთებაში. ისინი არ უნდა იყვნენ ჩართულნი ისეთ საქმიანობაში, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მათ დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას შესაბამისობის შეფასებისას. აღნიშნული ვალდებულება ასევე ვრცელდება საკონსულტაციო მომსახურებაზე.

4. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ მისი შვილობილი საწარმოებისა და ქვეკონტრაქტორების საქმიანობა გავლენას არ ახდენდეს მათ მიერ შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებების ჩატარების კონფიდენციალურობაზე, ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობაზე.

5. შესაბამისობის შემფასებელი პირი და მისი პერსონალი ვალდებულია შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებები განახორციელონ კეთილსინდისიერად, გააჩნდეთ საჭირო ტექნიკური ცოდნა სპეციფიკურ სფეროში და თავისუფალნი იყვნენ ფინანსური ან/და ნებისმიერი ზეწოლისაგან ან მოტივაციისგან, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მათ განსჯაზე ან შესაბამისობის შეფასების შედეგებზე, განსაკუთრებით იმ პირებთან ან პირთა ჯგუფთან მიმართებაში, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ ღონისძიებების შედეგებით.

6. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა შეეძლოს V, VII, და VIII დანართებით გათვალისწინებული იმ შესაბამისობის შეფასების ფუნქციების შესრულება, რომელთა განსახორციელებლადაც მოხდა მისთვის აკრედიტაციის მინიჭება. მათ შორის მაშინაც, როდესაც შესაბამისობის შეფასების პროცედურა ხორციელდება ამ პირის სახელით.

7. შესაბამისობის შეფასების პროცედურის განხორციელებისას, მისი აკრედიტაციის სფეროში შემავალი ყოველი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს გააჩნდეს:

ა) პერსონალი, რომელსაც გააჩნია ტექნიკური ცოდნა და საკმარისი და სათანადო გამოცდილება შესაბამისობის შეფასების განხორციელებისთვის;

ბ) პროცედურები, რომელთა მიხედვითაც ხორციელდება შესაბამისობის შეფასება, რაც უზრუნველყოფს ამ პროცედურების გამჭვირვალობას და განმეორებით ჩატარების შესაძლებლობას. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა გააჩნდეს სათანადო პოლიტიკა და პროცედურები მის მიერ აკრედიტაციის ფარგლებში განხორციელებული ქმედებების სხვა ქმედებებისგან გასამიჯნად.

გ) პროცედურები იმ ქმედებების შესასრულებლად, რომლებიც ითვალისწინებს დაგეგმილი საქმიანობის ზომას, საქმიანობის სფეროს, სტრუქტურას, ტექნოლოგიის სირთულის დონეს და წარმოების პროცესის მასობრივ ან სერიულ ხასიათს.

8. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა გააჩნდეს შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ადმინისტრაციული ფუნქციების სათანადოდ განხორციელებისთვის აუცილებელი საშუალებები და ხელი მიუწვდებოდეს აუცილებელ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასა და საშუალებებზე.

9. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ პერსონალს:

ა) გააჩნდეს მაღალი დონის ტექნიკური და პროფესიული მომზადება შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის ფარგლებში განსახორციელებელი ფუნქციების შესასრულებლად;

ბ) ჰქონდეს შესაბამისობის შეფასების მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი ცოდნა და სათანადო უფლებამოსილება შეფასების განსახორციელებლად;

გ) ჰქონდეს აუცილებელი მოთხოვნების, შესაბამისი სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესახებ სათანადო ცოდნა;

დ) შეეძლოს იმ სერტიფიკატების, ჩანაწერებისა და ანგარიშების მომზადება, რომლებიც ადასტურებენ შეფასების განხორციელებას.

10. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისობის შემფასებელი პირის, მისი ხელმძღვანელობისა და შეფასებაზე პასუხისმგებელი პერსონალის მიუკერძოებლობა. შესაბამისობის შემფასებელი პირის ხელმძღვანელობისა და შემფასებელი პერსონალის შრომის ანაზღაურება არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩატარებული შეფასებების რაოდენობაზე ან ამ შეფასებების შედეგებზე.

11. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

12. შესაბამისობის შემფასებელი პირის პერსონალი ვალდებულია დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება ყველა იმ ინფორმაციასთან მიმართებით, რომლის მოპოვებაც ხდება ტექნიკური რეგლამენტის V, VII და VIII დანართებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში, გარდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ასევე, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საავტორო უფლებების დაცვა.

მუხლი  18. შესაბამისობის შემფასებელი პირის შვილობილი კომპანიები და ქვეკონტრაქტორები

1. თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირი შესაბამისობის შეფასების პროცესში განსაზღვრულ ფუნქციებს შესასრულებლად გადასცემს ქვეკონტრაქტორ ან შვილობილ ორგანიზაციას, მან უნდა უზრუნველყოს, რომ ქვეკონტრაქტორი ან მისი შვილობილი კომპანია აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-17 მუხლში მოცემულ მოთხოვნებს და ამის შესახებ აცნობოს აკრედიტაციის ცენტრს.

2. შესაბამისობის შემფასებელი პირი პასუხს აგებს მისი ქვეკონტრაქტორის ან შვილობილი საწარმოს მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე, მათი დაფუძნების ადგილის მიუხედავად.

3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი უფლებამოსილია, ქვეკონტრაქტორს ან შვილობილ საწარმოს ფუნქციები გადასცეს მხოლოდ დამკვეთის თანხმობის შემთხვევაში.

4. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია აკრედიტაციის გამცემი ორგანოსთვის ხელმისაწვდომად შეინახოს ქვეკონტრაქტორისა და შვილობილი ორგანიზაციის კვალიფიკაციისა და მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შეფასების ამსახველი დოკუმენტაცია.

5. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია, აკრედიტაციის ცენტრისათვის წარსადგენად შეინახოს ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება ქვეკონტრაქტორის ან შვილობილი კომპანიის კვალიფიკაციის შეფასებას და მათ მიერ განხორციელებულ ქმედებებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის V, VII და VIII დანართების ფარგლებში.

მუხლი 19. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს ვალდებულებები

1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია განახორციელოს შესაბამისობის შეფასება ამ ტექნიკური რეგლამენტის V, VII და VIII დანართებში მოცემული შესაბამისობის შეფასების პროცედურის შესაბამისად.

2. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია შესაბამისობის შეფასებები განახორციელოს პროპორციულად, ეკონომიკური ოპერატორებისთვის არასაჭირო ტვირთის დაკისრების გარეშე, დაგეგმილი საქმიანობის ზომის, საქმიანობის სფეროს, სტრუქტურის, პროდუქტის ტექნოლოგიური სირთულის და წარმოების პროცესის მასობრივი ან სერიული ხასიათის გათვალისწინებით. ზემოაღნიშნული ვალდებულების შესრულებისას შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია გაითვალისწინოს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან პროდუქტის შესაბამისობის შეფასების დასადასტურებლად მოთხოვნილი უსაფრთხოებისა და სიზუსტის ხარისხი.

3. თუ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო აღმოაჩენს, რომ მწარმოებელი არ აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის II დანართით განსაზღვრული უსაფრთხოების მოთხოვნებს ან ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხით განსაზღვრულ სტანდარტებს, იგი ვალდებულია მოსთხოვოს მწარმოებელს სათანადო მაკორექტირებელი ზომების მიღება და არ გასცეს სერტიფიკატი რეგლამენტი ან დადასტურების გადაწყვეტილება.

4. თუ სერტიფიკატის ან დადასტურების გადაწყვეტილების გამოცემის შემდეგ, შესაბამისობის მონიტორინგის პროცესში, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო აღმოაჩენს, რომ პროდუქტი აღარ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია მწარმოებელს მოსთხოვოს სათანადო მაკორექტირებელი ზომების მიღება და საჭიროების შემთხვევაში შეაჩეროს ან გააუქმოს სერტიფიკატი ან დადასტურების გადაწყვეტილება.

5. თუ მწარმოებლის მიერ არ იქნა მიღებული სათანადო მაკორექტირებელი ზომები ან მიღებულ ზომებს არ აქვს საჭირო ეფექტი, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია შესაბამისად შეზღუდოს, შეაჩეროს ან გააუქმოს სერტიფიკატი ან დადასტურების გადაწყვეტილება.

მუხლი 20. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს მიერ ინფორმაციის მიწოდების  ვალდებულება

1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია აკრედიტაციის ცენტრს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) სერტიფიკატის ან დადასტურების გადაწყვეტილების გაცემაზე უარის, შეზღუდვის, შეჩერების ან გაუქმების შესახებ;

ბ) ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რაც გავლენას ახდენს აკრედიტაციის სფეროს მასშტაბსა და პირობებზე;

გ) ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მიერ, შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებებთან დაკავშირებით მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაცია;

დ) მოთხოვნის შემთხვევაში, აკრედიტაციის ფარგლებში განხორციელებული შესაბამისობის შეფასების და ნებისმიერი სხვა ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის, ტრანსასაზღვრო ღონისძიებების ან/და მის მიერ ქვეკონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.

მუხლი 21. რისკის შემცველ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებთან დაკავშირებული პროცედურები

1. ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო ამ დადგენილებით განსაზღვრული პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის პროცესში ხელმძღვანელობს ამ ტექნიკური რეგლამენტითა და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით განსაზღვრული საქართველოს ბაზარზე პროდუქტის ზედამხედველობის პროცედურებით.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს აქვს ეჭვის საფუძველი, რომ ამ ტექნიკური რეგლამენტით დაფარული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველია, იგი ვალდებულია განახორციელოს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით გათვალისწინებული ბაზარზე ზედამხედველობის ღონისძიებები და ამის შესახებ აცნობოს  სათანადო შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს ასეთის არსებობის შემთხვევაში და ამის შესახებ აცნობოს შესაბამის აკრედიტაციის ორგანოს.

მუხლი 22. დოკუმენტური შეუსაბამობა

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის 26-ე მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო  ვალდებულია შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს შეუსაბამობების გამოსწორება, თუ სახეზეა შემდგომ დოკუმენტურ დარღვევათაგან რომელიმე:

ა)  ნიშანდება დატანილი იქნა ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-14 მუხლების დარღვევით;

ბ)  შესაბამისი ნიშანდება არ იქნა დატანილი;

გ) შესაბამისობის დეკლარაცია არ იქნა შედგენილი;

დ) შესაბამისობის დეკლარაცია სწორად არ იქნა შედგენილი;

ე) ტექნიკური დოკუმენტაცია არ არის ხელმისაწვდომი ან არასრულყოფილია.

2. თუ ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული შეუსაბამობები არ იქნა აღმოფხვრილი, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო ვალდებულია მიიღოს სათანადო ზომები, რათა შეიზღუდოს ან აიკრძალოს ამგვარი პროდუქტის ბაზარზე განთავსება, ხოლო უკვე განთავსებული პროდუქტები გამოთხოვილ ან/და ამოღებულ იქნას ბაზრიდან.

I დანართი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რისკის კატეგორიები

1. ეს დანართი განსაზღვრავს რისკის კატეგორიებს, რომელთაგანაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებამ  უნდა დაიცვას მომხმარებელი.

2. I კატეგორია მოიცავს შემდგომ რისკებს:

ა) ზედაპირული მექანიკური დაზიანება;

ბ) სუსტი მოქმედების საწმენდ მასალებთან კონტაქტი ან წყალთან ხანგრძლივი კონტაქტი;

გ) კონტაქტი ცხელ ზედაპირთან, რომლის ტემპერატურაც არ აღემატება 50 °C-ს;

დ) მზის სინათლის ზემოქმედებით გამოწვეული თვალების დაზიანება (გარდა მზეზე დაკვირვებით მიღებულისა);

ე)  ატმოსფერული პირობები, რომლებიც არ არის ექსტრემალური ბუნების.

3. II კატეგორია მოიცავს რისკებს, რომლებსაც არ განსაზღვრავს I და III კატეგორიები.

4. III კატეგორია განსაზღვრავს რისკებს, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი სერიოზული შედეგები, როგორებიცაა სიკვდილი და ჯანმრთელობის განუკურნებელი დაზიანება. ეს რისკები  შესაძლოა დაკავშირებული იყოს შემდგომ მიზეზებთან:

ა) ნივთიერებები და ნაერთები, რომლებიც ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველია;

ბ) ატმოსფეროში ჟანგბადის ნაკლებობა;

გ) საზიანო ბიოლოგიური  აგენტები;

დ) მაიონებელი გამოსხივება;

ე) მაღალი ტემპერატურის გარემო, რომლის ეფექტიც უთანაბრდება სულ მცირე 100 °C ჰაერის ტემპერატურის ეფექტს;

ვ) დაბალი ტემპერატურის გარემო, რომლის ეფექტიც უთანაბრდება მაქსიმუმ -50 °C ჰაერის ტემპერატურის ეფექტს;

ზ) სიმაღლიდან ვარდნა;

თ) ელექტრული შოკი და ძაბვის ქვეშ მუშაობა;

ი) დახრჩობა;

კ) ხელში დასაჭერი ხერხით მიღებული ჭრილობები;

ლ) მაღალი წნევის ჭავლები;

მ) ტყვიით ან დანით მიყენებული ჭრილობები;

ნ) ზიანის მომტანი ხმაური.

II  დანართი

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები

თავი I. პრინციპები

მუხლი 1. ზოგადი პრინციპები

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტით  განსაზღრული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები შესასრულებლად სავალდებულოა.

2. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან დაკავშირებული ვალდებულებები ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს კონკრეტული  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის დამახასიათებელი რისკი.

3. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები განმარტებული და გამოყენებული უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისა და წარმოების დროს არსებული პრაქტიკისა და ტექნოლოგიური პროგრესის მიღწევების გათვალისწინებით, ასევე იმ ეკონომიკური და ტექნიკური მიზანშეწონილობების გათვალისწინებით, რომლებიც თავსებადია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მაღალ დონესთან.

4. მწარმოებელი ვალდებულია განახორციელოს რისკის ანალიზი მის მიერ წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირების მიზნით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აწარმოოს  აღნიშნული ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით.

5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროქტებისა და წარმოების დროს, ასევე ინსტრუქციების მომზადებისას, მწარმოებელი ვალდებულია გაითვალისწინოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების არა მხოლოდ დანიშნულების მიხედვით, არამედ გონივრულად განჭვრეტადი გამოყენებაც. შესაბამის შემთხვევებში უზრუნველყოფილ უნდა  იქნას როგორც მომხმარებლის, ასევე სხვა პირების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება.

თავი II. ზოგადი მოთხოვნები, რომლებიც ვრცელდება ყველა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე

მუხლი 2. ზოგადი მოთხოვნა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა უზრუნველყოფდეს  გათვალისწინებული რისკებისგან ადეკვატურ დაცვას.

მუხლი 3. დაპროექტების პრინციპები

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დაპროექტებული და წარმოებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ წინასწარ განსაზღვრული დანიშნულებით  გამოყენებისას მომხმარებელს შეეძლოს რისკების შემცველი საქმიანობის უსაფრთხოდ განხორციელება.

2. მოთხოვნები ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისას გასათვალისწინებელი დაცვის ოპტიმალური დონისა და კლასისადმი:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისას გასათვალისწინებელი დაცვის ოპტიმალური დონე არის ისეთი დონე, რომლის მიღმა ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტარებით გამოწვეული შეზღუდვები ხელს შეუშლის რისკის შემცველ გარემოში მოხმარებისა და ნორმალური აქტივობის დროს მის ეფექტურ გამოყენებას.

ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სხვადასხვა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობები იმგვარია,  რომ წარმოიშობა ერთი და იმავე რისკის სხვადასხვა დონე, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისას  გათვალისწინებულ უნდა იქნას დაცვის შესაბამისი კლასები.

მუხლი 4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების უვნებლობა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და დამზადებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენებისას  არ წარმოქმნიდეს რისკებს ან სხვა საფრთხის შემცველ ფაქტორებს.

ა) მასალები, რომლისგანაც დამზადებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, მათ შორის ნებისმიერი მოხსნადი ნაწილი, ნეგატიურად არ უნდა ზემოქმედებდეს მომხმარებლის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე.

ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იმ ნაწილს, რომელსაც მომხმარებელი შესაძლოა ეხებოდეს მისი გამოყენებისას, არ უნდა გააჩნდეს უხეში ზედაპირი, მახვილი კუთხეები, ბასრი დაბოლოებები და ისეთი ნაწილები, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გადამეტებული გაღიზიანება ან ფიზიკური ტრავმა.

გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ უნდა უშლიდეს ხელს განსახორციელებელ მოქმედებასა და სენსორულ აღქმას. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენებამ არ უნდა გამოიწვიოს ისეთი მოქმედებები, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მომხმარებელს.

მუხლი 5. კომფორტი და ეფექტურობა

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მომხმარებელს მარტივად შეეძლოს მისი მორგება, ნარჩუნდებოდეს მორგების ადგილზე წინასწარ განჭვრეტადი მოხმარების განმავლობაში და აღნიშნული მიზნით ითვალისწინებდეს განსახორციელებელ ქმედებებს, მისაღებ პოზებს და ასევე სხვა განუსაზღვრელ ფაქტორებს. აღნიშნული მიზნით შესაძლებელი უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მორგება მომხმარებლის აგებულებაზე ყველა შესაძლო საშუალებით, მათ შორის სათანადო მორგებისა და რეგულირების სისტემებითა და ზომებისა და მასშტაბების ადეკვატური შერჩევის გზებით.

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა იყოს რაც შეიძლება მსუბუქი, ისე რომ ხელი არ შეეშალოს მის სიმტკიცესა და ეფექტურობას და უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით სპეციალურ მოთხოვნებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი დანიშნულებით განსაზღვრული რისკებისგან ეფექტური დაცვა და მოხმარების წინასწარ განჭვრეტად პირობებში უძლებდეს გარემო ფაქტორებს.

3. ერთი და იმავე მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული სხვადასხვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ერთმანეთთან თავსებადი უნდა იყოს იმგვარად, რომ მათი ერთობლივი გამოყენებისას უზრუნველყოფილ იქნას მომხმარებლის სხეულის სხვადასხვა ნაწილის დაცვა.

4. დამცავი ტანსაცმელი, რომელსაც გააჩნია შეცვლადი დამცავი ნაწილები, წარმოადგენს ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას და შესაბამისობის შეფასების პროცედურებისას განხილულ უნდა იქნას როგორც კომპლექტი.

მუხლი 6. მწარმოებლის ინსტრუქცია და ინფორმაცია

1. მწარმოებლის სახელსა და მისამართთან ერთად ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას თან უნდა ახლდეს ინსტრუქციები, რომლებიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) შენახვის, გამოყენების,  შეკეთების, მოვლისა და დეზინფექციის ინსტრუქციებს. მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული წმენდის, მოვლისა და დეზინფექციისთვის გამოსაყენებელი პროდუქტები ინსტრუქციით გათვალისწინებულ მოხმარების პირობებში უარყოფით ზეგავლენას არ უნდა ახდენდეს ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებასა და მომხმარებელზე;

ბ) დაცვის დონისა და კლასის განსაზღვრისთვის განხორციელებული შემოწმებების დროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ფუნქციონირებაზე მიღებული მონაცემების შესახებ ჩანაწერებს;

გ) შესაბამის შემთხვევებში, გამოსაყენებელი აქსესუარების და შესაბამისი სათადარიგო ნაწილების მახასიათებლებს;

დ) შესაბამის შემთხვევებში, რისკის სხვადასხვა დონეების შესაბამისი დაცვის კლასებსა და შესაბამისი გამოყენების ლიმიტებს;

ე) შესაბამის შემთხვევებში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ან მისი გარკვეული ნაწილების  მოხმარების ვადებს: თვე, წელი ან პერიოდი;

ვ) შესაბამის შემთხვევებში, ტრანსპორტირებისთვის შესაფერისი შეფუთვის ტიპს;

ზ) ნებისმიერი ნიშანდების მნიშვნელობას;

თ) რისკებს, რომელთა წინააღმდეგ დასაცავადაც არის შექმნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება;

ი) მითითებას ამ ტექნიკურ რეგლამენტზე და შესაბამის შემთხვევებში სხვა ტექნიკურ რეგლამენტებზე;

კ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შეფასების პროცესში ჩართული პირის ან პირების სახელები, მისამართებსა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;

ლ) მითითებებს შესაბამის სტანდარტებზე, ამ სტანდარტების მიღების თარიღებს ან სხვა  ტექნიკურ სპეციფიკაციებს;

მ) ინტერნეტ მისამართს, სადაც  განთავსებულია შესაბამისობის შეფასების დეკლარაცია;

2. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას თან ახლავს შესაბამისობის შეფასების დეკლარაცია, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ი“, „კ“, „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტებში მითითებული ინფორმაციის ინსტრუქციაში დატანა  არ არის აუცილებელი.

თავი III. დამატებითი მოთხოვნები ზოგიერთი ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებისთვის

მუხლი 7. რეგულირებადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება რეგულირებადია, იგი იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მორგების შემდგომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, არ მოხდეს მისი უნებლიე მოშვება.

მუხლი 8. სხეულის დამცავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც იცავს სხეულის ნაწილებს იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მისი მოხმარებისას გამოწვეული ოფლის გამოყოფა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს ოფლის შეწოვის უნარით.

მუხლი 9. თვალების, სახისა და სასუნთქი სისტემებისათვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია თვალების, სახისა და სასუნთქი სისტემებისთვის, იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მინიმუმადე იქნას დაყვანილი მისგან გამოწვეული მომხმარებლის სახის, თვალების, ხედვის არეალისა და სასუნთქი სისტემის შეზღუდვა.

2. ასეთი ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ხედვის ეკრანებს უნდა გააჩნდეს მომხმარებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს სიზუსტესა და მუშაობის ხანგრძლივობასთან შესატყვისი ნეიტრალური ოპტიკური მახასიათებლები.

3. აუცილებლობის შემთხვევაში, ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დამუშავებული უნდა იყოს დაორთქლვის საწინააღმდეგო საშუალებით ან გააჩნდეს დაორთქლვის პრევენციის საშუალებები.

4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელი, რომელიც განკუთვნილია მხედველობის პრობლემების მქონე პირებისთვის, თავსებადი უნდა იყოს სათვალეებთან ან კონტაქტურ ლინზებთან.

მუხლი 10. დროთა განმავლობაში შეცვლადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

1. იმ შემთხვევაში, თუ ცნობილია, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამზადებით გათვალისწინებული ფუნქციონირება შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს დროთა განმავლობაში, ამგვარ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე მითითებული უნდა იყოს დამზადების ან/და მწყობრიდან გამოსვლის თვე და წელი. აღნიშნული მითითებები ნიშანდების სახით მკაფიოდ და წაუშლელად უნდა იქნას დატანილი  თითოეულ  ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე ან  მის შეფუთვაზე.

2. თუ მწარმოებელს არ შეუძლია განსაზღვროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენების ვადა, იგი ვალდებულია ინსტრუქციებში მიუთითოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც შემსყიდველს ან მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს მოდელის ხარისხისა და შენახვის, გამოყენების, წმენდის, შენარჩუნებისა და რემონტის პირობების გათვალისწინებით დაადგინოს აღნიშნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მწყობრიდან გამოსვლის გონივრული ვადა, შესაბამისი წელი და თვე.

3. იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებულმა პერიოდულმა წმენდამ შესაძლოა დააჩქაროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაძველება,  მწარმოებელი ვალდებულია ბაზარზე განთავსებულ თითოეულ ასეთ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე დაიტანოს ნიშანდება, რომელზეც მითითებული იქნება მისი მაქსიმალური წმენდის ოდენობა, რომლის შემდგომაც იგი უნდა დაექვემდებაროს შემოწმებას ან ჩამოწერას. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ნიშანდება არ არის დატანილი, ზემოთ ხსენებული ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას შესაბამის ინსტრუქციებში.

მუხლი 11. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც გამოყენებისას შეიძლება ჩათრეულ იქნას

იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში არსებობს მოძრავი საგნების მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ჩათრევის რისკი, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს მომხმარებელს, იგი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ ჩათრეული ნაწილი მოიხეს ან გატყდეს და შესაბამისად გამორიცხულ იქნას მოსალოდნელი საფრთხეები.

მუხლი  12. პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ გამორიცხავდეს ელექტრული და ელექტროსტატიკური მუხტით, დარტყმით გამოწვეულ წრედის ან ნაპერწკლის წარმოქმნით გამოწვეულ ფეთქებადი ნაზავების აალებას.

მუხლი 13. მყისიერი გამოყენებისთვის გამიზნული ან მყისიერად მორგებადი და მოხსნადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

1. მყისიერი გამოყენებისთვის გამიზნული ან მყისიერად მორგებადი და მოხსნადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მინიმუმამდე იყოს შემცირებული მისი მოხსნისა და მორგების დრო.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აღჭურვილია მაფიქსირებელი სისტემით, რომელიც ხელს უწყობს გამოყენებისას მის სწორ პოზიციაში შენარჩუნებას ან მის მოხსნას, ამგვარი სისტემა სწრაფი და ადვილი გამოყენების შესაძლებლობას უნდა იძლეოდეს.

მუხლი 14. ძალზედ საშიშ პირობებში გამოსაყენებელ  ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

1. მწარმოებლის მიერ წარდგენილი ძალზედ საშიშ პირობებში გამოსაყენებელ  ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ინსტრუქცია უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას სათანადოდ კომპეტენტური პირებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ინფორმაციის ინსტერპრეტირებასა და მომხმარებლის მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების უსაფრთხო გამოყენებას.  ინსტრუქციები ასევე უნდა აღწერდეს პროცედურებს რაც საჭირო არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სწორად მორგებისა და გამართული ფუნქციონირებისათვის.

2. იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აღჭურვილია სასიგნალო სისტემით, რომელიც აქტიურდება სათანადო დაცვის დონის არარსებობის შემთხვევაში, სასიგნალო სისტემა იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე განთავსებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მომხმარებლის მიერ მოხდეს სიგნალის აღქმა.

მუხლი 15. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოხსნად და რეგულირებად ნაწილებს

იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს ნაწილებს, რომელთა დამაგრება, მოხსნა ან მორგება მომხმარებელს მათი შეცვლის მიზნით შეუძლია, ამ შემთხვევაში ნაწილები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე შესაძლებელი იყოს ადვილად მოხსნა, დამაგრება და მორგება.

მუხლი 16. გარე დამხმარე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დაკავშირებისთვის გამიზნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას გააჩნია სხვა დამხმარე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასთან დამაკავშირებელი სისტემა, კავშირის საშუალებები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წამორმოებული, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაკავშირება  შეიძლებოდეს მხოლოდ სათანადო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასთან.

მუხლი 17. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც მოიცავს სითხის ცირკულირების სისტემას

იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება მოიცავს სითხის ცირკულირების სისტემას, აღნიშნული სისტემა იმვარად უნდა იყოს შერჩეული, დაპროექტებული და განთავსებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი მოხმარების პირობებში იძლეოდეს სითხის განახლების შესაძლებლობას დასაცავი სხეულის მთლიანი ზედაპირის გასწვრივ, მომხმარებლის სხეულის პოზისა და მოძრაობის მიუხედავად.

მუხლი 18. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელზეც გამოსახულია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი

1. იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას გააჩნია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი, მათი დატანა შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს პისტოგრამების ან შესაბამისი სიმბოლოების სახით. ასეთი ნიშნები გარჩევადი და მკაფიო უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წინასწარ განსაზღვრული ექპლუატაციის სრული ვადის განმავლობაში. აღნიშნული ასევე უნდა იყოს სრული, ზუსტი და დეტალური, რათა თავიდან იქნას აცილებული მათი არასწორი ინტერპრეტირება. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ნიშანდებები შეიცავს სიტყვებს ან წინადადებებს, მათი დატანა უნდა განხორციელდეს ქართულ ენაზე.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე მისი ფიზიკური ზომის გამო შეუძლებელია ყველა ან ზოგიერთი ნიშნის დატანა, შესაბამისი ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას შეფუთვასა და მწარმოებლის მიერ შედგენილ ინსტრუქციებში.

მუხლი 19. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის მდებარეობის შესახებ ვიზუალური სიგნალის გაცემა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის მდებარეობის შესახებ ვიზუალური სიგნალის გაცემა, უნდა გააჩნდეს ერთი ან მეტი გონივრულ პოზიციაზე განთავსებული მოწყობილობა, რომელსაც შეეძლება გამოსცეს შესაბამისი ინტენსიობის, ფოტომეტრული ან კოლორიმეტრული ნათების თვისებების მქონე ხილვადი გამოსხივება.

მუხლი 20. მრავალ რისკთან დაკავშირებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც გამიზნულია რამდენიმე ერთობლივი რისკისგან მომხმარებლის დასაცავად, იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ თითოეულ რისკთან მიმართებით აკმაყოფილებდეს ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.

თავი IV. დამატებითი მოთხოვნები სპეციფიური რისკებისთვის

მუხლი 21. მექანიკური ზემოქმედებისაგან დაცვა

1. საგნების ვარდნით,  გატყორცნით და სხეულის დაბრკოლებებთან შეჯახებით გამოწვეული ზემოქმედებისგან დაცვის ფუნქციის მქონე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას უნდა გააჩნდეს საკმარისი შოკის შთანთქმელი თვისებები, დაცული ადგილების დაჯახებით ან შერჭობით გამოწვეული ზიანის ასაცილებლად. აღნიშნული თვისებები უნდა უზრუნველყოფდნენ დაცვას სულ მცირე შეჯახების ენერგიის იმ დონემდე, რომლის მიღმაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დამცველი შრის გადამეტებული ზომა ან მასა დაბრკოლებას შეუქმნის წინასწარ განსაზღვრული მოხმარების პერიოდში ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ეფექტურ გამოყენებას.

2. დაცურების საწინააღმდეგო დამცავი ფეხსაცმლის ძირი იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული, წარმოებული ან დამატებითი საშუალებებით აღჭურვილი, რომ გადაადგილების ზედაპირის პირობების და მდგომარეობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფდეს ადეკვატურ მოჭიდებას.

3. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია სიმაღლიდან ვარდნის თავიდან ასაცილებლად ან მისი შედეგებისგან დასაცავად, უნდა გააჩნდეს სხეულის დამჭერი და შესაბამისი ჩაბმის სისტემა, რომელიც უნდა მაგრდებოდეს  საიმედო გარე საყრდენზე.  ასეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მინიმუმამდე იქნას შემცირებული მომხმარებლის ვერტიკალური ვარდნა დაბრკოლებებთან შეჯახების თავიდან ასაცილებლად ისე, რომ დამუხრუჭების ძალამ არ მიაღწიოს ზღვრულ მნიშვნელობას, რომლის დროსაც  შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ფიზიკური დაზიანება ან ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რომელიმე კომპონენტის შეხსნა ან რღვევა/გატეხვა, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს მომხმარებლის ჩამოვარდნა. რღვევის/გატეხვის შემთხვევაში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას უნდა შეეძლოს მომხმარებლის ისეთ პოზიციაში გაჩერება, რა დროსაც მომხმარებელს შეეძლება დახმარებისთვის დალოდება.

4. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას:

ა) საიმედო გარე ჩასაბმელი საყრდენი წერტილის მახასიათებლები და მინიმალური მანძილი მომხმარებელსა და მის ქვემოთ არსებულ ზედაპირს შორის;

ბ) სხეულზე დამჭერი მოწყობილობის მორგებისა და საიმედო გარე საყრდენ წერტილთან ჩასაბმელი სისტემის მიმაგრების მოთხოვნები.

5. მექანიკური ვიბრაციის ეფექტებისგან დაცვისთვის განკუთვნილ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას უნდა გააჩნდეს რისკის ქვეშ მყოფი სხეულის ნაწილებზე საზიანო ვიბრაციის მქონე კომპონენტების ზემოქმედების ადეკვატური განეიტრალების შესაძლებლობა.

მუხლი 22. სხეულის ნაწილების სტატიკური შეკუმშვისგან დაცვა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ნაწილების სტატიკური შეკუმშვისგან დასაცავად, სერიოზული რისკებისა და დაზიანებების თავიდან ასარიდებლად უნდა შეეძლოს შეკუმშვისგან გამოწვეული ზემოქმედების  განეიტრალება.

მუხლი 23. მექანიკური დაზიანებისგან დაცვა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები, რომლებიც განკუთვნილია მთლიანი სხეულის ან მისი ნაწილის ზედაპირული დაზიანებებისგან, მათ შორის ჭრილობების, გახვრეტის, ნაკბენებისა და გადაქერცვლისგან, დასაცავად, შერჩეული, დაპროექტებული და ინკორპორირებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას, არ იყოს შესაძლებელი მისი ადვილად  გადაქერცვლა, გახვრეტა ან გაჭრა.

მუხლი 24. სითხეებისაგან დაცვა

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია დახრჩობისგან დასაცავად, უნდა უზრუნველყოფდეს წყალში ჩავარდნილი გადაღლილი ან უგონოდ მყოფი მომხმარებლის ზედაპირზე რაც შეიძლება სწრაფად დაბრუნებას, შესაძლებელს უნდა ხდიდეს ზედაპირზე მის ტივტივსა და თავისუფალ სუნთქვას.

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შესაძლოა ნაწილობრივ ან სრულად ტივტივებდეს, ან შესაძლებელი იყოს მისი პირით  გაბერვა და ჰაერის მექანიკურად ან ავტომატურად გამოშვება.

3. წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში,

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, მისთვის დადგენილი ფუნქციის შესრულებასთან ერთად, უნდა უძლებდეს წყლისა და შესაბამისი გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას;

ბ) გასაბერი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა იბერებოდეს სრულად და სწრაფად.

4. წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდგომ მოთხოვნებს:

ა) უნდა ჰქონდეს მეორე პუნქტით გათვალისწინებული გასაბერი ან/და სინათლის ან სასიგნალო მოწყობილობა;

ბ) უნდა გააჩნდეს სხეულთან მისაბმელი მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის ამოყვანას სითხიდან;

გ) უნდა იყოს ხანგრძლივი გამოყენებისთვის შესაფერისი მომხმარებლის იმ აქტივობის სრული პერიოდის განმავლობაში, რომლის დროსაც მომხმარებელი შესაძლოა ჩაცმულ მდგომარეობაში ჩავარდეს წყალში ან რომლის დროსაც საჭიროა მომხმარებლის ჩაძირვა სითხეში.

5. ტანსაცმელი, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის ტივტივის უზრუნველსაყოფად, მისი წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში უნდა უზრუნველყოფდეს საკმარის საყრდენს და ტარებისას უნდა იყოს უსაფრთხო. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ უნდა აბრკოლებდეს მომხმარებლის თავისუფალ მოძრაობას, იძლეოდეს ცურვისა და თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობას მომხმარებლის მიერ საკუთარი თავისა და სხვა პირების გადარჩენის მიზნით.

მუხლი 25. ხმაურის საზიანო ზემოქმედებისგან დაცვა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია ხმაურით გამოწვეული ზიანისგან დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო ხმაურის ეფექტის განეიტრალება იმგვარად, რომ მომხმარებელზე ხმაურის მავნე ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. თითოეულ  ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე  დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება, რომელზეც ასახული იქნება ხმის განეიტრალების დონე. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე.

მუხლი 26. სიცხისგან ან/და ხანძრისგან დაცვა

1. ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია მთლიანი სხეულის ან მისი ნაწილის სიცხის ან/და ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად, უნდა გააჩნდეს გამოყენების წინასწარ განჭვრეტადი გარემოს შესაბამისი თერმული იზოლაციის უნარი და მექანიკური სიმტკიცე.

2. წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მოხმარებისას, სპონტანური აალებით გამოწვეული რისკების თავიდან ასარიდებლად, სხივური ან კონვექციური სიცხისგან დასაცავად განკუთვნილი შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები არ უნდა იყოს  აალებადი და უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი სითბური ნაკადის გადაცემის სათანადო კოეფიციენტი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოთხსენებული მასალის გარე ზედაპირს საჭიროა ჰქონდეს არეკვლვის უნარი, არეკვლვა უნდა შეესაბამებოდეს სიცხის ნაკადის ინტენსიურობას ინფრაწითელ დიაპაზონში გამოსხივებისას.

3. მაღალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, ან ამ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცხელი მასალების შეშხეფებას, როგორიცაა მდნარი მასალები, უნდა გააჩნდეს საკმარისი თერმული მახასიათებლები, რათა შესაძლებელი იყოს დაგროვებული სიცხის უდიდესი ნაწილის შეკავება მომხმარებლის მიერ საშიში გარემოს დატოვებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების  მოხსნამდე.

4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცხელი მასალების შეშხეფებას, უნდა გააჩნდეს მექანიკური ზემოქმედების შთანთქმის საკმარისი უნარი (იხ. ამ დანართის 21-ე მუხლი).

5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალა და სხვა კომპონენტები, რომლებიც შესაძლოა შემთხვევით მოვიდეს შეხებაში ალთან, ასევე ინდუსტრიულ და ხანძართან ბრძოლის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაში გამოყენებული მასალა და სხვა კომპონენტები უნდა იყოს არააალებადი და გააჩნდეს რკალური და თერმული სიცხისგან დაცვის უნარი, რომელიც შეესაბამება წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებთან  დაკავშირებული რისკის კლასებს. აღნიშნული მასალები არ უნდა დნებოდეს და ალის გაჩენას არ უნდა უწყობდეს ხელს.

6. წინასწარ განჭვრეტად გამოყენების პირობებში:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოხმარებისას მომხმარებელზე გადაცემული სითბოს დონე ნებისმიერ პირობებში უნდა იყოს საკმარისად დაბალი, რათა გამორიცხულ იქნას რისკის ქვეშ მყოფი სხეულის ნაწილებზე სიცხის დაგროვება ისე, რომ არ იქნას გადაჭარბებული ტკივილისა და ჯანმრთელობის დაზიანების დასაშვები ზღვარი;

ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება სითხისა და ორთქლის შეღწევისგან დაცული უნდა იყოს და დამცავი ზედაპირის სხეულთან შეხება არ უნდა იწვევდეს დამწვრობას.

7. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს გასაგრილებელ მოწყობილობას სითხის აორთქლების ან მყარი მასალის აირად მდგომარეობაში გადასვლისთვის, ამგვარი მოწყობილობა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ გამოყოფილი ნივთიერებები არ იყოს მიმართული მომხმარებლისკენ და გამოიყოფოდეს გარე დამცავი ზედაპირის მიმართულებით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს სასუნთქ მოწყობილობას, აღნიშნული მოწყობილობა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ადეკვატურად უნდა ასრულებდეს მასზე დაკისრებულ დამცავ ფუნქციას.

9. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია, რომელიც თან ახლავს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას და განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ მაღალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის, უნდა შეიცავდეს დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას, აღნიშნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ გამოყოფილი სითბოს მომხმარებელზე ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვები დონის განსასაზღვრად საჭირო ყველა შესაბამის მონაცემს.

მუხლი 27. სიცივისგან დაცვისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დაპროექტებულია ადამიანის სხეულის ან მისი ნაწილის სიცივის უარყოფითი შედეგებისგან დასაცავად, აღჭურვილი უნდა იყოს თერმული იზოლაციის საშუალებებით და გააჩნდეს წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისთვის ადეკვატური მექანიკური სიმტკიცე.

2. სიცივისგან დასაცავად განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელ მასალასა და სხვა კომპონენტებს უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი სითბური ნაკადის გადაცემის ისეთი დაბალი კოეფიციენტი, რომელიც შეესაბამება მისი გამოყენების წინასწარ განჭვრეტად პირობებს. დაბალი ტემპერატურის გარემოში გამოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დრეკადი მასალა და სხვა კომპონენტები უნდა ინარჩუნებდნენ მოსახერხებული გამოყენებისთვის საჭირო დრეკადობას.

3. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალასა და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცივი მასალების შეშხეფებას, ასევე უნდა გააჩნდეს მექანიკური ზემოქმედების შთანთქმის საკმარისი უნარი (იხ. ამ დანართის 21-ე მუხლი).

4. წინასწარ განჭვრეტად გამოყენების პირობებში:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოხმარებისას მომხმარებელზე გადაცემული ნაკადი ნებისმიერ პირობებში უნდა იყოს საკმარისად დაბალი, რათა გამორიცხულ იქნას სხეულის დაცულ ნაწილებზე სიცივის დაგროვება, მათ შორის, შესაბამის შემთხვევებში ფეხებისა და ხელების თითებზე ისე, რომ არ იქნას გადაჭარბებული ტკივილისა და ჯანმრთელობის დაზიანების დასაშვები ზღვარი.

ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა გამორიცხავდეს ისეთი სითხეების შეღწევას, როგორიცაა წვიმის წყალი, ხოლო მისი ცივი დამცავი შრე სხეულთან შეხებისას არ უნდა იწვევდეს მომხმარებლის დაზიანებას.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს სასუნთქ მოწყობილობას, აღნიშნული მოწყობილობა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ადეკვატურად უნდა ასრულებდეს მისთვის დაკისრებულ დამცავ ფუნქციას.

6. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია, რომელიც თან ახლავს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას და განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ დაბალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის, უნდა შეიცავდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ გამოყოფილი სიცივის მომხმარებელზე ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვები დონის განსასაზღვრად საჭირო ყველა შესაბამის მონაცემს.

მუხლი 28. ელექტრული შოკისგან დაცვისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ან მისი ნაწილის ელექტრული ძაბვის ზემოქმედებისგან დასაცავად, უნდა გააჩნდეს მომხმარებელზე ელექტროობის სავარაუდო ზემოქმედებისგან დაცვისთვის საკმარისი იზოლაცია და ითვალისწინებდეს მათ შორის ყველაზე არასასურველ წინასწარ განჭვრეტად პირობებს.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი კომპონენტები და მასალა  იმგვარად უნდა იყოს არჩეული, დაპროექტებული და გამოყენებული, რომ ნებისმიერ პირობებში  უზრუნველყოფდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამცავ ზედაპირში გაჟონილი ელექტროობის მინიმიზაციას ელექტროობის ტოლერანტობის ბარიერის შესაბამის მაქსიმალურად დასაშვებ მაჩვენებლებამდე, რომელიც გაიზომება ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამცავი შრისთვის იმ ვოლტაჟის პირობებში, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს მისთვის წინასწარ განჭვრეტად სამუშაო გარემოში.

3. ელექტრო მოწყობილობებთან დაკავშირებულ საქმიანობებში გამოსაყენებელ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპებზე, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ ელექტრულ ძაბვის ქვეშ,  შეფუთვაზე დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება, რომელზეც აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი დაცვის დონე, საოპერაციო ვოლტაჟი, სერიული ნომერი და წარმოების თარიღი. ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების  გარე დამცავ შრეზე დატოვებულ უნდა იქნას თავისუფალი სივრცე, რომელზეც დაიტანება ექპლუატაციაში მიღების თარიღი და შესაბამისი შემოწმებების ან ინსპექტირებების განხორციელების პერიოდის აღმწერი ინფორმაცია.

4. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპისთვის განსაზღვრული დანიშნულების და ექსპლუატაციის პერიოდში განსახორციელებელი შემოწმებების ხასიათისა და სიხშირის შესახებ.

5. ელექტროობის გამტარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია მაღალი ძაბვის ქვეშ მუშაობისთვის, იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მომხმარებელსა და მოწყობილობას შორის არ წარმოიქმნას განსხვავება ელექტრულ პოტენციალებს შორის.

მუხლი 29. რადიაციისაგან დაცვა

1. მოთხოვნები არამაიონებელი გამოსხივებისგან დასაცავად:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია არამაიონებელი გამოსხივების წყაროებისგან თვალის მწვავე ან ქრონიკული დაზიანებისგან დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო ტალღის მქონე ენერგიის გამოსხივების უმეტესი ნაწილის შთანთქმა ან არეკვლვა, ისე რომ არ უარყოფითად არ იმოქმედოს გამოსხივების ხილვადი  სპექტრის უსაფრთხო ნაწილზე, კონტრასტის აღქმასა და ფერთა გარჩევადობაზე.

ბ) თვალების დამცავ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას მავნე გამოსხივების თითოეული ტალღისთვის უნდა გააჩნდეს ისეთი სპექტრული გადაცემის ფაქტორი, რომ გამოსხივების ენერგიის ნათების ინტენსიობა, რომელსაც შეუძლია ფილტრის გავლით მიაღწიოს მომხმარებლის თვალებამდე, მინიმუმამდე უნდა იყოს  დაყვანილი და არ უნდა აჭარბებდეს გამოსხივების ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვებ ნორმას. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია არამაიონებელი გამოსხივებისგან კანის დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო გამოსხივების ტალღის მქონე ენერგიის უდიდესი ნაწილის შთანთქმა ან არეკვლვა.

გ) წინასწარ განჭვრეტად  გამოყენების პირობებში, გამოსხივების ზემოქმედებით სათვალე არ უნდა დაზიანდეს და არ უნდა დაკარგოს დამცავი თვისებები. ყველა ეგზემპლარზე დატანილი უნდა იყოს დამცავი ფაქტორის ნომერი, რომელიც შეესაბამება მის სხივის გამტარუნარიანობის სპექტრული განაწილების მრუდს.

დ) გამოსხივების წყაროსთან მუშაობისთვის განკუთვნილი ერთი და იმავე ტიპის სათვალეების კლასიფიცირება უნდა განხორციელდეს  დამცავი ფაქტორების მიხედვით აღმავალი თანმიმდევრობით. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს სათანადო ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შერჩევის მეთოდს შესაბამისი სამუშაო პირობების გათვალისწინებით, მათ შორის გამოსხივების წყარომდე დისტანციისა და აღნიშნულ დისტანციაზე ენერგიის გამოსხივების სპექტრულ განაწილების მონაცემებს.

ე) თვალების დაცვის გამფილტრავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ყველა ეგზემპლარზე მწარმოებლის მიერ დატანილ უნდა იქნას შესაბამისი დაცვის ფაქტორის ნომერი.

2. მოთხოვნები მაიონებელი გამოსხივებისაგან დასაცავად:

ა) რადიოაქტიური მტვერის, აირების, სითხისა და მათი ნაზავებისგან სხეულის ან მისი ნაწილის დაცვის მიზნით დაპროექტებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, მისი შემადგენელი მასალები და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს შერჩეული, დაპროექტებული და გამოყენებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში დამაბინძურებელი ნაერთები ვერ აღწევდეს მომხმარებლის სხეულის დაცულ ნაწილებამდე.

ბ) დამაბინძურებელი ნაერთების ბუნებიდან გამომდინარე აუცილებელი ჰერმეტულობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნას შეუღწევადი დამცავი შრის ან/და სხვა საშუალებით, მათ შორის ვენტილაციისა და წნევის სისტემებით, რომლებიც უზრუნველყოფს დამაბინძურებლების გაფანტვას.

გ) ნებისმიერი დეკონტამინაციის ღონისძიებები, რომელიც ექვემდებარება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებას, უნდა იძლეოდეს მათ განმეორებით/ხელახლა გამოყენების საშუალებას, მწარმოებლის მიერ დადგენილი ექსპლუატაციის ვადის ფარგლებში..

დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომლებიც განკუთვნილია მომხმარებლის გარეგანი დასხივებისაგან სრულად დასაცავად ან გამოსხივების შესუსტების მიზნით, უნდა იყოს დაპროექტებული და გათვლილი მხოლოდ სუსტი ელექრონული (მაგ: ბეტა-გამოსხივება) ან სუსტი ფოტონური (მაგ: რენტგენის სხივები, გამა-გამოსხივება) გამოსხივების საწინააღმდეგოდ.

ე) ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში მითითებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების  შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული, წარმოებული და გამოყენებული, რომ უზრუნველყოფდეს წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებისთვის მომხმარებლის შესაფერის დაცვას და მისი მოქმედების დაბრკოლების გზით არ ზრდიდეს გამოხსივების წყაროსთან ყოფნის ხანგრძლივობას (იხ. ამ დანართის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი).

ვ) ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტში მითითებულ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში შესაფერისი შემადგენელი მასალის ტიპისა და სისქის შესახებ მითითებები.

მუხლი 30. ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების, ნაზავებისა და საზიანო ბიოლოგიური აგენტებისგან დაცვა

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის სასუნთქი სისტემის დასაცავად, დაბინძურებული ატმოსფეროს ან არასაკმარისი ჟანგბადის კონცენტრაციის მქონე გარემოს პირობებში უნდა უზრუნველყოფდეს სუფთა ჰაერის მიწოდებას.

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ მომხმარებლისთვის სასუნთქი ჰაერის მიწოდება უზრუნველყოფილ უნდა იქნას შესაბამისი საშუალებებით, მაგალითად, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ დაბინძურებული ჰაერის ფილტრაციის ან გარე არადაბინძურებული ჰაერის წყაროს უზრუნველყოფის გზით.

3. ასეთი ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს შერჩეული ან დაპროექტებული და გამოყენებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში შესაბამის პერიოდში უზრუნველყოფდეს მომხმარებლის სათანადო სუნთქვას და სასუნთქი გზების ჰიგიენას.

4. სახის დამცავი საშუალების ჰერმეტულობა,  სუნთქვისას წნევის ვარდნა, ხოლო ფილტრაციის მოწყობილობის შემთხვევაში ჰაერის გაწმენდის ფუნქციონირება უნდა უზრუნველყოფდეს დაბინძურებული გარემოდან მავნე ნივთიერებების  შეღწევის საკმარისად დაბალ დონეს, რათა საფრთხე არ შეექმნას  მომხმარებლის ჯანმრთელობასა და ჰიგიენას.

5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას მონაცემები სპეციფიკური მახასიათებლების შესახებ, რომელიც მომხმარებლისთვის შესაძლებელს გახდის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სათანადოდ გამოყენებას.

6. გამფილტრავი მოწყობილობის შემთხვევაში, მწარმოებლის ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ახალი ფილტრების ორიგინალ შეფუთვაში შენახვის ვადების შესახებ.

7. მოთხოვნები კანსა და თვალებთან კონტაქტისაგან დაცვის მიმართ:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ან მისი ნაწილის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ნივთიერებებთან, ნაზავებთან და მავნე ბიოლოგიურ აგენტებთან შეხებისგან დასაცავად, წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მოხმარებისას უნდა გამორიცხავდეს  აღნიშნული ნივთიერებების, ნაზავებისა და აგენტების დამცავ შრეში შეღწევას.

ბ) ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს არჩეული, დაპროექტებული და წარმოებული, რომ შეეძლოს განგრძობითი ყოველდღიური გამოყენებისას სრული ჰერმეტულობის შენარჩუნება, ხოლო აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში უნდა ინარჩუნებდეს შეზღუდულ ჰერმეტულობას სათანადოდ შეზღუდული გამოყენების პერიოდში.

გ) იმ შემთხვევაში, თუ ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ გარკვეულ ნივთიერებებს, ნაზავებსა და მავნე ბიოლოგიურ აგენტებს გააჩნია მაღალი შეღწევის ძალა, რომელიც წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ამცირებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ უზრუნველყოფილ დაცვის ხანგრძლივობას, ეს უკანასკნელი უნდა დაექვემდებაროს სტანდარტულ შემოწმებას ფუნქციონირების კლასის განსაზღრის თვალსაზრისით. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილი უნდა იქნას ნიშანდება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: შემოწმებისას გამოყენებული ნივთიერების სახელს, ხოლო სახელის არ არსებობის შემთხვევაში შესაბამის კოდს და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ შესაბამისი ნივთიერების ზემოქმედებისგან დაცვის პერიოდს. აუცილებლობის შეთხვევაში მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ზემოთ აღნიშნული კოდების აღწერას, სტანდარტული შემოწმების დეტალურ აღწერასა და  სხვადასხვა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, გამოყენების მაქსიმალურად დასაშვები პერიოდის განსაზღვრისთვის საჭირო ყველა ინფორმაციას.

მუხლი 31. საყვინთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება

1. სასუნთქი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ჩაძირვის მაქსიმალური სიღრმის გათვალისწინებით შესაძლებელს უნდა ხდიდეს სასუნთქი აირადი ნაზავების მომხმარებლისთვის მიწოდებას.

2. იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობები მოითხოვს, საყვინთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისგან:

ა) საყვინთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დაიცავს მომხმარებელს სიცივის ან/და სიღრმეში ჩაყვინთვისას წარმოქმნილი წნევისგან (იხ. ამ დანართის 22-ე მუხლი);

ბ) სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც მომხმარებელს დროულად გააფრთხილებს სასუნთქი აირადი ნაზავის მიწოდებაში მოსალოდნელი დაბრკოლების შესახებ (იხ. ამ დანართის მე-14 მუხლი);

გ) ზედაპირზე ამოსასვლელი სამაშველო მოწყობილობა (იხ. ამ დანართის 24-ე მუხლის პირველი-მეოთხე პუნქტები).

III დანართი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-4 მუხლითა და II დანართით განსაზღვრული შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მწარმოებლის მიერ გამოყენებული საშუალებების აღწერას.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას:

ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სრული აღწერა და მისი დანიშნულება;

ბ) იმ რისკების შეფასება, რომელთა ზემოქმედებისგან დაცვისთვისაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არის გამიზნული;

გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების ჩამონათვალი;

დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, მისი კომპონენტების, საამწყობრო ნაწილებისა და წრედების პროექტირების და წარმოების ნახაზები და სქემები;

ე) ამ მუხლის დ) პუნქტით გათვალისწინებული ნახაზებისა და სქემების გასაგებად აუცილებელი აღწერები და განმარტებები;

ვ) მითითებება იმ სტანდარტებზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისა და წარმოების დროს. სტანდარტების ნაწილობრივ გამოყენების შემთხვევაში დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს გამოყენებული ნაწილების შესახებ მითითებებს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ სტანდარტები არ იქნა ან ნაწილობრივ იქნა გამოყენებული, შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის გამოყენებული სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების აღწერა;

თ) დაპროექტებისას გამოყენებული კალკულაციების შედეგები, შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურებისთვის განხორციელებული შემოწმებებისა და ინსპექტირებების შესახებ ინფორმაცია;

ი) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურებისა და შესაბამის შემთხვევებში დაცვის კლასის განსაზღვრის მიზნით განხორციელებული შემოწმებების ანგარიშები;

კ) დაპროექტების სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის მწარმოებლის მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წარმოებისას გამოყენებული საშუალებების აღწერა;

ლ) II დანართის მე-6 მუხლი გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციებისა და ინფორმაციის ასლები;

მ) კონკრეტული მომხმარებლის მიერ გამოყენების მიზნით ერთ ერთეულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამტკიცებული საბაზისო მოდელის საფუძველზე წარმოებისთვის ყველა აუცილებელი ინსტრუქცია;

ნ) სერიულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წარმოების შემთხვევაში მწარმოებლის მიერ გამოყენებული ღონისძიებების აღწერა.

IV დანართი

შიდა საწარმოო კონტროლი

(მოდული A)

1. შიდა საწარმო კონტროლი წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურას, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს სრულ პასუხისმგებლობას მასზედ, რომ განხილული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით   დადგენილ მოთხოვნებს.

2. მწარმოებელმა უნდა შეიმუშაოს III დანართით განსაზღვრული ტექნიკური დოკუმენტაცია.

3. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა საწარმოო პროცესისა და პროცესის მონიტორინგის დროს უზრუნველყოფილ იქნას წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობა ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან

4. მწარმოებელმა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე უნდა დაიტანოს ნიშანდება.

ა) მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელისთვის წერილობით შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად შეინახოს იგი ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალება,  რომლისთვისაც შედგენილია  აღნიშნული დეკლარაცია.

ბ) შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა მიეწოდოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს.

5.

ამ დანართის მე-4 პუნქტით მწარმოებლისთვის დადგენილი  ვალდებულებები, მის მაგივრად და მისივე პასუხისმგებობის ქვეშ, შესაძლოა შესრულდეს მისი  ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ თუ ეს ცალსახად გათვალისწინებულია აღნიშნული წარმომადგენლისთვის უფლებამოსილების მიმნიჭებელ დოკუმენტში.

V დანართი

ტიპის გამოცდა

(მოდული B)

მუხლი 1. ზოგადი პრინციპები

1. ტიპის გამოცდა წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლითაც შესაბამისობის შემფასებელი პირი ამოწმებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკურ მახასიათებლებს, ადგენს და ადასტურებს, რომ პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

2. ტიპის გამოცდა უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობის შეფასებით, ტექნიკური დოკუმენტაციის შემოწმების გზით, ამასთანავე უნდა გამოიცადოს დასრულებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების (საწარმოო ტიპი) წარმოების ფარგლებში შერჩეული წარმომადგენლობითი ნიმუში.

მუხლი 2. განაცხადი ტიპის გამოცდაზე

1. მწარმოებელმა ტიპის შესაბამისობის შეფასებისათვის განაცხადით უნდა მიმართოს ერთ-ერთ შესაბამისობის შემფასებელ პირს.

2. ტიპის გამოცდის განაცხადის ფორმა უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

ა) მწარმოებლის სახელი და მისამართი, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ განაცხადი გაკეთებულია უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელი და მისამართი;

ბ) წერილობითი დადასტურება, რომ იგივე განაცხადი არ გაკეთებულა სხვა შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიმართ;

გ) III დანართით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაცია;

დ) წარმოებული პროდუქტების წარმომადგენლობით ნიმუში ან ნიმუშები. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შესაძლოა მოითხოვოს სხვა ნიმუშებიც. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება წარმოებულ იქნა სერიულად და თითოეული ეგზემპლარი გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, წარმოდგენილ უნდა იქნას სხვადასხვა მომხმარებლებისთვის წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების წარმომადგენლობითი ნიმუშები.  ინდივიდუალური მომხმარებლის სპეციალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ერთ ერთეულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნას აღნიშნულის საბაზისო მოდელი.

მუხლი 3. ტიპის გამოცდა

შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია:

ა) ტექნიკური აგებულების ადეკვატურობის შეფასებისთვის შეამოწმოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაცია. შემოწმების დროს გათვალისწინებული  უნდა იქნას III დანართი;

ბ) შეაფასოს გამოყენებული მეთოდების ადეკვატურობა, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება წარმოებულ იქნა სერიულად და თითოეული ეგზემპლარი გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად;

გ) ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, ერთ ერთეულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემთხვევაში შეამოწმოს ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, დამტკიცებული საბაზისო მოდელის საფუძველზე წარმოების ინსტრუქციები;

დ) დაადასტუროს, რომ ნიმუში ან ნიმუშები წარმოებულ იქნა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად, და მოახდინოს შესაბამისი სტანდარტებით გათვალისწინებული სათანადო მოთხოვნების დაცვით დაპროექტებული და ასევე სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად დაპროექტებული ელემენტების იდენტიფიკაცია;

ე) განახორციელოს ან უზრუნველყოს შესაბამისი გამოცდები და შემოწმებები, რათა დადგინდეს, რამდენად სწორად იქნა გამოყენებული  სტანდარტი;

ვ) განახორციელოს ან უზრუნველყოს შესაბამისი გამოცდებისა და შემოწმებების ჩატარება, რათა დადგინდეს, სტანდარტის გამოყენებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, რამდენად სწორად აარჩია და გამოიყენა მწარმოებელმა საკუთარი ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციებით გათვალისწინებული მეთოდები.

მუხლი 4. შეფასების ანგარიში

შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეადგინოს შეფასების ანგარიში, რომელიც უნდა მოიცავდეს ამ დანართის მე-3 მუხლის თანახმად მის მიერ განხორციელებულ ყველა ქმედებასა და მათ შედეგებს. შესაბამისობის შემფასებელი პირი განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ვალდებულია მწარმოებელთან შეთანხმების საფუძველზე მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოაქვეყნოს ზემოთხსენებული ანგარიში.

მუხლი 5. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი

1. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ტიპი აკმაყოფილებს შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია, მწარმოებელს გადასცეს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი. ახლად შედგენილი და შესაბამის შემთხვევებში განახლებული სერტიფიკატის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 5 წელს.

2. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი უნდა მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას:

ა) შესაბამისობის შემფასებელი პირის სახელსა და საიდენტიფიკაციო ნომერს;

ბ) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი შევსებულ იქნა ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს;

გ) სერტიფიკატით დაფარული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპის ნომერს;

დ) განაცხადს, სადაც მითითებული იქნება, რომ აღნიშნული ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებს შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს;

ე) როდესაც სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენებულია სტანდარტები, აღნიშნული სტანდარტების შესახებ ან მათი ნაწილების შესახებ მითითებებს;

ვ) გამოყენებულ ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე მითითებებს;

ზ) შესაბამის შემთხვევებში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ფუნქციონირების დონეებსა და დაცვის კლასების აღწერას;

თ) ერთ ეგზემპლარად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემთხვევაში, რომელიც გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, დამტკიცებული საბაზისო მოდელზე დაყრდნობით შესაბამისი დასაშვები მახასიათებლების აღწერას;

ი) წარმოების თარიღს, მოქმედების ვადას და შესაბამის შემთხვევაში განახლების თარიღ(ებ)ს;

კ) სერტიფიკატის გაცემის ნებისმიერ პირობას;

ლ) III კატეგორიის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის, განაცხადს, რომ სერტიფიკატის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთი შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან ერთად.

3. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატს შესაძლოა თან ახლდეს ერთი ან რამდენიმე დანართი.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ტიპი არ აკმაყოფილებს სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა არ უნდა გასცეს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი და განმცხადებელს შეატყობინოს აღნიშნულის შესახებ, უარის მიზეზები განუმარტოს დეტალურად.

მუხლი 6. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გადახედვა

1. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია სისტემატიურად გაეცნოს ტექნოლოგიური სფეროს ცვლილებებს, რომელიც უთითებს, რომ აღიარებული ტიპი შესაძლოა აღარ აკმაყოფილებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო მოთხოვნებს და ვალდებულია აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით გადაწყვიტოს საჭიროა, თუ არა დამატებითი კვლევა. აღნიშნულის შესახებ შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეატყობინოს მწარმოებელს.

2. მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შემფასებელ პირს შეატყობინოს დამტკიცებული ტიპის და ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი ცვლილებების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვაზე ან აღნიშნული სერტიფიკატის ვალიდურობაზე. ასეთი ცვლილებები  საჭიროებს დამტკიცებას და ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში ცვლილების შეტანას.

3. მწარმოებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ტექნოლოგიური განვითარების არსებული დონის გათვალისწინებით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

4. მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შემფასებელ პირს სთხოვოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გადახედვა შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დამტკიცებული ტიპის ცვლილებისას;

ბ) ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული ტექნოლოგიური განვითარების ცვლილებებისას;

გ) სერტიფიკატის ვადის ამოწურვის შემთხვევაში;

5. ტიპის სერთიფიკატის ვადის გასვლამდე  არაუგვიანეს 6 თვისა და არაუადრეს 12 თვისა, მწარმოებელი ვალდებულია განაცხადით მიმართოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს.

6. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია, შეამოწმოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპი და აუცილებლობის შემთხვევაში, განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით უზრუნველყოს შესაბამისი შემოწმებების ჩატარება, რათა დარწმუნდეს რომ დამტკიცებული ტიპი კვლავ აკმაყოფილებს მისთვის  გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საჭიროა ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის განახლება. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია, შემოწმების პროცედურა დაასრულოს ტიპის სერტიფიკატის ვადის ამოწურვამდე.

7. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში მითითებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნეს შემოწმების გამარტივებული პროცედურა. მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შემფასებელ პირს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) საკუთარი სახელი, მისამართი და განსახილველი ტიპის სერტიფიკატის იდენტიფიცირების მონაცემები, დადასტურება იმისა, რომ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დამტკიცებულ ტიპს, მის შემადგენელ მასალებს, ქვეკომპონენტებსა და შემადგენელ ნაწილებს არ განუცდია ცვლილებები, ასევე არ შეცვლილა გამოყენებული სტანდარტები და სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციები;

ბ) დადასტურება, რომ არ შეცვლილა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონე;

გ) პროდუქტის ნახაზები, სურათები, ნიშანდება და მწარმოებლის მიერ შედგენილი სხვა ინფორმაცია;

დ) თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირისთვის III კატეგორიის პროდუქტები ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, VII დანართის შესაბამისად პროდუქტის ზედამხედველობის ფარგლებში, შემთხვევით შერჩეული ინტერვალებით განხორციელებული შემოწმებების შედეგები, ან VIII დანართის შესაბამისად საკუთარი ხარისხის სისტემის ფარგლებში განხორციელებული აუდიტის შედეგები.

8. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირი დაადასტურებს, რომ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დამტკიცებულ ტიპს არ განუცდია ცვლილებები და არ შეცვლილა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონე, გამოყენებულ უნდა იქნეს შემოწმების გამარტივებული პროცედურა და არ უნდა იქნეს გამოყენებული ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდისა და შემოწმების პროცედურები. აღნიშნულ შემთხვევაში შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია განაახლოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი.

9. სერტიფიკატის განახლებასთან დაკავშირებული ღირებულება გამარტივებული პროცედურებთან დაკავშირებული ადმინისტრირების ტვირთის პროპორციული უნდა იყოს.

10. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირი დაადგენს, რომ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონემ ცვლილებები განიცადა, გამოყენებულ უნდა იქნას ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა.

11. გადამოწმების შემდგომ, თუ  შესაბამისობის შემფასებელი პირი დაადგენს, რომ ტიპის გამოცდის სერტიფიკატს გაუვიდა მოქმედების ვადა, იგი ვალდებულია გააუქმოს მისი მოქმედება, ხოლო მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ბაზარზე არ განათავსოს.

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები

1. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოს შეატყობინოს მის მიერ გაცემული ან გაუქმებული ტიპის სერტიფიკატისა და მისი შემდგომი ცვლილებების (დანართების) შესახებ, ასევე პერიოდულად ან მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს იმ სერტიფიკატებისა და შესაბამისი ცვლილებების სია, რომელიც არ გაიცა, შეიზღუდა ან სხვამხრივ აიკრძალა მის მიერ.

2. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეატყობინოს სხვა შესაბამისობის შემფასებელ პირებს იმ ტიპის სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების შესახებ, რომელიც არ გაიცა, გამოთხოვილ იქნა, მოქმედება შეუჩერდა ან სხვამხრივ აიკრძალა მის მიერ.

3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეინახოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, მისი დანართები და დამატებები, ასევე ტექნიკური დოკუმენტაცია მათ შორის მწარმოებლის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია სერტიფიკატის ვადის ამოწურვიდან 5 წლის განმავლობაში.

4. მწარმოებელი ვალდებულია ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად შეინახოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, მისი დანართები და დამატებები ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში.

5. მწარმოებლის ავტორიზებულ წარმომადგენელს მისი მანდატის ფარგლებში უფლება აქვს წარადგინოს ამ დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული განაცხადი და დააკმაყოფილოს ამ დანართის მე-6 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებითა და ამ დანართის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

დანართი VI

შიდა საწარმოო კონტროლზე დაფუძნებული პროდუქტის ტიპთან  შესაბამისობა

(მოდული C)

მუხლი 1. წარმოების შიდა კონტროლზე დამყარებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა

წარმოების შიდა კონტროლზე დამყარებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა, წარმოადგენს  შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2 და მე-3 მუხლებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ პროდუქტი შეესაბამება  პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

მუხლი 2. წარმოება

მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა წარმოების პროცესი და მისი მონიტორინგი უზრუნველყოფდეს წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობას პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის მოთხოვნებთან

მუხლი 3. შესაბამისობის დეკლარაცია

1. მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელისთვის შეადგინოს და შეინახოს შესაბამისობის  დეკლარაცია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში.

2. მოთხოვნის შემთხვევაში ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი.

მუხლი 4. ავტორიზებული წარმომადგენელი

ამ დანართის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები შესაძლოა შესრულდეს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, მისი სახელით და მისივე  პასუხისმგებლობით, თუ აღნიშნული განსაზღვრულია სათანადო ხელშეკრულებით.

დანართი VII

პროდუქტის ტიპთან  შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლსა და შემთხვევითი ინტერვალებით პროდუქტის საკონტროლო შემოწმებაზე

(მოდული С2)

მუხლი 1. პროდუქტის ტიპთან  შესაბამისობის დადგენა შიდა საწარმოო კონტროლის და პროდუქტის შემთხვევითი შერჩევის ინტერვალებით შემოწმების გზით

პროდუქტის ტიპთან  შესაბამისობის დადგენა შიდა საწარმოო კონტროლის და პროდუქტის შემთხვევითი შერჩევის ინტერვალებით შემოწმების გზით წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2 და მე-3 მუხლებით, ამ დანართის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტითა და ამ დანართის მე-6 მუხლით პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელმაც დააკმაყოფილა ამ დანართის მე-4 მუხლის მოთხოვნები, შეესაბამება პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის მოთხოვნებს.

მუხლი 2. წარმოება

მწარმოებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა წარმოების პროცესმა და მისმა მონიტორინგმა უზრუნველყოს წარმოების ჰომოგენურობა და წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობა პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და უზრუნველყოს, რომ წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

მუხლი 3. განაცხადი პროდუქტის ზედამხედველობის ქვეშ შემთხვევითი ინტერვალებით შემოწმებისთვის

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებამდე მწარმოებელი ვალდებულია მის მიერ შერჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს წარუდგინოს განაცხადი პროდუქტის ზედამხედველობის ქვეშ შემთხვევითი ინტერვალებით შემოწმებისთვის. განაცხადი უნდა მოიცავდეს:

ა) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო უფლებამოსილი წარმომადგენლის შემთხვევაში  ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს;

ბ) წერილობით დასტურს, რომ მსგავსი განაცხადი არ იქნა წარდგენილი სხვა     შესაბამისობის შემფასებელი პირისთვის;

გ) განსახილველი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საიდენტიფიკაციო     მონაცემებს.

2. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი არ წარმოადგენს იმ პირს, რომელმაც განახორციელა ტიპის გამოცდა, განაცხადი ასევე უნდა შეიცავდეს:

ა) III დანართით გათვალისწინებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციას;

ბ) ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის ასლს.

მუხლი 4. პროდუქტის შემოწმებები

1. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია განახორციელოს პროდუქტის შემოწმებები, წარმოების ჰომოგენურობის, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპის გამოცდის სერტიფიკატით აღწერილ ტიპთან შესაბამისობისა და ამ უკანასკნელის მიერ შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების დასადასტურებლად.

2. პროდუქტის შემოწმებები უნდა განხორციელდეს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ შემთხვევით შერჩეული ინტერვალებით. პირველი შემოწმება უნდა განხორციელდეს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გაცემის თარიღიდან არაუმეტეს 1 წლის შემდეგ.

3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია მწარმოებელთან შეთანხმებულ ადგილზე შეარჩიოს წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ნიმუშების ადეკვატური რაოდენობა. ყველა შერჩეული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ნიმუში უნდა შემოწმდეს და გამოიცადოს შესაბამისი სტანდარტით ან/და სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციებით გათვალისწინებული წესის დაცვით, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპთან შესაბამისობისა და ასევე ამ უკანასკნელის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების  დადასტურების მიზნით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი არ წარმოადგენს იმ პირს, რომელმაც გასცა ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, იგი ვალდებულია ნიმუშის შესაბამისობის შეფასებისას კითხვების გაჩენის შემთხვევაში, დაუკავშირდეს ხსენებული სერტიფიკატის გამცემ შესაბამისობის შემფასებელ პირს.

5. ნიმუშების შემოწმების პროცედურა მიზნად ისახავს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად წარმოების პროცესის ჰომოგენურობის მისაღებ ლიმიტებში განხორციელების დადგენას,

6. იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებისა და გამოცდების პროცედურით დადგინდა, რომ წარმოება არ არის ჰომოგენური, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ შეესაბამება ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს, ან შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია მიიღოს გამოვლენილი შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელი ზომები და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს.

მუხლი 5. შემოწმების ანგარიში

1. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია მწარმოებელს მიაწოდოს შემოწმების ანგარიში.

2. მწარმოებელი ვალდებულია შემოწმების ანგარიში წარსადგენად შეინახოს, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში.

3. მწარმოებელი შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ, ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე წარმოების დროს დაიტანოს შესაბამისობის შემფასებელი  პირის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

მუხლი 6. შესაბამისობის დეკლარაცია

1. მწარმოებელი ვალდებულია წერილობით შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების თითოეული მოდელისათვის და უზრუნველყოს მისი შენახვა ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად, პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელი, რომლისთვისაც შედგენილ იქნა დეკლარაცია.

2. შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარედგინოს შესაბამის ორგანოებს.

მუხლი 7. ავტორიზებული წარმომადგენელი

მწარმოებლისთვის დადგენილი ვალდებულებები, მის მაგივრად და მისივე პასუხისმგებობის ქვეშ, შესაძლოა შესრულდეს მისი ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ, თუ აღნიშნული ცალსახად  გათვალისწინებულია ამ უკანასკნელის  უფლებამოსილების მიმნიჭებელ დოკუმენტში. ამ დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული მწარმოებლის ვალდებულებები არ შეიძლება შესრულდეს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.

დანართი VIII

ტიპთან  შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე

(მოდული D)

მუხლი 1. ტიპთან  შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე

ტიპთან  შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე არის შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილი, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2, მე-5 და მე-6 მუხლებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას,  რომ მოცემული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეესაბამება ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ შესაბამის მოთხოვნებს.

მუხლი 2. წარმოება

ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წარმოების, საბოლოო პროდუქტის ინსპექტირებისა და გამოცდისთვის მწარმოებელმა უნდა გამოიყენოს წარმოების აღიარებული ხარისხის სისტემა ამ დანართის მე-3 მუხლის შესაბამისად და უნდა დაექვემდებაროს ზედამხედველობას ამ დანართის მე-4 მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 3. ხარისხის სისტემა

1. მწარმოებელმა პროდუქტთან დაკავშირებული ხარისხის სისტემის შესაფასებლად განაცხადით უნდა მიმართოს მის მიერ შერჩეულ  შესაბამისობის შემფასებელ პირს. განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო უფლებამოსილი წარმომადგენლის შემთხვევაში  ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს;

ბ) მწარმოებლის მისამართს, სადაც შესაძლებელია ფინანსური აღრიცხვის წარმოება;

გ) წერილობითი ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მსგავსი განაცხადით არ მიუმართავთ სხვა შესაბამისობის შემფასებელი პირისთვის;

დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;

ე) ხარისხის სისტემასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას.

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამისობის შემფასებელი პირი არ წარმოადგენს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გამცემ ორგანოს, განაცხადი ასევე უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) III დანართით გათვალისწინებულ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამტკიცებული ტიპის ტექნიკურ დოკუმენტაციას;

ბ) ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის ასლს.

3. ხარისხის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეესაბამებოდეს პროდუქტის ტიპის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის მოთხოვნებს.

4. მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება და მეთოდი უნდა იქნას სისტემატურად და თანმიმდევრულად დოკუმენტირებული წესების, პროცედურებისა და ინსტრუქციების სახით. ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა იძლეოდეს ხარისხის პროგრამების, გეგმების, სახელმძღვანელოებისა და ანგარიშების თანმიმდევრული ინტერპრეტაციის საშუალებას. ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდგომი ინფორმაციის სათანადო აღწერას:

ა) ხარისხის მიზნებს, ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და პროდუქტის ხარისხთან         დაკავშირებით მენეჯმენტის მმართველობით უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს;

ბ)  წარმოების პროცესში გამოყენებული ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდებს, პროცესებისა და სისტემატური ქმედებების აღწერას;

გ) წარმოების დაწყებამდე, წარმოების განმავლობაში და მისი დასრულების შემდგომ   შემოწმებისა და გამოცდების შესახებ ინფორმაციას და მათი განხორციელების სიხშირეს;

დ) ხარისხობრივ ჩანაწერებს, მათ შორის ინსპექტირების ანგარიშებს, გამოცდების მონაცემებს, კალიბრაციისა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამსახველ ანგარიშებს;

ე) პროდუქტის  ხარისხის მისი სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების მონიტორინგის საშუალებებს.

5. შესაბამისობის შეფასების პირმა უნდა შეაფასოს პასუხობს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს ხარისხის სისტემის სხვადასხვა ელემენტების შესაბამისობის დადგენას სათანადო  სტანდარტის შესაბამის სპეციფიკაციებთან.

6. ხარისხის მართვის სისტემებში სათანადო გამოცდილების გარდა, აუდიტის განმახორციელებელი ჯგუფის შემადგენლობაში უნდა იყოს ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სფეროს და შესაბამისი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება და სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების ცოდნა. აუდიტი უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის საწარმოო ნაგებობის ადგილზე შეფასებას. აუდიტის ჯგუფმა უნდა განიხილოს  ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაცია, რათა აღნიშნულით დაადასტუროს მწარმოებლის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების იდენტიფიცირებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების აღნიშნულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გამოცდების ჩატარების უნარი.

7. აღნიშნული შეფასების შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს აუდიტის დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.

8. მწარმოებელი ვალდებულია საკუთარ თავზე აიღოს დამტკიცებული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ადეკვატურობის და ეფექტურობის შენარჩუნების პასუხისმგებლობა.

9. მწარმოებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხის სისტემაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ იმ შესაბამისობის შემფასებელი პირის ინფორმირება, რომელმაც დაამტკიცა აღნიშნული სისტემა.

10. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს ამ მუხლის მე-9 პუნქტში მითითებული ცვლილებები და გადაწყვიტოს, აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით ინარჩუნებს თუ არა სახეცვლილი ხარისხის სისტემა ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას, გადაწყვიტოს საჭირო არის თუ არა ხელახალი შეფასების განხორციელება. იგი ვალდებულია მწარმოებელს აცნობოს მისი  გადაწყვეტილების შესახებ. შეტყობინება უნდა მოიცავდეს ჩატარებული შემოწმების დასკვნებსა და შეფასების დასაბუთებულ  გადაწყვეტილებას.

11. შესაბამისობის შეფასების პირი ვალდებულია მწარმოებელს მისცეს უფლება დაიტანოს შესაბამისობის შეფასების პირის საიდენტიფიკაციო ნომერი, თითოეულ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე, რომელიც შეესაბამება ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში მითითებულ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ამ ტექნიკური რეგლამენტის სათანადო მოთხოვნებს.

მუხლი 4. ზედამხედველობის განხორციელება შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ

1. ზედამხედველობის მიზანია უზრუნველყოს მწარმოებლის მიერ ხარისხის სისტემის ვალდებულებების სათანადო შესრულება.

2. შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შეფასების პირი დაუშვას წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და პროდუქტის დასაწყობების ადგილებში და მიაწოდოს მას ინფორმაცია, კერძოდ:

ა) დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ;

ბ) ხარისხობრივი ჩანაწერები, ისეთები როგორიცაა: ინსპექტირების ანგარიშები, გამოცდების მონაცემები, კალიბრაციის შედეგები, სათანადო პერსონალის კვალიფიკაციის ამსახველი ანგარიშები და სხვა.

3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ განახორციელოს  პერიოდული აუდიტი იმის შესამოწმებლად, რომ მწარმოებელი უზრუნველყოფს ხარისხის სისტემის ფუნქციონირებას და მწარმოებელს წარუდგინოს აღნიშნული აუდიტის ანგარიში.

4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული შემოწმებისა, შესაბამისობის შემფასებელ პირს უფლება აქვს გაფრთხილების გარეშე ეწვიოს მწარმოებელს შესამოწმებლად. ამგვარი ვიზიტის დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა საჭიროებისამებრ, შესაძლოა თავად განახორციელოს ან სხვისი მეშვეობით უზრუნველყოს პროდუქტის შემოწმება, რათა დარწმუნდეს ხარისხის სისტემის სათანადო ფუნქციონირებაში. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა მწარმოებელს უნდა გადასცეს შემოწმების ანგარიში და გამოცდების ჩატარების შემთხვევაში გამოცდის ანგარიშები.

მუხლი 5. შესაბამისობის დეკლარაცია

1. მწარმოებელმა თითოეული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის წერილობით უნდა შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია და შეინახოს იგი ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში.

2. შესაბამისობის დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელი, რომლისთვისაც აღნიშნული დეკლარაცია იქნა შედგენილი.  შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში წარდგენილ უნდა იქნას ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის.

მუხლი 6. ინფორმაციის შენახვის ვალდებულება

1. მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსების შემდგომ 10 წლის განმავლობაში, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად შეინახოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) ამ დანართის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია;

ბ)  ამ  დანართის მე-3 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული დამტკიცებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია;

გ) ამ დანართის მე-3 მუხლის მე-9, მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების გადაწყვეტილებები და ანგარიშები.

მუხლი 7. შესაბამისობის შემფასებელი პირის ვალდებულება

ყველა შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეატყობინოს  აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ  ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრს - მათ მიერ გაცემული ან გაუქმებული   ტიპის გამოცდის სერტიფიკატებისა და  მათი შემდგომი დამატებების (დანართების) შესახებ, ასევე პერიოდულად ან მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ  ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრს - იმ სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების სია, რომელიც არ გაიცა, შეიზღუდა ან სხვაგვარად  მოხდა მათი აკრძალვა. ყველა შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეატყობინოს სხვა შესაბამისობის შემფასებელ პირებს იმ ტიპის გამოცდის სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების სია, რომლებიც არ გაიცა, გამოთხოვილი იქნა, მოქმედება შეუჩერდა ან მათ მიერ სხვაგვარად იქნა აკრძალული, ასევე მოთხოვნის საფუძველზე შეატყობინოს გაცემული სერტიფიკატებისა და თანდართული დამატებების შესახებ.

მუხლი 8. ავტორიზებული წარმომადგენელი

ამ დანართის მე-3 მუხლის პირველ და მე-9 პუნქტებში და ამ დანართის მე-6 მუხლში მოცემული მწარმოებლის ვალდებულებები, შესაძლებელია შესრულებულ იქნას მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელით და მისივე პასუხისმგებლობით, თუ აღნიშნული განსაზღვრულია შესაბამისიწერილობითი უფლებამოსილებით.

დანართი IX

შესაბამისობის დეკლარაცია N …

1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (პროდუქტი, ტიპი, პარტიის ან სერიის ნომერი):

2. მწარმოებლის ან მისი ავტორიზებული წარმომადგენლის სახელი და მისამართი:

3. ეს შესაბამისობის დეკლარაცია შედგენილია მხოლოდ მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ:

4. დეკლარაციის საგანი (ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მიკვლევადობას); აუცილებლობის შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იდენტიფიცირებისთვის შეიძლება თან დაერთოს ფერადი სურათი:

5. მითითება იმ ნორმატიულ აქტზე, რომელთან შესაბამისობაშია დეკლარაციის ამ დანართის მე-4 პუნქტში მითითებული დეკლარაციის საგანი.

6. მითითება გამოყენებულ სტანდარტებზე, ან ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე, რომელთა მიმართ  შესაბამისობა არის დეკლარირებული.

7. შესაბამის შემთხვევებში, აკრედიტებული პირის...(სახელი და  საიდენტიფიკაციო ნომერი), რომელმაც განახორციელა ტიპის გამოცდა (მოდული B) და გასცა ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი (აღნიშნულ სერტიფიკატზე მითითება).

8. სათანადო შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ექვემდებარება შესაბამისობის შეფასების პროცედურას (ტიპზე დაყრდნობით შიდა პროდუქციის კონტროლი და შემთხვევითი პერიოდულობით პროდუქტის შემოწმება (მოდული C2) ან ტიპთან  შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D)... აკრედიტებული პირის ზედამხედველობის ქვეშ...(სახელი და ნომერი).

9. დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერილია: ...

(გამოცემის ადგილი და თარიღი):

(სახელი, ფუნქცია) (ხელმოწერა):

განმარტებითი ბარათი

„ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

2014 წელს საქართველოს, ევროკავშირს, ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების III–A დანართით (ევროკავშირი-საქართველოს ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის 2019 წლის 18 ოქტომბრის გადაწყვეტილება N1/2019 ასოცირების შესახებ შთანხმების III-A დანართის განახლების შესახებ)  საქართველო, როგორც ხელმომწერი ქვეყანა, ვალდებულია მოახდინოს საკანონმდებლო დაახლოება ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან. ამგვარი ვალდებულების ფარგლებში, სხვადასხვა სექტორებში დაახლოების პრიორიტეტების შესაბამისად უნდა მოხდეს მათ შორის ტექნიკური რეგლამენტების ეტაპობრივი დაახლოება. შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზანმა განაპირობა  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება.

პროექტის მიღების მიზანია ისეთი საკანონმდებლო სივრცის შექმნა, რომლის პირობებშიც ბაზარზე ხელმისაწვდომი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება მაქსიმალურად შეამცირებს პოტენციურ რისკებს მომხმარებლის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. კანონპროექტის მიღების გრძელვადიანი მიზანია ევროკავშირთან პროგრესული ურთიერთობის განვითარება და საბოლოო ევროინტეგრაციის სტიმულირება.

ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი შედგება 22 მუხლისაგან და ვრცელდება ისეთ ნივთებზე, რომელიც დაპროექტებული და დამზადებულია ადამიანის მიერ სატარებლად ან გამოსაყენებლად და განკუთვნილია ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე რისკის თავიდან ასარიდებლად. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს მიეკუთვნება ჩაფხუტები, დამცავი ტანსაცმელი, შლემი, სათვალე, რესპირატორი, ხელთათმანი, ტყვიის შემცველი ტანსაცმელი რადიაციისგან დასაცავად, ყურის საცობები ხმაურისგან დასაცავად, თერმული ტანსაცმელი, სიმაღლეზე სამუშაო აღჭურვილობები და სხვა საშუალებები.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

ტექნიკური რეგლამენტის მიღებით შესრულდება “ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის და 89/686/EEC დირექტივის გაუქმების თაობაზე” ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 9 მარტის 2016/425  რეგულაციასთან დაახლოების ვალდებულება. აღნიშნული რეგულაცია ადგენს მოთხოვნებს ისეთი ნივთების მიმართ, რომელიც დაპროექტებული და დამზადებულია ადამიანის მიერ სატარებლად ან გამოსაყენებლად და განკუთვნილია ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე რისკის თავიდან ასარიდებლად, ასევე რეგულაციით განისაზღვრება სუბიექტები, საზედამხედველო და შესაბამისობის შეფასებაზე უფლებამოსილი პირები და წევრი ქვეყნების ვალდებულებებისა და უფლებამოსილებების ფარგლები.

პროექტის მიღებით  გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება:

დადგენილების მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხების გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის მიღების შედეგად, განისაზღვრება შესაძლო საფრთხეებისგან დაცვის ის სტანდარტი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. ეკონომიკურ ოპერატორებს დაეკისრებათ ვალდებულება, არ აწარმოონ/ ბაზარზე არ განათავსონ ისეთი საშუალება, რომელიც სათანადოდ ვერ დაიცავს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. რეგულირების პირობებში, მომხმარებელს გაუჩნდება ნდობის მაღალი გარანტია შეძენილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიმართ. ბაზარზე ვერ განთავსდება ისეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც  კანონპროექტით გათვალისწინებულ უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად ვერ უზრუნველყოფს მომხმარებლის დაცვას. მაქსიმალურად შემცირდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენების პირობებში მომხმარებლის  სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევები.

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო შეძლებს შეამოწმოს ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და გასცეს რეკომენდაციები შეუსაბამო პროდუქტების შესაბამისობაში მოსაყვანად. აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შედეგად ბიზნეს ოპერატორები უფრო ეფექტურად შეძლებენ მოთხოვნებთან ადაპტირებას 2020 წლის განმავლობაში. პროექტი სრულად ამოქმედდება 2021 წლის პირველი იანვრიდან.

ამასთან, ასოცირების შეთანხმების ზემოაღნიშნული III-A დანართის მიზნებისთვის, მითითებული ვადები უკავშირდება კანონმდებლობის დამტკიცებას (დაახლოება), ხოლო მისი ამოქმედების (იმპლემენტაციის) საკითხი დამოკიდებულია ქვეყნის და კერძო სექტორის მზადყოფნაზე. თავად შეთანხმების XI-A დანართი ახდენს აღნიშნული ტერმინების (დაახლოება/იმპლემენტაცია) გამიჯვნას ერთმანეთისგან. კერძოდ, აღნიშნული დანართის მიხედვით, ქართულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს  დაახლოებული ეროვნული კანონმდებლობის ეფექტიანი იმპლემენტაცია.

გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, საქართველო ახდენს ევროკომისიისთვის ანგარიშის წარდგენას კანონმდებლობის დაახლოებასთან დაკავშირებით, ყოველთვის ვაწვდით ინფორმაციას იმის თაობაზე თუ როდის მოხდება დაახლოებული კანონმდებლობის ამოქმედება. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკომისია ადასტურებდა საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულებას.

პროექტის ავტორ(ებ)ი და წარმდგენი:

ნორმატიული აქტის პროექტის ავტორია სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო. ნორმატიული აქტის პროექტის წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

დანართი №1

ევროკავშირის სამართლებრივ აქტთან შესაბამისობის ცხრილი

| ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი 2016 წლის 9 მარტის საბჭოს რეგულაცია (EU) 2016/425 დაცვის ინდივიდუალური/პერსონალური აღჭურვილობის შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის და 89/686/EEC დირექტივის გაუქმების თაობაზე |  | საქართველოს ნორმატიული აქტის / აქტების პროექტი / პროექტები და შესაბამისი მოქმედი ნორმატიული აქტი / აქტები: N1 „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი N2 საქართველოს კანონი - პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ შესაბამისობა: სშ − სრულად შესაბამისი ნშ − ნაწილობრივ შესაბამისი შ − შეუსაბამო ას − არასავალდებულო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| მუხლი ან ნაწილი | ნორმის ტექსტი | № | მუხლი ან პუნქტი (ნაწილი) | ნორმის ტექსტი | შესაბამისობა | შენიშვნები |
| 1 | ეს რეგულაცია აწესებს ბაზარზე ხელმისაწვდომობისთვის განკუთვნილი პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის (პდა) წარმოებისა და პროექტირებისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს მომხმარებელთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის და ადგენს პდა-ის ევროპის გაერთიანების ბაზარზე თავისუფალი მიმოქცევის წესებს. | №1 | 1.1 | ეს ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს ბაზარზე ხელმისაწვდომი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დაპროექტებისა და წარმოების მოთხოვნებს მომხმარებელთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. | სშ |  |
| 2.1 2.2 | ეს რეგულაცია ვრცელდება პდა-ზე. ეს რეგულაცია არ ვრცელდება პდა-ზე რომელიც: ა) სპეციალურად შექმნილია შეიარაღებული ძალებისთვის ან კანონისა და წესრიგის დაცვის მიზნით; ბ) დამზადებულია თავდაცვის მიზნებისთვის გამოსაყენებლად, გარდა სპორტული აქტივობებისთვის გამოყენებული პდა-ისა. გ) დამზადებულია პირადი გამოყენებისთვის: i) არაექსტრემალურ ატმოსფერულ პირობებში გამოყენებისთვის; ii) ჭურჭლის რეცხვისას დატენიანებისა და გავლებისთვის. დ) განკუთვნილია წევრ სახელმწიფოებში მიღებული შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმებებით გათვალისწინებულ საზღვაო და საჰაერო ხომალდებზე გამოსაყენებლად. ე) განკუთვნილია მომხმარებლის სახისა და თვალების დაცვისთვის და დაფარულია მოტოციკლებისა და მოპედების მძღოლებისა და მგზავრებისთვის განკუთვნილი ჩაფხუტებისა და ხედვის ეკრანების შესაბამისობის დამტკიცების საერთო წესების შესახებ გაერთიანებული ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის რეგულაცია No 22 -ით. | №1 | 2.2 2.3. | ეს ტექნიკური რეგლამენტი ვრცელდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე. ეს ტექნიკური რეგლამენტი არ ვრცელდება შემდგომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია შეიარაღებული ძალების გამოყენებისთვის ან კანონისა და წესრიგის დასაცავად; ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია თავდაცვისთვის, გარდა იმ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისა, რომელიც განკუთვნილია სპორტული აქტივობებისთვის; გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დამზადებულია პირადი გამოყენებისთვის, რათა უზრუნველყოს დაცვა: გ.ა) არაექსტრემალური ატმოსფერული პირობებისგან; გ.ბ) ჭურჭლის რეცხვის დროს სინესტისა და წყლისგან; დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც გამოიყენება საზღვაო და საჰაერო ხომალდებზე; ე) მოტოციკლებისა და მოპედებისთვის განკუთვნილი ჩაფხუტები და ხედვის ეკრანები. | სშ |  |
| 3 3(1) | ამ რეგულაციის მიზნებისთვის გამოიყენება შემდეგი ტერმინთა განმარტებები: პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა (პდა) ნიშნავს: ა) აღჭურვილობას, რომელიც დაპროექტებული და დამზადებულია ადამიანის მიერ სატარებლად ან გამოსაყენებლად და განკუთვნილია ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებული ერთი ან რამოდენიმე რისკისგან დასაცავად; ბ) „ა“ პუნქტით გათვალისწინებული აღჭურვილობის გამოცვლად კომპონენტს, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ უკანასკნელის დაცვითი ფუნქციის შესასრულებლად; გ) „ა“ პუნქტით გათვალისწინებული აღჭურვილობის შემაერთებელ სისტემებს, რომლებსაც არ ატარებს და არ უკავია პირს და დამზადებულია აღჭურვილობის გარე მოწყობილობასთან ან სანდო დამჭერ წერტილთან შეერთების მიზნით, არ არის დამზადებული მუდმივად დამაგრებისთვის და არ საჭიროებს გამოყენებამდე შეკვრით მანიპულაციებს; | №1 | 2.1 | ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება: ა.ა) საშუალება, რომელიც დაპროექტებული და დამზადებულია ადამიანის მიერ სატარებლად ან გამოსაყენებლად და განკუთვნილია ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე რისკის თავიდან ასარიდებლად; ა.ბ) „ა.ა“ პუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ურთიერთჩანაცვლებადი კომპონენტი, რომელიც აუცილებელია დაცვითი ფუნქციის შესასრულებლად; ა.გ) „ა.ა“ პუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემაერთებელი სისტემები, რომლებიც არ ატარებს და არ უჭირავს ადამიანს, დამზადებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გარე მოწყობილობასთან ან სანდო დამჭერ წერტილთან შესაერთებლად, და რომელიც არ არის დამზადებული მუდმივად დამაგრებისთვის და გამოყენებამდე არ საჭიროებს შეკვრას. | სშ |  |
| 3(2) 3(3) | ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ ნიშნავს ევროპის გაერთიანების ფარგლებში კომერციული აქტივობის გზით პდა-ის ნებისმიერი ხერხით მიწოდებას გამოყენების ან დისტრიბუციის მიზნით, სასყიდლის მიღების მიზნით ან უფასოდ; „ბაზარზე განთავსება“ ნიშნავს ევროპის გაერთიანების ფარგლებში პდა-ის პირველად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას; | №1 | 2.1.ბ 2.1.გ | ბ) ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - გამოყენების ან დისტრიბუციისთვის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიწოდება კომერციული აქტივობის ფარგლებში, სასყიდლის მიღების მიზნით ან უსასყიდლოდ; გ) ბაზარზე განთავსება - საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისა, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე პირველად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; |  |  |
| 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) | „მწარმოებელი“ ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც აწარმოებს პდა-ს ან უზრუნველყოფს მის პროექტირებას ან წარმოებას და საკუთარი სახელით ან სავაჭრო ნიშნის ქვეშ ახდენს მის რეალიზებას; „უფლებამოსილი (ავტორიზებული) წარმომადგენელი“ ნიშნავს ევროპის თანამეგობრობის ფარგლებში დაფუძნებულ ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელმაც მწარმოებლისგან მიიღო წერილობითი მანდატი მის ნაცვლად განახორციელოს განსაზღვრული ფუნქციები; „იმპორტიორი“ ნიშნავს ევროპის თანამეგობრობის ფარგლებში დაფუძნებულ ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც პდა-ს ბაზარზე ანთავსებს მესამე ქვეყნიდან;„დისტრიბუტორი“ ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, გარდა მწარმოებლისა და იმპორტიორისა, რომელიც უზრუნვეყოფს პდა-ის ბაზარზე ხელმისაწვდომობას; ეკონომიკური ოპერატორი ნიშნავს მწარმოებელს, უფლებამოსილ (ავტორიზებულ წარმომადგენელს) იმპორტიორს, დისტრიბუტორს. „ტექნიკური პეციფიკაცია“ მნიშნავს დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ტექნიკურ მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები; | №1 | 2.1 | დ) მწარმოებელი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც აწარმოებს, ან დაპროექტებული ან ნაწარმოები აქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალები და საკუთარი სახელით ან სავაჭრო ნიშნით ახდენს მის რეალიზებას; ე) ავტორიზებული წარმომადგენელი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც წერილობით ავტორიზებულია მწარმოებლის მიერ მის ნაცვლად განახორციელოს განსაზღვრული ფუნქციები; ვ) იმპორტიორი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე განათავსებს სხვა ქვეყანაში წარმოებულ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს; ზ) დისტრიბუტორი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, გარდა მწარმოებლისა და იმპორტიორისა, რომელიც უზრუნველყოფს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე ხელმისაწვდომობას; თ) ეკონომიკური ოპერატორი - მწარმოებელი, ავტორიზებული წარმომადგენელი, იმპორტიორი და დისტრიბუტორი; ი) ტექნიკური სპეციფიკაცია - დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ტექნიკურ მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები; | სშ |  |
| 3(10) 3(11) 3(12) | „ჰარმონიზებული სტანდარტი“ ნიშნავს რეგულაცია (EU) No 1025/2012-ის 2-ე მუხლის პირველი პუნქტის (c) ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ჰარმონიზებულ სტანდარტს; „აკრედიტაცია“ ნიშნავს რეგულაცია (EC) No 765/2008 -ის 2-ე მუხლის 10-ე პუნქტით განსაზღვრულ აკრედიტაციას; „აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო“ ნიშნავს რეგულაცია (EC) No 765/2008 -ის 2-ე მუხლის 11-ე პუნქტით გათვალისწინებულ აკრედიტაციის ეროვნულ ორგანოს; |  |  |  |  | ეხება ევროპის გაერთიანების ქვეყნებს შორის ჰარმონიზებულ სტანდარტებს, ტერმინი ჰარმონიზებული არასავალდებულოა საქართველოსთვის. ხოლო აკრედიტაცია გულისხმობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების აკრედიტებული ორგანოების პროცედურებს, რომლებიც არ არის სავალდებულო. აკრედიტაციის პროცედურები დამოუკიდებლად განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით |
| 3 (13) 3(14) 3(15) 3(16) | „შესაბამისობის შეფასება“ ნიშნავს პდა-ის მიერ ამ რეგულაციით მისთვის დადგენილი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემოწმების პროცესს; „შესაბამისობის შეფასების ორგანო“ ნიშნავს ორგანოს რომელიც ახორციელებს შესაბამისობის შეფასების აქტივობებს, მათ შორის შემოწმებას, კალიბრაციას, სერტიფიცირებასა და ინსპექტირებას; „გამოთხოვა“ ნიშნავს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც მიმართულია ბაზარზე უკვე განთავსებული და საბოლოო მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი პდა-ის უკან დაბრუნების მისაღწევად; „ამოღება“ ნიშნავს ნებისმიერ ზომას, რომელიც მიმართულია მიწოდების ჯაჭვში მყოფი პდა-ის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის აღკვეთისკენ; | N2 | 4.12 4.14 4.16 4.17 | პროცედურები, რომლებითაც დგინდება, შესრულებულია თუ არა შესაბამისობის შეფასების ობიექტის მიმართ დადგენილი მოთხოვნები. შესაბამისობის შემფასებელი პირი – პირი, რომელიც პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში ახორციელებს შესაბამისობის შეფასებას. რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის შეფასებას ახორციელებს აკრედიტებული ან კანონით პირდაპირ განსაზღვრული სხვა პირი. პროდუქტის გამოთხოვა – ქმედება, რომელიც მიმართულია სახიფათო პროდუქტის დაბრუნებისკენ, რომელიც მწარმოებლის ან დისტრიბუტორის მიერ უკვე მიწოდებულია ან სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი მომხმარებლისათვის. პროდუქტის ამოღება – ქმედება, რომელიც მიმართულია სახიფათო პროდუქტის დისტრიბუციის, მომხმარებლისათვის შეთავაზების ან მიწოდების შეწყვეტისაკენ. | სშ |  |
| 3(17) 3(18) | „გაერთიანების ჰარმონიზებული კანონმდებლობა“ ნიშნავს ევროპის გაერთიანების ნებისმიერ კანონმდებლობას რომელიც ახდენს პროდუქტით ვაჭრობის წესების ჰარმონიზებას; „CE ნიშანდება“ ნიშნავს ნიშნადებას, რომელითაც მწარმოებლი მიუთითებს, რომ პდა შეესაბამება ევროპის გაერთიანების კანონმდებლობის მიერ ნიშანდების დატანისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. |  |  |  | ას | ეხება ევროპის გაერთიანების ნებისმიერ კანონმდებლობას რომელიც ახდენს პროდუქტით ვაჭრობის წესების ჰარმონიზებას, ტერმინი ჰარმონიზებული არასავალდებულოა საქართველოსთვის |
| 4 | პდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ბაზარზე, თუ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას, სათანადო შენახვისა და გამოყენების პირობებში აკმაყოფილების ამ რეგულაციას და არ უქმნის საფრთხეს ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას, შინაურ ცხოველებსა და საკუთრებას. | №1 | 3 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ბაზარზე, თუ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას, სათანადო შენახვისა და გამოყენების პირობებში აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს და არ უქმნის საფრთხეს ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას, შინაურ ცხოველებსა და საკუთრებას. | სშ |  |
| 5 | პდა უნდა კამყოფილებდეს დანართი II -ით მისთვის განსაზღრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნებს. | №1 | 4 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდეს II დანართით მისთვის განსაზღვრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს. | სშ |  |
| 6 | ამ რეგულაციამ არ უნდა იქონიოს ზეგავლენა წევრი სახელმწიფოების უფლებამოსილებაზე, კონკრეტულად კი დირექტივა 89/656/EEC-ის დანერგვისას, განსაზღრონ პდა-ის გამოყენებისთვის მოთხოვნები, თუ აღნიშნული მოთხოვნები ზეგავლენას არ ახდენენ ამ რეგულაციის შესაბამისად ბაზარზე განთავსებულ პდა-ის ფორმაზე. |  |  |  | ას | მუხლი ეხება წევრი ქვეყნების უფლებამოსილებას დაადგინონ დამატებითი მოთხოვნები რომლებიც არ ეწინააღმდეგება რეგულაციის უსაფრთხოების მოთხოვნებს. არ არის სავალდებულო საქართველოსათვის |
| 7 | 1. წევრმა სახელმწიფოებმა არ უნდა დააბრკოლონ, ამ რეგულაციით გათვალისწინებული პირობების ფარგლებში იმ პდა-ის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ რეგულაციის მოთხოვნებს. 2. წევრმა სახელმწიფოებმა არ უნდა დააბრკოლონ იმ პდა-ის გამოფენა/ჩვენება სავაჭრო გამოფენებზე და კომერციულ დემონსტრაციებზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ რეგულაციას, იმ პირობით, რომ მსგავს პდა-ზე ცხადად იქნება დატანილი ნიშანი, რომ იგი არ აკმაყოფილებს ამ რეგულაციას და არ იქნება ხელმისაწვდომი ბაზარზე სანამ შესაბამისობაში არ იქნება მოყვანილი მასთან. დემონსტრაციების დროს მიღებულ უნდა იქნას ადამიანთა დაცვისთვის ადეკვატური ზომები. | №1 | 5 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომლებიც არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, შეიძლება წარმოდგენილ იქნას გამოფენებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასზე დატანილი იქნება ნიშანი, რომელიც მკაფიოდ მიუთითებს, რომ ის არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს და რომ არ მოხდება მისი ბაზარზე განთავსება, სანამ არ იქნება შესაბამისობაში მოყვანილი ამ მოთხოვნებთან. დემონსტრაციების დროს მიღებულ უნდა იქნას ადამიანთა დაცვისთვის აუცილებელი ზომები. | სშ |  |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 | პდა-ს ბაზარზე განთავსებისას მწარმოებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ იგი დაპროექტებული და წარმოებული იყოს დანართი II-ით გათვალისწინებული სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვით. მწარმოებელი ვალდებულია შეადგინოს III-ე დანართებით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და განახორციელოს ან უზრუნველყოს მე-19 მუხლით გათვლისწინებული შესაბამისობის შეფასების პროცედურების განხორციელება. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული პროცედურების შედეგად დადგინდება პროდუქტის შესაბამისობა მისთვის დადგენილ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან მწარმოებელი ვალდებულია შეადგინოს 15-ე მულით გათვალისწინებული EU შესაბამისობის დეკლარაცია და დაიტანოს 16-ე მუხლით გათვალისწინებული CE ნიშანდება. მწარმოებელი ვალდებულია შეინახოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და EU შესაბამისობის დეკლარაცია პდა-ის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. მწარმოებელი ვალდებულია სერიული წარმოებისას დანერგოს ყველა აუცილებელი პროცედურა რათა პდა აკმაყოფილებდეს ამ რეგულაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ უნდა იქნას პდა-ის ფორმის ან მახასიათებლების ცვლილებები, ასევე იმ ჰარმონიზებული სტანდარტების ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების ცვლილებები, რომელთა მიმართაც იქნა შესაბამისობა დეკლარირებული. იმ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქტი შეიცავს რისკს მწარმოებელი ვალდებულია მომხმარებლის და საბოლოო გამომყენებლის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განახორციელოს ბაზარზე ხელმისაწვომი პდა-ის ნიმუშების კვლევა, ასევე აუცილებლობის შემთხვევაში შეინახოს საჩივრების, შეუსაბამო და გამოთხოვილი პდა-ის შესახებ ინფორმაცია, და დისტრუბუტორებს აცნობოს ყველა მსგავსი ტიპის მონიტორინგის შედეგების თაობაზე. მწარმოებელი ვალდებულია, პდა-ის იდენტიფიცირების მიზნით, უზრუნველყოს მასზე შესაბამისი ტიპის, სერიული ნომრის ან სხვა ინფორმაციის დატანა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის ზომის ან თავისებურების გამო აღნიშნული შეუძლებელია, ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე ან თანდართულ დოკუმენტაციაში. მწარმოებელი ვალდებულია პდა-ზე დაიტანოს საკუთარი სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და საფოსტო მისამართი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მასთან დაკავშირება, ხოლო აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას პდა-ის შეფუთვაზე ან მითითებულ იქნას თანდართულ დოკუმენტაციაში. ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს საკონტაქტო მისამართს, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მწარმოებელთან დაკავშირება. საკონტაქტო ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მომხმარებლისა და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებისთვის ადვილად გასაგებ ენაზე. მწარმოებელი ვალდებულია პდა უზრუნველყოს შესაბამისი თანდართული ინსტრუქციებით და დანართი II-ით განსაზღვრული ინფორმაციით ენაზე, რომელიც შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს წესების შესაბამისად ადვილად გასაგები იქნება მომხმარებლისა და საბოლოო გამომყენებლისთვის. აღნიშნული ინსტრუქციები და ინფორმაცია, ისევე როგორც ყველა სახის ნიშანდება უნდა იყოს ცხადი, მკაფიო, გარჩევადი და გასაგები. მწარმოებელი ვალდებულია პდა-ს დაურთოს EU შესაბამისობის დეკლარაცია ან დანართი II-ით გათვალისწინებულ ინსტრუქციებსა და ინფორმაციაში მიუთითოს ინტერნეტ მისამართი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება EU შესაბამისობის დეკლარაციაზე წვდომა. მწარმოებლები, რომლებიც ჩათვლიან ან აქვთ მიზეზი სჯეროდეთ, რომ მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პდა არ შეესაბამება ამ რეგულაციას ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიიღონ ყველა აუცილებელი მაკორექტიებელი ზომა აღნიშნული პდა-ის შესაბამისობაში მოსაყვანად და შესაბამის შემთხვევებში გამოითხოვონ ან ამოიღონ ბაზრიდან იგი. იმ შემთხვევაში, თუ პდა შეიცავს რისკს მწარმოებლებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ იმ წევრი სახელმწიფოების შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს, რომელთა ბაზარზეც ხელმისაწვდომ იქნა პროდუქტი და მიაწოდონ მათ შესაბამისი დეტალები, მათ შორის ინფორმაცია შეუსაბამობების შესახებ და ყველა გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ. მწარმოებლები ვალდებულნი არიან კომპეტენტური ეროვნული ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში ამ უკანასკნელს მიაწოდონ ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტები, ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით, რომლებიც აუცილებელია პდა-ის ამ რეგულაციასთან შესაბამისობის დასადასტურებლად, ზემოთაღნიშნული ორგანოსთვის ადვილად გასაგებ ენაზე. მწარმოებლები ვალდებულნი არიან ითანამშრომლონ ზემოთაღნიშნულ ორგანოსთან მოთხოვნის საფუძველზე, ნებისმიერი გატარებული ზომების ფარგლებში, რომლებიც მიმართულია ბაზარზე განთავსებულ პროდუქტთან დაკავშირებული რისკების აღმოფხვრისაკენ. | N1 | 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 | 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებისას მწარმოებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ იგი დაპროექტებული და წარმოებულია II დანართით გათვალისწინებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად. 2. მწარმოებელმა უნდა შეადგინოს III დანართით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და განახორციელოს მე-16 მუხლით გათვლისწინებული შესაბამისობის შეფასების პროცედურა. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პროცედურების ჩატარების შედეგად დადგინდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესაბამისობა მისთვის დადგენილ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან, მწარმოებელი ვალდებულია შეადგინოს მე-13 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისობის დეკლარაცია და დაიტანოს მე-14 მუხლით გათვალისწინებული ნიშანდება. 3. მწარმოებელი ვალდებულია შეინახოს ტექნიკური დოკუმენტაცია დაშესაბამისობის დეკლარაცია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. 4. მწარმოებელი ვალდებულია სერიული წარმოებისას დანერგოს ყველა აუცილებელი პროცედურა, რათა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მწარმოებელმა უნდა გაითვალისწინოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ფორმის ან მახასიათებლების ცვლილებები, ასევე იმ სტანდარტების ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების ცვლილებები, რომელთა გათვალისწინებითაც შედგა შესაბამისობის დეკლარაცია. საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რისკებთან მიმართებით, მწარმოებელი ვალდებულია საბოლოო მომხმარებლის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განახორციელოს ბაზარზე ხელმისაწვომი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნიმუშების კვლევა, გამოიძიოს და აუცილებლობის შემთხვევაში აწარმოოს საჩივრების, შეუსაბამო და ამოღებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რეესტრი. ამგვარი მონიტორინგის შესახებ უნდა ეცნობოს დისტრიბუტორებს. 5. მწარმოებელი ვალდებულია, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იდენტიფიცირების მიზნით, უზრუნველყოს მასზე შესაბამისი ტიპის, სერიული ნომრის ან სხვა ინფორმაციის დატანა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ზომის ან თავისებურების გამო აღნიშნული შეუძლებელია, ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე ან თანდართულ დოკუმენტაციაში. 6. მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე დაიტანოს საკუთარი სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და საფოსტო მისამართი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მასთან დაკავშირება. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შეფუთვაზე ან უნდა მიეთითოს თანდართულ დოკუმენტაციაში. ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს საკონტაქტო მისამართს, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მწარმოებელთან დაკავშირება. საკონტაქტო ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. 7. მწარმოებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს თან ერთვოდეს შესაბამისი ინსტრუქციები და II დანართით განსაზღვრული ინფორმაცია ქართულ ენაზე. აღნიშნული ინსტრუქციები და ინფორმაცია, ისევე როგორც ყველა სახის ნიშანდება უნდა იყოს ცხადი, მკაფიო, გარჩევადი და გასაგები. 8. მწარმოებელი ვალდებულია, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს თან დაურთოს შესაბამისობის დეკლარაცია ან II დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ ინსტრუქციებსა და ინფორმაციაში მიუთითოს ინტერნეტ მისამართი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება შესაბამისობის დეკლარაციაზე წვდომა. 9. თუ მწარმოებელი თვლის, ან აქვს მიზეზი სჯეროდეს, რომ მის მიერ ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არ შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს, იგი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიიღოს ყველა აუცილებელი მაკორექტირებელი ზომა პროდუქტის შესაბამისობაში მოსაყვანად, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, შეუსაბამო პროდუქტი გამოითხოვოს ან ამოიღონ ბაზრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები შეიცავს რისკს, მწარმოებელმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს და მიაწოდოს შესაბამისი დეტალები, მათ შორის ინფორმაცია შეუსაბამობებისა და გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ. 10. მწარმოებელი ვალდებულია, დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით მიაწოდოს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით განსაზღვრულ ენაზე შევსებული ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია პროდუქტის ამ ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის დასადასტურებლად. მწარმოებელი ვალდებულია მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტისგან წარმოშობილი რისკებისგან თავის ასარიდებლად. | სშ |  |
| 9.1 9.2 | მწარმოებელი უფლებამოსილია წერილობითი მანდატით აირჩიოს ავტორიზებული წარმომადგენელი. 8-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებები და 8-ე მუხლის 2-ე პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენის ვალდებულება არ შეიძლება იყოს ავტორიზებული წარმომადგენლის მანდატის ნაწილი. ავტორიზებული წარმომადგენელი ვალდებულია განახორციელოს მწარმოებლის მიერ მისთვის მინიჭებული მანდატით გათვალისწინებული ფუნქციები. მანდატი ავტორიზებულ წარმომადგენელს უნდა აძლევდეს უფლებას განახორციელოს სულ მცირე შემდეგი ფუნქციები: ა) ეროვნული ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებისთვის წარსადგენად შეინახოს EU შესაბამისობის დეკლარაცია და ტექნიკური დოკუმენტაცია 10 წლის განმავლობაში პდა-ის ბაზარზე განთავსების შემდგომ; ბ) კომპეტენტურ ეროვნულ ორგანოს, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, წარუდგინოს პროდუქტის შესაბამისობის დემონსტრირებისთვის აუცილებელი ყველა დოკუმენტაცია და ინფორმაცია; გ) შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, ითანამშრომლოს კომპეტენტურ ეროვნულ ორგანოებთან, ნებისმიერი გატარებული ზომების ფარგლებში, რომლებიც მიმართულია ავტორიზებული წარმომადგენლის მანდატით დაფარული პდა-ის მიერ გამოწვეული რისკების აღმოფხვრისაკენ. | N1 | 7.1 7.1 | 1. მწარმოებელს შეუძლია წერილობითი მანდატის საფუძველზე დანიშნოს ავტორიზებული წარმომადგენელი. ავტორიზებული წარმომადგენლის მანდატი არ შეიძლება მოიცავდეს მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაციის შევსებისა და მე-6 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. 2. ავტორიზებული წარმომადგენელი ვალდებულია შეასრულოს მწარმოებლის მიერ მისთვის მინიჭებული მანდატით გათვალისწინებული ფუნქციები. მანდატი ავტორიზებულ წარმომადგენელს უნდა ანიჭებდეს უფლებას განახორციელოს სულ მცირე შემდგომი ფუნქციები: ა) ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად შეინახოს შესაბამისობის დეკლარაცია და ტექნიკური დოკუმენტაცია პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში; ბ) ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე წარუდგინოს პროდუქტის შესაბამისობის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტაცია და ინფორმაცია; გ) შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს კომპეტენტურ ეროვნულ ორგანოებთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მანდატით გათვალისწინებული პროდუქტის მიერ გამოწვეული რისკების თავიდან ასარიდებლად. | სშ |  |
| 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 | იმპორტიორები ვალდებულნი არიან ბაზარზე განათავსონ მხოლოდ სათანადო მოთხოვნებთან შესაბამისი პდა. პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე იმპორტიორები ვალდებულნი არიან დარწმუნდნენ, რომ მწარმოებლის მიერ განხორციელებულია 19-ე მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების პროცედურა, შედგენილია შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია, პდა-ს გააჩნია CE ნიშანდება, ახლავს აუცილებელი დოკუმენტაცია და რომ მწარმოებელი აკმაყოფილებს 8-ე მუხლის 5-ე, და 6-ე პუნქტის მოთხოვნებს. იმ შემთხვევაში როდესაც იმპორტიორი ჩათვლის ან აქვს მიზეზი რომ სჯეროდეს, რომ პროდუქტი არ შეესაბამება II დანართით გათვალისწინებულ, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია არ განათავსოს პდა ბაზარზე სანამ არ მოიყვანს მას შესაბამისობაში. როდესაც პდა შეიცავს რისკს იმპორტიორი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ აცნობოს მწარმოებელს და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს. იმპორტიორები ვალდებულნი არიან პდა-ზე დაიტანონ კუთარი სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და საფოსტო მისამართი, რომელზეც შესაძლებელია მათთან დაკავშირება, ხოლო აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას პდა-ის შეფუთვაზე ან თანმხლებ დოკუმენტაციაში. საკონტაქტო ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მომხმარებლისა და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებისთვის ადვილად გასაგებ ენაზე. იმპორტიორები ვალდებულნი არიან პდა უზრუნველყონ შესაბამისი თანდართული ინსტრუქციებით და დანართი II-ის 1.4.-ე პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციით, ენაზე, რომელიც შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს წესების შესაბამისად ადვილად გასაგები იქნება მომხმარებლისა და საბოლოო გამომყენებლისთვის. იმპორტიორები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული პდა-ის შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები საფრთხეს არ უქმნიდეს მის შესაბამისობას II-ე დანართით განსაზღვრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს. საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც პდა შეიცავს რისკს იმპორტიორები ვალდებულნი არიან მომხმარებლისა და საბოლოო გამომყენებლის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განახორციელონ ბაზარზე განთავსებული პდა-ის ნიმუშების შემოწმება, შესაბამისი გამოკვლევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შეინახონ საჩივრების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის შეუსაბამო პდა-ისა და გამოთხოვილი პდა-ის შესახებ და დისტრუბუტორებს აცნობონ ყველა მსგავსი ტიპის მონიტორინგის შედეგების თაობაზე. იმპორტიორები რომლებიც ჩათვლიან ან აქვთ მიზეზი რომ სჯეროდეთ, რომ მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პდა არ შეესაბამება ამ რეგულაციას ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიიღონ ყველა აუცილებელი მაკორექტირებელი ზომა აღნიშნული პდა-ის შესაბამისობაში მოსაყვანად და შესაბამის შემთხვევებში გამოითხოვონ ან ამოიღონ ბაზრიდან პდა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პდა შეიცავს რისკს იმპორტიორებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ იმ წევრი სახელმწიფოების შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს რომელთა ბაზარზეც ხელმისაწვდომ იქნა პდა და მიაწოდონ მათ შესაბამისი დეტალები, მათ შორის ინფორმაცია შეუსაბამობების შესახებ და ყველა გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ. იმპორტიორები ვალდებულნი არიან, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებისთვის წარსადგენად, შეინახონ EU შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი და შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში ტექნიკური დოკუმენტაცია მიაწოდონ ზემოთაღნიშნულ ორგანოებს. იმპორტიორები ვალდებულნი არიან კომპეტენტური ეროვნული ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში მიაწოდონ მას ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტები ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით, რომლებიც აუცილებელია პდა-ის შესაბამისობის დასადასტურებლად, ზემოთაღნიშნული ორგანოსთვის ადვილად გასაგებ ენაზე. იმპორტიორები ვალდებულნი, არიან შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლონ ზემოთ აღნიშნულ ორგანოსთან ნებისმიერი გატარებული ზომების ფარგლებში, რომლებიც მიმართულია ბაზარზე განთავსებულ პდა-სთან დაკავშირებული რისკების აღმოფხვრისაკენ. | N1 | 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 | 1. იმპორტიორი ვალდებულია ბაზარზე განათავსოს მხოლოდ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. 2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებამდე იმპორტიორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებლის მიერ განხორციელებულია მე-16 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების პროცედურა. იმპორტიორი ასევე ვალდებულია, დარწმუნდეს, რომ მწარმოებლის მიერ შედგენილია შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია და გათვალისწინებულია ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-6 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტის მოთხოვნები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილია ნიშანდება და ახლავს საჭირო დოკუმენტაცია. თუ იმპორტიორი თვლის ან აქვს მიზეზი, სჯეროდეს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ შეესაბამება II დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია შესაბამისობაში მოყვანამდე არ განათავსოს ბაზარზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება რისკის შემცველია, იმპორტიორი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ აცნობოს მწარმოებელსა და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს. 3. იმპორტიორი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დაიტანოს საკუთარი სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და საფოსტო მისამართი, რომელზეც შესაძლებელია მასთან დაკავშირება. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში ინფორმაცია დატანილ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შეფუთვაზე ან თანმხლებ დოკუმენტაციაში. საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. 4. იმპორტიორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს თან ახლდეს შესაბამისი ინსტრუქციები და II დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია ქართულ ენაზე. 5. იმპორტიორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დასაწყობებისა და ტრანსპორტირების პირობები საფრთხეს არ შეუქმნის მის შესაბამისობას II დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან. 6. საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები შეიცავს რისკს, იმპორტიორი ვალდებულია საბოლოო მომხმარებლის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად განახორციელოს ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნიმუშების შემოწმება, გამოიძიოს და საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს საჩივრების, შეუსაბამო და ამოღებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რეესტრი, ამგვარი მონიტორინგის შესახებ აცნობოს დისტრიბუტორებს. 7. თუ იმპორტიორი თვლის ან აქვს მიზეზი, სჯეროდეს, რომ მის მიერ ბაზარზე განთავსებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არ შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიიღოს ყველა აუცილებელი მაკორექტირებელი ზომა აღნიშნული აღჭურვილობის შესაბამისობაში მოსაყვანად, ბაზრიდან ამოსაღებად ან გამოსათხოვად. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღჭურვილობა შეიცავს რისკს, იმპორტიორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს, მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია შეუსაბამობებისა და მიღებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ. 8. იმპორტიორი ვალდებულია აღჭურვილობის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად შეინახოს შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი და უზრუნველყოს, რომ სათანადო მოთხოვნის შემთხვევაში ტექნიკური დოკუმენტაცია მიეწოდოს ამ ორგანოს. 9. იმპორტიორი ვალდებულია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით, ქართულ ენაზე ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია აღჭურვილობის შესაბამისობის დასადასტურებლად. იმპორტიორი ვალდებულია, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს ზემოთ აღნიშნულ ორგანოსთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტისგან წარმოშობილი რისკებისგან თავის ასარიდებლად. | სშ |  |
| 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 | პდა-ის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისას დისტრუბუტორები ვალდებულნი არიან სათანადო ყურადღებით იმოქმედონ ამ დირექტივის მოთხოვნებთან მიმართებით. . პროდუქტის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფამდე დისტრიბუტორები ვალდებულნი არიან დარწმუნდნენ, რომ პდა-ს გააჩნია CE ნიშანდება, ახლავს მოთხოვნილი დოკუმენტები და დანართი II-ის 1.4.-ე პუნქტით გათვალისწინებული ინსტრუქციები და ინფორმაცია, იმ ენაზე რომელიც ადვილად გასაგები იქნება იმ წევრი სახელმწიფოს მომხმარებლებისა და პდა-ის საბოლოო გამომყენებლებისთვის რომლის ბაზარზეც იქნა განთავსებული პდა და რომ მწარმოებელი და იმპორტიორი შესაბამისად აკმაყოფილებენ 8-ე მუხლის 5-ე, 6-ე და 10-ე მუხლის 3-ე პუნქტის მოთხოვნებს. იმ შემთხვევაში როდესაც დისტრიბუტორი ჩათვლის ან აქვს მიზეზი რომ სჯეროდეს, რომ პდა არ შეესაბამება II დანართით გათვალისწინებულ შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია არ განათავსოს პდა ბაზარზე სანამ არ მოიყვანს მას შესაბამისობაში არსებულ მოთხოვნებთან. იმ შემთხვევაში როდესაც პდა შეიცავს რისკს დისტრიბუტორი ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს მწარმოებელს, იმპორტიორს და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს. დისტრიბუტორები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული პდა-ის შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები საფრთხეს არ უქმნის მათ შესაბამისობას მე- II დანართით განსაზღვრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან. დისტრიბუტორები რომლებიც ჩათვლიან ან აქვთ მიზეზი რომ სჯეროდეთ, რომ მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პდა არ შეესაბამება ამ რეგულაციას, ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიიღონ ყველა აუცილებელი მაკორექტირებელი ზომა აღნიშნული პროდუქტის შესაბამისობაში მოსაყვანად და აუცილებლობის შემთხვევებში გამოითხოვონ ან ამოიღონ ბაზრიდან პდა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პდა შეიცავს რისკს დისტრიბუტორებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ იმ წევრი სახელმწიფოების შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს, რომელთა ბაზარზეც განთავსებულ იქნა პდა და მიაწოდონ მათ შესაბამისი დეტალები, მათ შორის ინფორმაცია შეუსაბამობების შესახებ და ყველა გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ. დისტრიბუტორები ვალდებულნი არიან კომპეტენტური ეროვნული ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით მიაწოდონ მას ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია პდა-ის შესაბამისობის დასადასტურებლად. დისტრიბუტორები ვალდებულნი არიან მოთხოვნის საფუძველზე, ითანამშრომლონ ზემოთაღნიშნულ ორგანოსთან ნებისმიერი გატარებული ზომების ფარგლებში რომლებიც მიმართულია ბაზარზე განთავსებულ პდა-სთან დაკავშირებული რისკების აღმოფხვრისაკენ. | N1 | 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 | 1. აღჭურვილობის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისას, დისტრუბუტორი ვალდებულია სათანადო ყურადღება დაუთმოს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. 2. პროდუქტის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფამდე დისტრიბუტორი ვალდებულია, დარწმუნდეს, რომ აღჭურვილობაზე დატანილია ნიშანდება, თან ახლავს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და II დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული ინსტრუქციები და ინფორმაცია ქართულ ენაზე. დისტრიბუტორი ასევე უნდა დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელმა და იმპორტიორმა დააკმაყოფილეს მე-6 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნები. თუ დისტრიბუტორი თვლის ან აქვს მიზეზი რომ სჯეროდეს, რომ აღჭურვილობა არ შეესაბამება II დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია შესაბამისობაში მოყვანამდე არ განათავსოს აღჭურვილობა ბაზარზე. თუ აღჭურვილობა შეიცავს რისკს, დისტრიბუტორი ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს მწარმოებელს ან იმპორტიორს და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს. 3. დისტრიბუტორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული აღჭურვილობის შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები საფრთხეს არ უქმნის აღჭურვილობის შესაბამისობას II დანართით განსაზღვრულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან. 4. დისტრიბუტორი, რომელიც თვლის ან აქვს მიზეზი სჯეროდეს, რომ მის მიერ ბაზარზე განთავსებული აღჭურვილობა არ შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიიღოს ყველა საჭირო მაკორექტირებელი ზომა აღჭურვილობის შესაბამისობაში მოსაყვანად, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გამოითხოვოს ან ამოიღოს ბაზრიდან. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღჭურვილობა შეიცავს რისკს, დისტრიბუტორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს და მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია შეუსაბამობებისა და გატარებული მაკორექტირებელი ზომების შესახებ. 5. დისტრიბუტორი ვალდებულია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით, ქართულ ენაზე ყველა ის ინფორმაცია და დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია აღჭურვილობის შესაბამისობის დასადასტურებლად. დისტრიბუტორი ვალდებულია, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ითანამშრომლოს ზემოთ აღნიშნულ ორგანოსთან იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიღებულ იქნა მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტისგან წარმოშობილი რისკებისგან თავის ასარიდებლად. | სშ |  |
| 12 | იმპორტიორი და დისტრიბუტორი ამ გულაციის მიზნებისათვის მიჩნეულ უნდა იქნას მწარმოებლად და მასზე უნდა გავრცელდეს 8-ე მუხლით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები იმ შემთხვევებში, როდესაც იგი პდა-ს ათავსებს ბაზარზე საკუთარი სახელით ან სავაჭრო ნიშანით ან ახდენს მაზარზე უკვე განთავსებული პდა-ის იმგვარ გადაკეთებას, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ რეგულაციით მისთვის გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე. | N1 | 10 | ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისთვის იმპორტიორი ან დისტრიბუტორი მიჩნეულ უნდა იქნას მწარმოებლად და მათზე უნდა გავრცელდეს მე-6 მუხლით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი აღჭურვილობას ბაზარზე ათავსებენ საკუთარი სახელით ან სავაჭრო ნიშნით ან ახდენენ ბაზარზე უკვე განთავსებული აღჭურვილობის იმგვარ გადაკეთებას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ რეგლამენტით მისთვის გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე. | სშ |  |
| 13 | ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: ა) ნებისმიერი ეკონომიკური ოპერატორი, რომელმაც მიაწოდა მას პდა; ბ) ნებისმიერი ეკონომიკური ოპერატორი, რომელსაც მან მიაწოდა პდა; ეკონომიკურ ოპერატორს ამ რეგულაციით გათვალისწინებული შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა შეეძლოს წარადგინოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია 10 წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მას მიაწოდეს პდა ან მის მიერ იქნა მიწოდებული პდა. | N1 | 11 | 1. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია მოთხოვნის საფუძველზე ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: ა) ინფორმაცია იმ ეკონომიკური ოპერატორის შესახებ, რომელმაც მას მიაწოდა აღჭურვილობა; ბ) ინფორმაცია იმ ეკონომიკური ოპერატორის შესახებ, რომელსაც მან მიაწოდა აღჭურვილობა; 2. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია წარადგინოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია 10 წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მას მიაწოდეს ან მის მიერ იქნა მიწოდებული აღჭურვილობა. | სშ |  |
| 14 | პდა, რომელიც შესაბამისობაშია ჰარმონიზებულ სტადარტებთან ამ მათ ნაწილთან, რომელთა შესახებ მითითებები გამოქვეყნებულ იქნა ევროპის კავშირის ოფიციალურ საკანონმდებლო ჟურნალში უნდა ჩაითვალოს II-ე დანართით გათვალისიწინებულ იმ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც დაფარულია ზემოთხსენებული სტანდარტებით ან მისი სათანადო ნაწილებით. | N1 | 12 | აღჭურვილობა, რომელიც შეესაბამება სსიპ − საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოქვეყნებული სტანდარტებით ან მათი ნაწილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მიიჩნევა, რომ ასევე შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის II დანართით განსაზღვრულ ჯანმრთელოებისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, რომლებსაც ფარავს აღნიშნული სტანდარტები ან მათი ნაწილები. | სშ |  |
| 15 | - EU შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს განაცხადს იმის შესახებ, რომ დანართი II-ით გათვალისწინებული შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული და დადასტრებულ იქნა. - EU შესაბამისობის დეკლარაციას უნდა გააჩნდეს დანართი IX-ით გათვალისწინებული სტრუქტურა, გააჩნდეს IV, VI, VII და VIII დანართების შესაბამისი მოდულებით გათვალისწინებული ელემენტები და ექვემდებარებოდეს მუდმივ განახლებას. იგი უნდა ითარგმნოს იმ ქვეყნის ენაზე ან ენებზე რომელთა ბაზარზეც იქნა განთავსებული ან ხელმისაწვდომი პდა. - იმ შემთხვევაში, თუ პდა-სთვის EU შესაბამისობის დეკლარაციის ქონას ითვალისწინებს ერთზე მეტი ერვოპის გაერთიანების მარეგულირებელი აქტი, ყველა ხსენებულ აქტთან მიმართებით შედგენილ უნდა იქნას ერთი EU შესაბამისობის დეკლარაცია. აღნიშნული დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს ევროპის გაერთიანების შესაბამის მარეგულირებელ აქტებზე მითითებას, მათი გამოქვეყნების საიდენტიფიკაციო მონაცემების ჩათვლით. - EU შესაბამისობის დეკლარაციის შედგენით მწარმოებელი საკუთარ თავზე იღებს პდა-ის შესაბამისობის ვალდებულებას ამ რეგულაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. | N1 | 13 | 1. შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს განაცხადს იმის შესახებ, რომ II დანართით გათვალისწინებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული იქნა. 2. შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შედგეს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით განსაზღვრულ ენაზე, IX დანართით გათვალისწინებული სტრუქტურის შესაბამისად. დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს IV, VI, VII და VIII დანართების შესაბამისი მოდულებით გათვალისწინებულ ელემენტებს და ექვემდებარებოდეს მუდმივ განახლებას. 3. შესაბამისობის დეკლარაციის შედგენით მწარმოებელი იღებს ვალდებულებას, რომ აღჭურვილობა შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. | სშ |  |
| 16 | CE ნიშანდების დატანისთვის ზოგადი პრონციპები განისაზღვრება (EC) No 765/2008 რეგულაციის 30-ე მუხლით |  |  |  | ას | ეხება ევროკავშირების შესაბამისობის ნიშანს რომელიც მხოლოდ ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედებს |
| 17 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 | CE ნიშანდება პდა-ზე დატანილ უნდა იქნას ცხადად, გარჩევით და უცდომელად. აღნიშნულის შეუძლებლობის ან არასაიმედობის შემთხვევაში, ნიშანდება დატაბულ უნდა იქნას შეფუთვაზე და პდა-ზე თანდართულ დოკუმენტაციაზე. CE ნიშანდება პდა-ზე დატანილ უნდა იქნას ბაზარზე განთავსებამდე. III-ე კატეგორიის პდა-ზე CE ნიშანდებასთან ერთად დატანილ უნდა იქნას VII-ე და VIII-ე დანართებით გათვალისწინებულ პროცედურაში მონაცილე ნოტიფიცირებული ორგანოს საიდენტიფიკაციო მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები დატანილ უნდა იქნას თვით ნოტიფიცირებული ორგანოს მიერ ან მისი ინსტრუქციის ქვეშ, მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. CE ნიშანდებასა და შესაბამის შემთხვევებში ნოტიფიცირებული ორგანოს საიდენტიფიკაციო მონაცემებთან ერთად პდა-ზე შესაძლოა დატანილ იქნას აგრეთვე პიქტოგრამა ან სხვა ნიშანდება რომელიც ასახავს იმ რისკების შესახებ ინფორმაციას რომელთა წინააღმდეგ დაცვისთვისაც არის განკუთვნილი პდა. წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან განავითარონ და უზრუნველყონ CE ნიშანდების რეჟიმთან დაკავშირებული კონტროლის მექანიზმები და ნიშანდების არასწორი გამოყენების შემთხვევებში გაატარონ სათანადო ზომები. | N1 | 14 | ამ მუხლით გათვალისწინებული ნიშანდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას ადვილად აღსაქმელი ფორმით, მკაფიოდ და წაუშლელად. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების თანმხლებ დოკუმენტაციაზე. 2. ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე მის ბაზარზე განთავსებამდე. 3. III კატეგორიის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას VII და VIII დანართებით გათვალისწინებულ პროცედურაში მონაწილე შესაბამისობის შემფასებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები დატანილ უნდა იქნას თავად შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ ან მისი ინსტრუქციის შესაბამისად, მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. 4. შესაბამისობის შემფასებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემებთან ერთად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე შესაძლოა დატანილ იქნას პიქტოგრამა ან სხვა ნიშანდება, რომელიც ასახავს იმ რისკების შესახებ ინფორმაციას, რომელთა წინააღმდეგ დაცვისთვისაც არის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. | ნშ | არასავალდებულო ნაწილი ეხება ევროკავშირების შესაბამისობის ნიშანს რომელიც მხოლოდ ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედებს |
| 18 | პდა-ის რისკის კატეგორიების კლასიფიცირება უნდა განხორციელდეს დანართი I-ის შესაბამისად. | N1 | 16 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რისკის კატეგორიების კლასიფიცირება უნდა განხორციელდეს I დანართის შესაბამისად. | სშ |  |
| 19 19.a 19.b 19.c I ii | დანართი I-ით გათვალისწინებული თითოეული რისკის კატეგორიის მქონე პდა-ის შესაბამისობის შეფასების პროცედურებია: კატეგორია I: დანართი IV-ით გათვალისწინებული წარმოების შიდა კონტროლი (მოდული A); კატეგორია II: დანართი V-ით გათვალისწინებული EU ტიპის გამოცდა (მოდული B) და დანართი VI-ით გათვალისწინებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლზე (მოდეული C) კატეგორია III: დანართი V-ით გათვალისწინებული EU ტიპის გამოცდა (მოდული B) და რომელიმე შემდეგთაგანი: დანართი VII-ით გათვალისწინებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლსა და შემთხვევითი ინტერვალებით პროდუქტის საკონტროლო შემოწმებაზე (მოდული С2); დანართი VIII-ით გათვალისწინებული ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D) იმ შემთხვევაში, თუ III-ე კატეგორიას მიკუთვნებული პდა დამზადებულია ერთ ერთეულად, ინდივიდუალურ მომხმრებელზე მორგების მიზნით, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ბ) პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა. | N1 | 17 | 1. I დანართით გათვალისწინებული თითოეული რისკის კატეგორიის მქონე აღჭურვილობის შესაბამისობის შეფასების პროცედურებია: ა) კატეგორია I: IV დანართით გათვალისწინებული წარმოების შიდა კონტროლი (მოდული A); ბ) კატეგორია II: V დანართით გათვალისწინებული ტიპის გამოცდა (მოდული B) და VI დანართით გათვალისწინებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლზე (მოდეული C); გ) კატეგორია III: V დანართით გათვალისწინებული ტიპის გამოცდა (მოდული B) და რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან: გ.ა) VII დანართით გათვალისწინებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლსა და შემთხვევითი ინტერვალებით პროდუქტის საკონტროლო შემოწმებაზე (მოდული С2); გ.ბ) VIII დანართით გათვალისწინებული ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D) 2. იმ შემთხვევაში, თუ III კატეგორიას მიკუთვნებული აღჭურვილობა დამზადებულია ერთ ერთეულად ინდივიდუალური მომხმარებლისთვის, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა. | სშ |  |
| 20 | წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს შეატყობინონ მათ მიერ არჩეული ორგანოების შესახებ, რომლებიც განახორციელებენ ამ რეგულაციით მიზნებისთვის მესამი მხარის შესაბამისობის შეფასების ფუნქციებს. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 21.1 21.2 21.3 21.4 | წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან აირჩიონ ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო, რომელიც ვალდებული იქნება დაადგინოს შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების შეფასებისთვის აუცილებელი პროცედურები და მონიტორინგი გაუწიოს მათ ფუნქციონირებას, მათ შორის 26-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას. წევრ სახელმწიფო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომმ პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მონიტორინგი განახორციელოს რეგულაცია (EC) No 765/2008-ით განსაზღვრული მნიშვნელობით და ამავე რეგულაციის მოთხოვნების დაცვით ეროვნულმა აკრედიტაციის ორგანომ. იმ შემთხვევაში, თუ ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო გადაწყვეტს, რომ განახორციელოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შეფასების, ნოტიფიცირების ან მონიტორინგის ფუნქციის დელეგირება ან სხვაგვარი გადაცემა არასახელმწიფო ორგანოსთვის, აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს იურიდიული პირი და სხვა მოთხოვნებთან ერთად აკმაყოფილებდეს 22-ე მუხლის მოთხოვნებს. აღნიშნული ორგანოებს უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი ფუნქციების განხორციელებისთვის აუცილებელი საშუალებები. ნოტიფიცირების გამცემ ორგანოს აკისრია სრული პასუხისმგებლობა 3-ე პუნქტით გათვალისწინებული ორგანოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 | ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო ისე უნდა დაფუძნდეს, რომ გამორიცხულ იქნას შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოებთან მიმართებით ინტერესთა კომფლიქტი. ნოტიფიცირების გამცემი ორგანოს ფუნქციონირება და ორგანიზაციული მხარე უნდა უზრუნველყოფდეს მისი მიზნების შესრულებასა და ფუნქციონირების მიუკერძოებლობას. ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს ნოტიფიცირების თითოეული გადაწყვეტილება მიღებულ იქნას იმ კომპეტენტური პირების მიერ, რომლებიც არ მონაწილეობენ შეფასების პროცესში. ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო არ უნდა ახორციელებდეს შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოე რომელიმე ფუნქციას, მათ შორის არ ეწეოდეს კომერციულ ან კონკურენტულ ნიადაგზე დაფუძნებულ საკონსულტაციო მომსახურებას. ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო ვალდებულია დაიცვას მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. ნოტიფიცირების გამცემი ორგანოს, საკუთარი ფუნქციების სათანადოდ განხორციელებისთვის უნდა გააჩნდეს საკმრისი რაოდენობის კომპეტენტური პერსონალი. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 23 | წევრი სახელმფოები ვალდებულნი არიან შეატყობინონ კომისიას შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების შეფასებისა, ნოტიფიცირებისა, ასევე ნოტიფიცირებული ორგანოების მონიტორინგის პროცედურების შესახებ და აღნიშნული პროცედურების ცვლილებების შესახებ. კომისია ვალდებულია უზრუნველყოს აღნიშნული ინფორმაციის საჯარო ხელმისაწვდომობა. |  |  |  |  | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 24 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 24.10 24.11 | ნოტიფიცირების მიღებისთვის შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო უნდა კმაყოფილებდეს 2-ე-11-ე პუნქტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო დაფუძნებულ უნდა იქნას წევრი სახელმწიფოს ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად და გააჩნდეს იურიდიული პირის სტატუსი. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო უნდა იყოს მიერ მიერ შესაფასებელი ორგანოს ან პდა-ისგან დამოუკიდებელი მესამე მხარე. პდა-ის წარმოებასთან, დაპროექტებასთან, აწყობასთან, მოხმარებასა და შენახვასთან დაკავშირებულ ბიზნეს ასოციაციას ან პროფესიულ ფედერაციას მიკუთვნებული ორგანო რომელიც ახორციელებს აღნიშნული პდა-ის შეფასებას, შესაძლებელია იყოს შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო იმ პირობით, თუ მისი დამოუკიდებლობა დადასტურებულია და გამორიცხულია ნებისმიერი სახის ინტერესთა კომფლიქტი. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო, მისი ხელმძღვანელი პირები და შესაბამისობის შეფასების განმახორციელებელი პერსონალი არ უნდა იყოს იმ პდა-ის დამპროექტებელი, მწარმოებელი, მიმწოდებელი, შემსყიდველი, მფლობელი, მომხმარებელი, ან მოვლა-შენახვის განმახორციელებელი რომელსაც თვითონ უწევს შეფასებას ასევე არ უნდა იყოს ზემოთ ხსენებული ფუნქციების განმახორციელებელი მხარეების წარმომადგენელი. აღნიშნულ პირებს არა აქვთ უფლება უშუალოდ ან წარმომადგენლობითი სახით მონაწილეობდნენ პროექტირებაში, წარმოებაში, რეალიზაციაში ან მანქანა-დანადგარის მომსახურეობასა და შეკეთებაში. ზემოთ ხსენებული არ გამორიცხავს ტექნიკური ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობას დამამზადებელსა და შემფასებელ ორგანოს შორის. აღნიშნული არ ეხება შესაფასებელი პდა-ის გამოყენებას შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს ფუნქციონირების მიზნებისთვის, ან პირადი მოხმარებისთვის. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო, მისი ხელმძღვანელი პირები და შესაბამისობის შეფასების განმახორციელებელი პერსონალი პირდაპირ არ უნდა მონაწილეობდნენ პდა-ის დაპროექტებაში, წარმოებაში, ვაჭრობაში, მოხმარებაში ან მოვლა-შენახვაში, ან წარმოადგენდნენ აღნიშნული ფუნქციების განმახორციელებელ მხარეებს. ისინი არ უნდა მონაწილეობდნენ ისეთ საქმიანობაში, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მათ მიერ განსახორციელებელი შესაბამისობის შეფასების პროცესში მისაღები გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას, რომელთა განხორციელებისთვისაც ნოტიფიცირებულ იქნენ ისინი. აღნიშნული, მათ შორის ვრცელდება საკონსულტაციო საქმიანობაზეც. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ მათი ქვეკონტრაქტორების და სუბსიდიარების ქმედებებმა უარყოფითად არ იმოქმედოს შესაბამისობის შეფასების პროცესის კონფიდენციალურობაზე, მიუკერძოებლობასა და მიზნობრიობაზე. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები და მათი პერსონალი, შესაბამისობის შეფასების განხორციელებისას უნდა მოქმედებდნენ პროფესიული პატიოსნების მაღალი ხარისხითა და გააჩნდეთ შესაბამის სფეროში გამორჩეული ტექნიკური ცოდნა მიუკერძოებლობის მაღალი დონის შესაბამისად და გააჩნდეთ მაღალი დონის კომპეტენტურობა. ისინი უნდა იყვნენ თავისუფალნი ყველა სახის ზეწოლისგან, მათ შორის ფინანსური კუთხით, რამაც შესაძლოა ზეგალენა მოახდინოს მათ მიერ განხორციელებულ შესაბამისობის შეფასების შედეგებზე განსაკუთრებით იმ პირების ან ჯგუფების მხრიდან რომელთაც გააჩნიათ ზემოთხსენებული პროცესების შედეგების მიმართ დაინტერესება. შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს უნდა შეეძლოს V-ე, VII-ე და VIII-ე დანართებით გათვალისწინებული იმ შესაბამისობის შეფასების ფუნქციების განხორციელება რომელთა განსახორციელებლადაც მოხდა მათი ნოტიფიცირება, მათ შორის მაშინაც, როდესაც შესაბამისობის შეფასების პროცედურა ხორციელდება მის ნაცვლად და მისივე პასუხისმგებლობით. ყოველთვის და ყველა შესაბამისობის შეფასების პროცედურის მსვლელობისას და ყოველი პდა-ისთვის, რომლისთვისაც შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოზე გაიცა ნოტიფიცირება, ეს უკანასკნელი ვალდებულია გააჩნდეს შემდეგი: ა) შესაბამისობის შეფასების ქმედებების განსახორციელებლად ტექნიკური ცოდნისა და სათანადო გამოცდილების მქონე პერონალი; ბ) შესაბამისობის შეფასების პროცედურების განხორციელებისთვის შესაბამისი პროცედურების აღწერა, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული პროცედურების განხორციელებასა და მათ გამჭვირვალობას. მას ასევე უნდა გააჩნდეს შესაბამისი წესები და პროცედურები რომელიც ერთმანეთისგან განასხვავებს ნოტიფიცირების ფარგლებში განსახორციელებელ საქმიანობას და სხვა ფუნქციებს. გ) განსახორციელებელი საქმიანობის შესაბამისი პროცედურები, რომლებიც ითვალისწინებენ განსახორციელებელი პროცესის მასშტაბს, სექტორს რომელშიც შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო მოქმედებს, მის სტრუქტურას, განსახილველი პდა-ის ტექნოლოგიური კომპლექსურობის დონეს და წარმოების სერიულიულობასა და მოცულობას. დ) შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს უნდა გააჩნდეს შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ადმინისტრაციული ფუნქციების სათანადოდ განხორციელებისთვის აუცილებელი საშუალებები და ხელი მიუწვდებოდეს აუცილებელ აღჭურვილობასა და საშუალებებზე. შესაბამისობის განმახორციელებელ პერსონალს უნდა გააჩნდეს: ა) შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს ნოტიფიცირების ფარგლებში განსახორციელებელი ფუნქციების შესასრულებლად აუცილებელი მაღალი დონის ტექნიკური და პროფესიული მომზადება; ბ) მათ მიერ განსახორციელებელი შეფასების მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი ცოდნა და აღნიშნული ფუნქციების შესრულების შესაბამისი უფლებამოსილება; გ) დანართი II-ით გათვალისწინებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების, შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტების, ევროპის გაერთიანების ჰარმონიზებული კანონმდებლობის შესაბამისი მოთხოვნებისა და აროვნული კანონმდებლობის ადეკვატური ცოდნა დ) სერტიფიკატების, შედეგობრივი მონაცემებისა და შეფასების განხორციელების დამადასტურებელი ანგარიშების შედგენის უნარი; შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო, მისი უმაღლესი მმართველობა და შეფასების სფეროში დასაქმებული პერსონალი უნდა იყოს მიუკერძოებელი. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს უმაღლესი მმართველობის და შეფასების სფეროში დასაქმებული პერსონალის ანაზღაურება არ უნდა იყოს დამოკდებულია მათ მიერ განხორციელებული შეფასების რაოდენობასა და შეფასების პროცესით მიღებულ შედეგებზე. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობის დაზღვევა გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეროვნული კანონმდებლობით პასუხისმგებლობა ნაკისრი აქვს წერს სახელმწიფოს და ასევე, თუ წევრი სახელმწიფო თვითონ არის შეფასებისა და ვერიფიკაციის განმახორციელებლი პირი. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან პროფესიული საიდუმლოება V, VII და VIII, დანართით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებისას ან ეროვნული კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედების დროს მოპოვებულ ინფორმაციასთან მიმართებით, გარდა იმ ქვეყნის შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევისა სადაც წარმართავენ თავიანთ საქმიანობას. დაცული უნდა იქნას ასევე საკუთრების უფლებები. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო უნდა მონაწილეობდეს შესაბამის სტანდარტიზაციის პროცესში და 36-ე მუხლის შესაბამისად დაფუძნებული ნოტიფიცირებული ორგანოების საკოორდინაციო ჯგუფის სამიანობაში, ან უზრუნველყოფდეს საკუთარი, შესაბამისობის შეფასების პროცესში ჩართული თანამშრომლების ინფორმირებას აღნიშნულ პროცესებთან დაკავშირებით. შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ აღნიშნული ჯგუფის მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებები და შემუშავებული დოკუმენტები უნდა გამოიყენოს, როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო. | N1 | 18 | 1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამოუკიდებელი მესამე პირის მიერ განსახორციელებელი შესაბამისობის შეფასების განხორციელების უფლება აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აკრედიტებულ ან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებულ შესაბამისობის შემფასებელ პირებს, რომლებიც ამ მიზნით რეგისტრირდებიან აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოში – აკრედიტაციის ცენტრში (შემდგომში – აკრედიტაციის ცენტრი). 2. შესაბამისობის შემფასებელი პირი უნდა წარმოადგენდეს მის მიერ შემოწმებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მწარმოებლისგან ან/და ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელ მესამე პირს. შესაბამისობის შემფასებელი პირი, რომელიც გაწევრიანებულია ბიზნეს ასოციაციაში ან პროფესიულ ფედერაციაში, რომელიც პასუხისმგებელია ან ჩართულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებაში, წარმოებაში, მოწოდებაში, აწყობაში, გამოყენებასა ან მომსახურებაში, უფლებამოსილია განახორციელოს ამ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შეფასება, თუ დაამტკიცებს დამოუკიდებლობასა და ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობას. 3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი, მისი ხელმძღვანელობა და შესაბამისობის შეფასების პროცესში განხორციელებულ ქმედებებზე უშუალოდ პასუხისმგებელი პერსონალი, არ უნდა იყოს იმ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამპროექტებელი, მწარმოებელი, მიმწოდებელი, მემონტაჟე, მყიდველი, მესაკუთრე, მომხმარებელი ან მომსახურების გამწევი, რომელსაც თავად აფასებს, ან რომელიმე ამ პირის ავტორიზებული წარმომადგენელი. აღნიშნული არ კრძალავს შეფასებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ მისი საქმიანობისთვის ან პირადი მიზნებისთვის გამოყენებას. აღნიშნულ პირებს არა აქვთ უფლება უშუალოდ ან წარმომადგენლობითი სახით მონაწილეობდნენ პროექტირებაში, წარმოებაში, რეალიზაციაში ან ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მომსახურეობასა და შეკეთებაში. ისინი არ უნდა იყვნენ ჩართულნი ისეთ საქმიანობაში, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მათ დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას შესაბამისობის შეფასებისას. აღნიშნული ვალდებულება ასევე ვრცელდება საკონსულტაციო მომსახურებაზე. 4. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ მისი შვილობილი საწარმოებისა და ქვეკონტრაქტორების საქმიანობა გავლენას არ ახდენდეს მათ მიერ შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებების ჩატარების კონფიდენციალურობაზე, ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობაზე. 5. შესაბამისობის შემფასებელი პირი და მისი პერსონალი ვალდებულია შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებები განახორციელონ კეთილსინდისიერად, გააჩნდეთ საჭირო ტექნიკური ცოდნა სპეციფიკურ სფეროში და თავისუფალნი იყვნენ ფინანსური ან/და ნებისმიერი ზეწოლისაგან ან მოტივაციისგან, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მათ განსჯაზე ან შესაბამისობის შეფასების შედეგებზე, განსაკუთრებით იმ პირებთან ან პირთა ჯგუფთან მიმართებაში, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ ღონისძიებების შედეგებით. 6. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა შეეძლოს V, VII, და VIII დანართებით გათვალისწინებული იმ შესაბამისობის შეფასების ფუნქციების შესრულება, რომელთა განსახორციელებლადაც მოხდა მისთვის აკრედიტაციის მინიჭება. მათ შორის მაშინაც, როდესაც შესაბამისობის შეფასების პროცედურა ხორციელდება ამ პირის სახელით. 7. შესაბამისობის შეფასების პროცედურის განხორციელებისას, მისი აკრედიტაციის სფეროში შემავალი ყოველი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს გააჩნდეს: ა) პერსონალი, რომელსაც გააჩნია ტექნიკური ცოდნა და საკმარისი და სათანადო გამოცდილება შესაბამისობის შეფასების განხორციელებისთვის; ბ) პროცედურები, რომელთა მიხედვითაც ხორციელდება შესაბამისობის შეფასება, რაც უზრუნველყოფს ამ პროცედურების გამჭვირვალობას და განმეორებით ჩატარების შესაძლებლობას. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა გააჩნდეს სათანადო პოლიტიკა და პროცედურები მის მიერ აკრედიტაციის ფარგლებში განხორციელებული ქმედებების სხვა ქმედებებისგან გასამიჯნად. გ) პროცედურები იმ ქმედებების შესასრულებლად, რომლებიც ითვალისწინებს დაგეგმილი საქმიანობის ზომას, საქმიანობის სფეროს, სტრუქტურას, ტექნოლოგიის სირთულის დონეს და წარმოების პროცესის მასობრივ ან სერიულ ხასიათს. 8. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა გააჩნდეს შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ადმინისტრაციული ფუნქციების სათანადოდ განხორციელებისთვის აუცილებელი საშუალებები და ხელი მიუწვდებოდეს აუცილებელ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასა და საშუალებებზე. 9. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ პერსონალს: ა) გააჩნდეს მაღალი დონის ტექნიკური და პროფესიული მომზადება შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის ფარგლებში განსახორციელებელი ფუნქციების შესასრულებლად; ბ) ჰქონდეს შესაბამისობის შეფასების მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი ცოდნა და სათანადო უფლებამოსილება შეფასების განსახორციელებლად; გ) ჰქონდეს აუცილებელი მოთხოვნების, შესაბამისი სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესახებ სათანადო ცოდნა; დ) შეეძლოს იმ სერტიფიკატების, ჩანაწერებისა და ანგარიშების მომზადება, რომლებიც ადასტურებენ შეფასების განხორციელებას. 10. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისობის შემფასებელი პირის, მისი ხელმძღვანელობისა და შეფასებაზე პასუხისმგებელი პერსონალის მიუკერძოებლობა. შესაბამისობის შემფასებელი პირის ხელმძღვანელობისა და შემფასებელი პერსონალის შრომის ანაზღაურება არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩატარებული შეფასებების რაოდენობაზე ან ამ შეფასებების შედეგებზე. 11. შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობის დაზღვევა. 12. შესაბამისობის შემფასებელი პირის პერსონალი ვალდებულია დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება ყველა იმ ინფორმაციასთან მიმართებით, რომლის მოპოვებაც ხდება ტექნიკური რეგლამენტის V, VII და VIII დანართებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში, გარდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ასევე, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საავტორო უფლებების დაცვა. | სშ |  |
| 25 | შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო, რომელიც დემონსტრირებს შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტებით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობას, რომელთა შესახებ მითითება გამოქვეყნებულია ევროკავშირის ოფიციალურ საკანონმდებლო ჟურნალში, ითვლება, რომ აკმაყოფილებს 24-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, თუ აღნიშნული მოთხოვნები გათვალისწინებულია ზემოთხსენებული სტანდარტებით. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 26 | როდესაც ნოტიფიცირებული ორგანო შესაბამისობის შეფასების ფუნქციების სპეციფიურ ნაწილებს შესასრულებლად გადასცემს ქვეკონტრაქტორ ორგანიზაციას ან შვილობის ორგანიზაციას, იგი ვალდებულია უზრუნველყოს ქვეკონტრაქტორისა და შვილობილი ორგანიზაციის მიერ 24-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს ნოტიფიცირების გამცემ ორგანოს. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულა აიღოს სრული პასუხისმგებლობა მისი ქვეკონტრაქტორისა და შვილობილი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე მიუხედავად იმისა, თუ სად იქნენ დაფუძნებული აღნიშნული ორგანიზაციები. შვილობილი ორგანიზაციის ან ქვეკონტრაქტორის მიერ ქმედებების განხორციელება დაიშვება მხოლოდ მომხმარებლის თანხმობით. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია ნოტიფიცირების გამცემი ორგანოსთვის ხელმისაწვდომად შეინახოს V-ე, VII-ე და VIII-ე დანართების შესაბამისად ქვეკონტრაქტორისა და შვილობილი ორგანიზაციის კვალიფიკაციისა და მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შეფასების ამსახველი დოკუმენტაცია. | N1 | 18 | 1. თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირი შესაბამისობის შეფასების პროცესში განსაზღვრულ ფუნქციებს შესასრულებლად გადასცემს ქვეკონტრაქტორ ან შვილობილ ორგანიზაციას, მან უნდა უზრუნველყოს, რომ ქვეკონტრაქტორი ან მისი შვილობილი კომპანია აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-17 მუხლში მოცემულ მოთხოვნებს და ამის შესახებ აცნობოს აკრედიტაციის ცენტრს. 2. შესაბამისობის შემფასებელი პირი პასუხს აგებს მისი ქვეკონტრაქტორის ან შვილობილი საწარმოს მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე, მათი დაფუძნების ადგილის მიუხედავად. 3. შესაბამისობის შემფასებელი პირი უფლებამოსილია, ქვეკონტრაქტორს ან შვილობილ საწარმოს ფუნქციები გადასცეს მხოლოდ დამკვეთის თანხმობის შემთხვევაში. 4. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია აკრედიტაციის გამცემი ორგანოსთვის ხელმისაწვდომად შეინახოს ქვეკონტრაქტორისა და შვილობილი ორგანიზაციის კვალიფიკაციისა და მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შეფასების ამსახველი დოკუმენტაცია. 5. შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია, აკრედიტაციის ცენტრისათვის წარსადგენად შეინახოს ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება ქვეკონტრაქტორის ან შვილობილი კომპანიის კვალიფიკაციის შეფასებას და მათ მიერ განხორციელებულ ქმედებებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის V, VII და VIII დანართების ფარგლებში. | სშ |  |
| 27 | შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია ნოტიფცირების გაცემის შესახებ განაცხადი წარუდგინოს იმ წევრი სახელმწიფოს ნოტიფიცირების გამცემ უწყებას, რომელშიც ის არის დაფუძნებული. განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს განსახორციელებელი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების აღწერა, შესაბამისობის შეფასების მოდული ან მოდულები და პდა რომელთა მიმართაც აღნიშნულ ორგანოს გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია, ასევე არსებობის შემთხვევაში, ეროვნული აკრედიტაციის ორგანოს მიერ გაცემული აკრედიტაციის სერთიფიკატი რომელიც ადასტურებს, რომ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო აკმაყოფილებს 24-ე მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. იმ შემთხვევაში თუ ორგანო ვერ წარმოადგენს აკრედიტაციის სერთიფიკატს, იგი ვალდებულია ნოტიფიცირების უწყებას წარუდგინოს 24-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამოწმების, აღიარებისა და რეგულარული კონტროლისათვის აუცილებელი ყველა დოკუმენტირებული დამამტკიცებელი საბუთი. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 28 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 | ნოტიფიცირების გამცემი უწყებები უფლებამოსილნი არიან ნოტიფიცირება გასცენ მხოლოდ იმ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოებითვის რომლებიც აკმაყოფილებენ 24-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. ისინი ვალდებულნი არიან ინფორმაცია მიაწოდონ ევროპის კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს, ელექტრონული შეტყობინების მექანიზმის გამოყენებით რომელიც შემუშავებულია და კონტროლდება კომისიის მიერ. შეტყობინება უნდა მოიცავდეს შესაბამისობის შეფასებასთან დაკავშირებული საქმიანობის სრულ დეტალებს, მითითებას შესაბამისობის შეფასების მოდულზე ან მოდულებზე, პდა-ზე რომლის მიმართაც ხორციელდება შეფასება და შესაბამის კვალიფიკაციზე ატესტაციას. როდესაც ნოტიფიცირება დაფუძნებულია არ ხორციელდება 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ აკრედიტაციის სერთიფიკატის საფუძველზე, ნოტიფიცირების გამცემი უწყება ვალდებულია ევროკომისიას და წევრ სახელმწიფოებს მიაწოდოს ყველა დამამტკიცებელი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ნოტიფიცირებული ორგანოს კომპეტენციას და ამ უკანასკნელის მეირ 24-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების რეგულარული მონიტორინგის გეგმის არსებობას. ნოტიფიცირებულ ორგანოს შეუძლია განახორციელოს ნოტიფიცირებული ორგანოს საქმიანობა, თუ აკრედიტაციის სერთიფიკატის გამოიყენების საფუძველზე ნოტიფიცირების შემდგომ 2 კვირის განმავლობაში, ხოლო აკრედიტაციის სერთიფიკატის გამოუყენებლობის შემთხვევაში ნოტიფიცირებიდან 2 თვის განმავლობაში ევროპის კომისიას ან წევრ სახელმწიფო არ გამოთქვამს წინააღმდეგობას ნოტიფიცირებისადმი. ამ რეგულაციის მიზნებისათვი .მხოლოდ ასეთი ორგანო ჩაითვლება ნოტიფიცირებულ ორგანოდ. ნოტიფიცირების გამცემი ორგანო ვალდებულია შეატყობინოს კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს ნოტიფიკაციაში შემდგომი ცვლილებების შესახებ. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 29 29.1 29.2 | ევროპის კომისია ვალდებულია ნოტიფიცირებულ ორგანოს მიანიჭოს საინდენტიფიკაციო ნომერი. იგი ვალდებულია ნოტიფიცირებულ ორგანოს მიანიჭოს მხოლოდ ერთი ნომერი, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იგი ნოტიფიცირებულია ევროკაშირის რამდენიმე აქტის მეშვეობით. ევროპის კომისია ვალდებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადოს წინამდებარე რეგულაციის საფუძველზე ნოტიფიცირებული ორგანოების ნუსხა, მათ შორის მათთვის მინიჭებული საინდენტიფიკაციო ნომრები და საქმიანობა რომლის განხორციელებისთვისაც მოხდა უფლებამოსილების მინიჭება. კომისია ვალდებულია მუდმივად განაახლოს აღნიშნული სია. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 30 30.1 30.2 | იმ შემთხვევაში, თუ ნოტიფიცირების გამცემი უწყება დარწმუნდება ან მიიღებს ინფორმაციას, რომ ნოტიფიცირებული ორგანო აღარ აკმაყოფილებს 24-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია აღნიშნული მოთხოვნების შეუსრულებლობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით შეზღუდოს, შეაჩეროს ან გააუქმოს ნოტიფიცირება. იგი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს. ნოტიფიცირების გაუქმების, შეზღუდვის ან შეჩერების შემთხვევაში, ან როდესაც ნოტიფიცირებული ორგანო წყვეტს თავის საქმიანობას, ნოტიფიცირების გამცემი წევრი სახელმწიფო ვალდებულია განახორციელოს შესაბამისი ნაბიჯები, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სხვა ნოტიფიცირებული ორგანოების მიერ უფლებამოსილება შეწყვეტილი ორგანოს დოკუმენტაციის დამუშავება ან ნოტიფიცირების უწყებისა და ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მოთხოვნით მათთვის შესანახად გადაეცემა. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 31 31.1 31.2 31.3 31.4 | კომისია ვალდებულია გამოიკვლიოს ყველა შემთხვევა, როდესაც მას გააჩნია ეჭვი ნოტიფიცირებული ორგანოს კომპეტენციასთან ან მის მიერ შესაბამისი მოთხოვნებისა და პასუხისმგებლობების შესრულებასთან დაკავშირებით. მოთხოვნის შემთხვევაში, ნოტიფიცირების გამცემი წევრი სახელმწიფო ვალდებულია, კომისიას მიაწოდოს ნოტიფიცირების გაცემის საფუძველთან ან შესაბამისი ორგანოს კომპეტენციასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია. კომისია ვალდებულია უზრუნველყოს მის მიერ განხორციელებული გამოკვლევის დროს მიღებული ინფორმაციის კომფიდენციალურობა. იმ შემთხვევაში, თუ კომისია დარწმუნდება, რომ ნოტიფიცირებული ორგანო ვეღარ აკმაყოფილებს შესაბამის ნოტიფიცირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია მიიღოს დამნერგავი აქტი, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს დაავალდებულებს გაატარონ მაკორექტირებელი ზომები, მათ შორის, აუცილებლობის შემთხვევაში ნოტიფიცირების გაუქმება. აღნიშნული დამნერგავი აქტი დამტკიცებულ უნდა იქნას 44-ე მუხლის 2-ე პუნქტით გათვალისწინებული საკონსულტაციო პროცედურის შესაბამისად. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 32 | ნოტიფიცირებული ორგანოები ვალდებულნი არიან განახორციელონ V-ე VII-ე და VIII-ე დანართებით განსაზღვრული შესაბამისობის შეფასების პროცედურა. შესაბამისობის შეფასება უნდა განხროციელდეს პროპორციულობის დაცვით და ეკონომიკური ოპერატორებისთვის არააუცილებელი ბარიერების თავიდან აცილების გზით. შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანოებმა საკუთარი საქმიანობა უნდა განახორციელონ წამოწყების მასშტაბის, სექტორის - რომელშიც შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო მოღვაწეობს, მის სტრუქტურის, განსახილველი პდა-ის ტექნოლოგიური კომპლექსურობის დონის, წარმოების სერიულიულობსა და მოცულობის გათვალისწინებით. შესაბამისობის შეფასების განხორციელებისას შესაბამისი ორგანოები ვალდებულნი არიან გაითვალისწინონ განსახილველი პდა-ის მიერ ამ რეგულაციის მოთხოვნების დაცვისთვის აუცილებელი გამძლეობისა და დაცვის დონე. იმ შემთხვევაში, თუ ნოტიფიცირებული ორგანო აღმოაჩენს, რომ მწარმოებელი არ აკმაყოფილებს II-ე დანართით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს, შესაბამის ჰარმონიზებულ სტანდარტებს ან სხვა ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, იგი ვალდებულია მწარმოებელს მოსთხოვოს მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელება და არ გასცეს სერტიფიკატი ან დამტკიცების გადაწყვეტილება. იმ შემთხვევაში, თუ სერტიფიკატისა და დამტკიცების გადაწყვეტილების გაცემის შემდგომი მონიტორინგის განხორციელებისას, ნოტიფიცირებული ორგანო აღმოაჩენს, რომ პდა აღარ აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია მწარმოებელს მოსთხოვოს მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელება და ვალდებულია შეწყვიტოს სერტიფიკატისა და დამტკიცების გადაწყვეტილების მოქმედება ან გააუქმოს იგი. იმ შემთხვევაში, თუ მაკორექტირებელი ღონისძიებები არ იქნა გატარებული, ან თუ აღნიშნულმა ზომებმა არ მოიტანა საჭირო შედეგი, ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეუსაბამობის ხარისხის გათვალისწინებით აკრძალოს, შეზღუდოს ან გააუქმოს ნებისმიერი სერტიფიკატის ან დამტკიცების გადაწყვეტილების მოქმედება | N1 | 19 | 1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია განახორციელოს შესაბამისობის შეფასება ამ ტექნიკური რეგლამენტის V, VII და VIII დანართებში მოცემული შესაბამისობის შეფასების პროცედურის შესაბამისად. 2. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია შესაბამისობის შეფასებები განახორციელოს პროპორციულად, ეკონომიკური ოპერატორებისთვის არასაჭირო ტვირთის დაკისრების გარეშე, დაგეგმილი საქმიანობის ზომის, საქმიანობის სფეროს, სტრუქტურის, პროდუქტის ტექნოლოგიური სირთულის და წარმოების პროცესის მასობრივი ან სერიული ხასიათის გათვალისწინებით. ზემოაღნიშნული ვალდებულების შესრულებისას შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია გაითვალისწინოს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან პროდუქტის შესაბამისობის შეფასების დასადასტურებლად მოთხოვნილი უსაფრთხოებისა და სიზუსტის ხარისხი. 3. თუ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო აღმოაჩენს, რომ მწარმოებელი არ აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის II დანართით განსაზღვრული უსაფრთხოების მოთხოვნებს ან ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხით განსაზღვრულ სტანდარტებს, იგი ვალდებულია მოსთხოვოს მწარმოებელს სათანადო მაკორექტირებელი ზომების მიღება და არ გასცეს სერტიფიკატი რეგლამენტი ან დადასტურების გადაწყვეტილება. 4. თუ სერტიფიკატის ან დადასტურების გადაწყვეტილების გამოცემის შემდეგ, შესაბამისობის მონიტორინგის პროცესში, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო აღმოაჩენს, რომ პროდუქტი აღარ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია მწარმოებელს მოსთხოვოს სათანადო მაკორექტირებელი ზომების მიღება და საჭიროების შემთხვევაში შეაჩეროს ან გააუქმოს სერტიფიკატი ან დადასტურების გადაწყვეტილება. 5. თუ მწარმოებლის მიერ არ იქნა მიღებული სათანადო მაკორექტირებელი ზომები ან მიღებულ ზომებს არ აქვს საჭირო ეფექტი, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია შესაბამისად შეზღუდოს, შეაჩეროს ან გააუქმოს სერტიფიკატი ან დადასტურების გადაწყვეტილება. | სშ |  |
| 33 | ნოტიფიცირებულმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი გასაჩივრების პროცედურის არსებობა. |  |  |  | ას | საქართველოში არ არსებობს ნოტიფიცირება და ნოტიფიკაციის ორგანოები, აღნიშნული შესაძლოა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობდეს |
| 34 | ნოტიფიცირებული ორგანოები ვალდებულნი არიან ნოტიფიცირების გამცემ ორგანოს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: a) სერთიფიკატებზე უარის თქმის, შეზღუდვის, შეჩერების ან გაუქმების შესახებ; b) ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელიც გავლენას ახდენს ნოტიფიცირების გავრცელების სფეროსა და პირობებზე; c) ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოებისგან მიღებული მოთხოვნის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია შესაბამისობის შეფასების ფუნქციების განხორციელებასთან; d) შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში, მიღებული ნოტიფიცირების ფარგლებში განხორციელებული, შესაბამისობის შეფასებასთან დაკავშირებული საქმიანობის შესახებ და ნებისმიერი სხვა განხორციელებული ქმედების, მათ შორის ტრანსასაზღვრო საქმიანობასა და ქვეკონტრაქტორებთან მუშაობის შესახებ ინფორმაცია. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია სხვა ნოტიფიცირებულ ორგანოებს, რომლებიც ამ რეგულაციის ფარგლებში ახორციელებენ მსგავსი ტიპის პდა-სთან დაკავშირებული, მსგავსი ტიპის შესაბამისობის შეფასების ფპროცედურებს, მიაწოდონ ინფორმაცია შესაბამისობის შეფასების დადებითი და უარყოფითი შედეგების შესახებ. | N1 | 20 | 1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია აკრედიტაციის ცენტრს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: ა) სერტიფიკატის ან დადასტურების გადაწყვეტილების გაცემაზე უარის, შეზღუდვის, შეჩერების ან გაუქმების შესახებ; ბ) ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რაც გავლენას ახდენს აკრედიტაციის სფეროს მასშტაბსა და პირობებზე; გ) ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს მიერ, შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებებთან დაკავშირებით მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაცია; დ) მოთხოვნის შემთხვევაში, აკრედიტაციის ფარგლებში განხორციელებული შესაბამისობის შეფასების და ნებისმიერი სხვა ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის, ტრანსასაზღვრო ღონისძიებების ან/და მის მიერ ქვეკონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. | სშ |  |
| 35 | კომისია ვალდებულია უზრუნველყოს წევრი სახელმწიფოების ნიტიფიცირებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გატარებაზე პასუხისმგებელ ეროვნულ ორგანოებს შორის გამოცდილების გაცვლის ორგანიზება. |  |  |  | ას | ეხება კომისიის ვალდებულებას |
| 36 | კომისია ვალდებულია უზრუნველყოს ამ რეგულაციის ფარგლებში ნოტიფიცირებულ ორგანოებს შორის სათანადო კოორდინაცია და თანამშრომლობა ნოტიფიცირებული ორგანოების სექტორალური ჯგუფების სახით. ნოტიფიცირებული ორგანოები ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ ჯგუფებში, პირდაპირ ან არჩული წარმომადგენლების მეშვეობით. |  |  |  | ას | ეხება კომისიის ვალდებულებას |
| 37 | ამ რეგულაციის 2-ე მუხლის პირველი პუნქტით დაფარული პდა-სთვის გამოყენებულ უნდა იქნას (EC) No 765/2008 რეგულაციის 15-ე მუხლის 3-ე პუნქტი და ამავე რეგულაციის 16-ე და 29-ე მუხლები. |  |  |  | ას | ეხება წევრი ქვეყნების ვალდებულებას |
| 38 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 | იმ შემთხვევაში, თუ ერთი წევრი სახელმწიფოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს გააჩნია საკმარისი მიზეზი სჯეროდეს, რომ ამ რეგულაციით დაფარული პდა შეიცავს ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკს, იგი ვალდებულია განახორციელოს აღნიშნული პდა-ის კვლევა, რომელიც გაითვალისწინებს ამ რეგულაციით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის მოთხოვნას. შესაბამისი ეკონომიკური ოპერატორები ვალდებულნი არიან კვლევის პროცესში, აუცილებლობის შემთხვევაში ითანამშრომლონ ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებთან. იმ შემთხვევაში, თუ პირველი აბზაცით გათვალისწინებული კვლევის დროს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო აღმოაჩენს, რომ პდა არ აკმაყოფილებს ამ რეგულაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მოსთხოვოს შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორს განახორციელოს ყველა სათანადო მაკორექტირებელი ღონისძიება პდა-ის შესაბამისობაში მოსაყვანად ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებთან, მათ შორის დადგენილი რისკების გათვალისწინებით ამოიღოს პდა ბაზრიდან, ან შესაბამისი რისკებისთვის თანაზომიერად გონივრულ ვადაში გამოითხოვოს იგი. ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო ვალდებულია ნოტიფიცირებულ ორგანოს შეატყობინოს განხორციელებული კვლევის შედეგებისა და გასატარებელი მაკორექტირებელი ღონისძიებების შესახებ. ამ პუნქტის მეორე პარაგრაფში აღწერილი ზომებზე ვრცელდება (EC) No 765/2008 რეგულაციის 21-ე მუხლი. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოები ჩათვლიან, რომ შეუსაბამობა არ შემოიფარგლება ეროვნული საზღვრებით, ისინი ვალდებულნი არიან კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს შეატყობინონ წკვლევის შედეგების და იმ ზომების შესახებ, რომელთა განხორციელებაც მოსთხოვეს მათ ეკონომიკურ ოპერატორებს. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია უზრუნველყოს ევროპის კავშირის ბაზარზე მის მიერ ხელმისაწვდომი პდა-ის მიმართ ყველა შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიების განაორციელება. იმ შემთხვევაში, თუ ეკონომიკური ოპერატორი პირველი პუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებულ დროში სათანადოდ არ გაახორციელებს შესაბამის მაკორექტირებელ ღონისძიებებს, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოები ვალდებულნი არიან განახორციელონ შესაბამისი ზომები რათა შეზღუდონ შესაბამისი პდა-ის ხელმისაწვდომობა მათ ეროვნულ ბაზარზე, ამოიღონ ან გამოითხოვონ იგი. ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებმა აღნიშნული ზომების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს. 5. 4-ე პუნქტის მეორე პარაგრაფში გათვალისწინებული ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ყველა არსებულ დეტალს, მათ შორის შეუსაბამო პდა-ის იდენტიფიცირებისთვის აუცილებლ მონაცემებს, პდა-ის წარმოშობას, სავარაუდო შეუსაბამობის ხასიათსა და სავარაუდო რისკებს, ასევე განხორციელებული ეროვნული ზომების ხანგრძლივობასა და აღნიშნულ საკითხზე ეკონომიკური ოპერატორის მიერ დაფიქსირებულ არგუმენტებს. ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოებმა უნდა მიუთითონ შეუსაბამობის წარმოშობის რომელიმე ქვემოთ მოცემული მიზეზთაგანი: ა) პდა-ის მიერ ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა; ბ) შესაბამისობის პრეზუმციის მიმნიჭებელი 14-ე მუხლით გათვალისწინებული ჰარმონიზებული სტანდარტების ნაკლოვანებები. ზემოთ ხსენებული პროცედურის ინიციატორი ქვეყნის გარდა სხვა წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს შეატყობინონ მათ მიერ მიღებული ზომებისა და შეუსაბამო პდა-ის შესახებ მათ განკარგულებაში არსებული ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის შესახებ, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებიან მიღებულ ეროვნულ ზომებს შეტყობინება უნდა მოიცავდეს დაუთანხმებლობის მიზეზებს. იმ შემთხვევაში, თუ 4-ე პუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიღების შემდეგ სამი თვის განმავლობაში კომისიის ან რომელიმე წევრი სახელმწიფოს მიერ არ იქნა გამოთქმული წინააღმდეგობა წევრი სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომების მიმართ, აღნიშნული ზომები უნდა ჩაითვალოს გამართლებულად. წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ შესაბამისი პდა-ის მიმართ სათანადო მაკორექტირებელი ღონისძიებების დაუყოვნებლივ გატარება, მათ შორის ისეთის როგორიცაა პდა-ს ბაზრიდან ამოღება. | N1 | 20 | 1. ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო ამ დადგენილებით განსაზღვრული პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის პროცესში ხელმძღვანელობს ამ ტექნიკური რეგლამენტითა და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით განსაზღვრული საქართველოს ბაზარზე პროდუქტის ზედამხედველობის პროცედურებით. 2. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს აქვს ეჭვის საფუძველი, რომ ამ ტექნიკური რეგლამენტით დაფარული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველია, იგი ვალდებულია განახორციელოს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით გათვალისწინებული ბაზარზე ზედამხედველობის ღონისძიებები და ამის შესახებ აცნობოს სათანადო შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს ასეთის არსებობის შემთხვევაში და ამის შესახებ აცნობოს შესაბამის აკრედიტაციის ორგანოს. | ნშ | არასავალდებულო ნაწილი ეხება წევრი სახელმწიფოებს უფლებამოსილებებს |
| 39.1 39.2 39.2 | იმ შემთხვევაში, თუ 38-ე მუხლის 3-ე და 4ე პუნქტებით გათვალისწინებული პროცედურის გატარების შემდგე გამოთმულ იქნა წინააღმდეგობა წევრი სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზომების მიმართ, ან თუ კომისია ჩათვლის, რომ აღნიშნული ღონისძიებები ეწინააღმდეგება ევროკავშირის კანონმდებლობას, კომისია ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაიწყოს წევრ სახელმწიფოებთან და შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატო(ებ)თან კონსულტაციები და გამოიკვლიოს მიღებული ეროვნული ზომები. ჩატარებული კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, კომისია ვალდებულია მიიღოს დამნერგავი აქტი რომელიც განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამართლებულია მიღებული ეროვნული ზომები. კომისიის გადაწყვეტილება უნდა გავრცელდეს ყველა წევრ სახელმწიფოზე. კომისია ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს გადაწყვეტილების შესახებ წევრ სახელმწიფოებსა და შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორებს. იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნულ დონეზე გატარებული ღონისძიებები დამტკიცდება კომისიის მიერ ყველა წევრი სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს აუცილებელი ზომები რათა შეუსაბამო პდა ამოღებულ იქნას მათი ბაზრებიდან და ამის შესახებ უნდა შეატყობინონ კომისიას. იმ შემთხვაში თუ ეროვნული ღონისძიებები არ იქნება გამართლებული წევრი სახელმწიფო ვალდებულია გააუქმოს გატარებული ღონისძიებები. იმ შემთხევაში, თუ ეროვნული ბაზარზე გატარებული, სამშენებლო პროდუქტის შემზღუდველი ღონისძიებები გამართლებულად ჩაითვლება და თუ მიჩნეულ იქნა, რომ აღნიშნული გამოწვეულ იქნა ამ რეგულაციის 38-ე მუხლის 5-ე პუნქტის ბ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ჰარმონიზებული სტანდარტების ნაკლოვანებებით, კომისია ვალდებულია გამოიყენოს (EU) No 1025/2012 რეგულაციის 11-ე მუხლით გათვალისწინებული პროცედურა. |  |  |  | ას | ეხება წევრი ქვეყნების ვალდებულებებს |
| 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 | იმ შემთხვევაში თუ ამ რეგლამენტის 38-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული კვლევის შედეგად წევრი სახელმწიფო აღმოაჩენს, რომ პდა, რომელიც აკმაყოფილებს ამ რეგულაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მაინც შეიცავს რისკს ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისადმი იგი ვალდებულია მოთსხოვოს შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორს ყველა საჭირო ღონისძების გატარება, რათა პდა ბაზარზე განთავსების შემდგომ აღარ შეიცავდეს რისკს, და ასევე გონივრული პერიოდის განმავლობაში, არსებული რისკების ხასიათის გათვალისწინებით ამოიღოს პდა ბაზრიდან ან გამოითხოვოს იგი. ეკონომიკური ოპერატორები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, მათ მიერ ევროკავშირის ფარგლებში, ბაზარზე განთავსებული პდა-ის მიმართ გაატარონ ყველა საჭირო მაკორექტირებელი ღონისძიებები. წევრი სახელმწიფო ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიწოდონ ინფორმაცია კომისიას და სხვა წევრ სახელმწიფოებს. ეს ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ყველა არსებულ დეტალს, მათ შორის, შესაბამისი პდა-ის იდენტიფიკაციისთვის საჭირო მონაცემებს, პდა-ის წარმოშობის შესახებ და პდა-ის მიწოდების ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციას და პდა-სთან დაკავშირებული რისკების და შესაბამისი გატარებული მაკორექტირებელი ღონისძიებების ხასიათისა და ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემებს. კომისია ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაიწყოს წევრ სახელმწიფოებთან და შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატო(ებ)თან კონსულტაციები და გამოიკვლიოს მიღებული ეროვნული ზომები. ჩატარებული კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, კომისია ვალდებულია მიიღოს დამნერგავი აქტი რომელიც განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამართლებულია მიღებული ეროვნული ზომები და აუცილებლობის შემთხვევაში შესთავაზოს წევრ სახელმწიფოებს სათანადო ზომები. დამნერგავი აქტები მიღებულ უნდა იქნას 44-ე მუწლის 3-ე პუნქტით განსაზღვრული გამოცდის პროცედურის შესაბამისად. ადამისნის ჯანმრთელობასა და უსადრთხოებასთან დაკავშირებული სათანადოდ გამართლებული გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში კომისია ვალდებულია 44-ე მუხლის 4-ე პუნქტის შესაბამისად მიიღოს დაუყოვნებლივ დასანერგი დამნერგავი აქტები. კომისიის გადაწყვეტილება უნდა გავრცელდეს ყველა წევრ სახელმწიფოზე. კომისია ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს გადაწყვეტილების შესახებ წევრ სახელმწიფოებსა და შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორებს. |  |  |  | ას | ეხება წევრი ქვეყნების ვალდებულებებს |
| 41.1 41.2 | 38-ე მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, წევრი სახელმწიფო ვალდებულია შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს შეუსაბამობების გამოსწორება, ქვემოთ მოცემული ერთ-ერთ დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში: a) СЕ ნიშანდება დატანილი იქნა (EC) No 765/2008 რეგულაციის 30-ე მუხლით ან ამ რეგულაციის 17-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით; b) СЕ ნიშანდება არ იქნა დატანილი; გ) წარმოების კონტროლის ეტაპზე ჩართული ნოტიფიცირებული ორგანოს საიდენტიფიკაციო ნომერი დატანილ იქნას 17-ე მუხლის მოთხოვნების დარღვევით ან არ იქნა დატანილ; c) EU შესაბამისობის დეკლარაცია შედგენილ იქნა არასწორად, ან არ იქნა შედგენილი; d) ტექნიკური დოკუმენტაცია არ არსებობს ან არასრულია; e) 8-ე მუხლის 6-ე პუნქტით ან 10-ე მუხლის 3-ე პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია არ არსებობს, არასწორია ან არასრული; f) არ არის შესრულებული 8-ე, ან 10-ე მუხლით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა ადამიანისტრატიული მოთხოვნა. . იმ შემთხვევაში, თუ 1 პუნქტში მითითებული შეუსაბამობა შენარჩუნებულ იქნება წევრი სახელმწიფო ვალდებულია გაატაროს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა შეზღუდოს ან აკრძალოს პდა-ის ბაზარზე ხელმისაწვდომობა ან უზრუნველყოს მისი გამოთხოვა ან ბაზრიდან ამოღება. | N1 | 22 | 1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის 26-ე მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო ვალდებულია შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს შეუსაბამობების გამოსწორება, თუ სახეზეა შემდგომ დოკუმენტურ დარღვევათაგან რომელიმე: ა) ნიშანდება დატანილი იქნა ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-14 მუხლების დარღვევით; ბ) შესაბამისი ნიშანდება არ იქნა დატანილი; გ) შესაბამისობის დეკლარაცია არ იქნა შედგენილი; დ) შესაბამისობის დეკლარაცია სწორად არ იქნა შედგენილი; ე) ტექნიკური დოკუმენტაცია არ არის ხელმისაწვდომი ან არასრულყოფილია. 2. თუ ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული შეუსაბამობები არ იქნა აღმოფხვრილი, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო ვალდებულია მიიღოს სათანადო ზომები, რათა შეიზღუდოს ან აიკრძალოს ამგვარი პროდუქტის ბაზარზე განთავსება, ხოლო უკვე განთავსებული პროდუქტები გამოთხოვილ ან/და ამოღებულ იქნას ბაზრიდან. | სშ |  |
| 42.1 42.2 42.3 | იმისათვის, რათა გათვალისწინებულ იქნას ტექნიკური პროგრესი, ცოდნა ან სპეციფიურ რისკის კატეგორიებთან დაკავშირებული სამეცნიერო მტკიცებულებები, კომისიას უნდა მიენიჭოს 43-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული აქტების დამტკიცების უფლებამოსილება, შესაბამისად მას მიენიჭება უფლებამოსილება, ცვლილებები შეიტანოს დანართ I-ში და ერთი კატოგირიიდან სხვა კატეგორიაში გადანაცვლებით შეცვალოს რისკის კატეგორიები. იმ შემთხვევაში თუ წევრ სახელმწიფო არ ეთანხმება დანართი I-ით გათვალისწინებულ რისკის კატეგორიების კლასიფიკაციაში ამა თუ იმ რისკის მიკუთვნებას, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ამის შესახებ კომისიას და შეტყობინებაში მიუთითოს შესაბამისი მიზეზები. დელეგირებული აქტების დამტკიცებამდე კომისია ვალდებულია დეტალურად გამოიკვლიოს რისკები რომლებიც საჭიროებენ კლასიფიკაციას და აღნიშნული კლასიფიკაციის ზეგავლენა. |  |  |  | ას | ეხება კომისიის ვალდებულებებს |
| 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 | კომისიაზე გადაცემული დელეგირებული აქტების დამტკიცების უფლებამოსილებაზე ვრცელდება ამ მუხლით გათვალისწინებული პირობები. 42-ე მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული აქტების დამტკიცების უფლებამოსილება კომისიას უნდა გადაეცეს 5 წლის ვადით 2018 წლის 21 აპრილიდან. კომისია ვალდებულია აღნიშნული ვადის დასრულებამდე არაუმეტეს 9 თვის ვადამდე შეადგინოს მისთვის დელეგირების უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ. აღნიშნული უფლებამოსილება განგრძობილ უნდა იქნეს იგივე ვადით დაუყოვნებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ევროპის პარლამენტი ან საბჭო წინააღმდეგი იქნება მისი გაგრძელების, აღნიშნული უნდა დაფიქსირდეს არაუგვიანეს 3 თვით ადრე თითოეული პერიოდის დასრულებლამდე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ კომისიამ შეინარჩუნოს არსებული პრაქტიკა და განახორციელოს ეხპერტებთან, მათ შორის წევრი სახელმწიფოების ექსპერტებთან კონსულტაციები, ზემოთხსენებული დელეგირებული აქტების დამტკიცებამდე. 42-ე მუხლში ხსენებული დელეგირებული უფლებამოსილება შესაძლებელია გამოხმობილ იქანს ნებისმიერ დროს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს მიერ. გადაწყვეტილება გამოხმობის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების მოქმედებას. გამოხმობის გადაწყვეტილება ძალაში შედგის ევროპის ოფციციალურ საკანონმდებლო ჟურნალში მისი გამოქვეყნების შემდგომ დღეს, ან მასშივე განსაზღვრულ თარიღში. აღნიშნული გადაწყვეტილება არ უნდა მოქმედებდეს სხვა ნებისმიერი უკვე მოქმედი დელეგირებული აქტის ვალიდურობაზე. დელეგირებული აქტის მიღებისთანავე, კომისია ვალდებულია იმავდროულად შეატყობინოს აღნიშნულის შესახებ ევროპის პარლამენტსა და საბჭოს. 42-ე მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული აქტი ძალაში შედის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის შესახებ შეტყობინების გაგზავნიდან 2 თვის ვადაში ევროპის პარლამენტი ან საბჭო არ გამოთქვამს მათ მიღებასთან დაკავშირებით საწინააღმდეგო პოზიციას და ასევე იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ვადის გასვლამდე ევროპის პარლამენტი და საბჭო ორივე ერთად შეატყობინებს კომისიას რომ არ არიან აქტის მიღების წინააღდეგნი. ზემოთ ხსენებული პერიოსი ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს ინიციატივით შესაძლოა გაგრძელდეს ორი თვის ვადით. |  |  |  |  |  |
| 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 | კომისიას დახმარებას უნდა უწევდეს კომიტეტი. აღნიშნული კომიტეტი შეესაბამება რეგულაცია (EU) No 182/2011-ით განსაზღვრულ კომიტეტს. ამ მუხლის დებულებებზე მითითებისას გამოიყენება რეგულაცია (EU) No 182/2011-ის 4-ე მუხლის მოთხოვნები. ამ მუხლის დებულებებზე მითითებისას გამოიყენება რეგულაცია (EU) No 182/2011-ის 5-ე მუხლის მოთხოვნები. ამ მუხლის დებულებებზე მითითებისას გამოიყენება რეგულაცია (EU) No 182/2011-ის 8-ე მუხლისა და 5-ე მუხლის მოთხოვნები. კომიტეტს კონსულტაიებს უნდა უწევდეს კომისიას ნებისმიერი იმ საკითხის გარშემო, რომელიც საჭიროებს ექსპერტების მონაწილეობას (EU) No 1025/2012 რეგულაციის შესაბამისად ან ევროპის გაერთიანების სხვა კანონმდებლობის შესაბამისად. კომისია უფლებამოსილია, მისივე პროცედურის დაცვით განიხილოს ამ რეგულაციის დანერგვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი, რომელიც წამოყენებული იქნება განსახილველად მისი უფროსის ან წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლის მიერ. |  |  |  | ას | ეხება კომიტეტის ვალდებულებებს |
| 45.1 45.2 | წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან დააწესონ ეკონომიკური ოპერატორების მიერ ამ რეგულაციით განსაზღვრილი მოთხოვნების დარღვევისთვის დაჯარიმების წესები. აღნიშნული წესები შესაძლოა მოიცავდნენ სისხლის სამართლებრივ დევნას მძიმე დარღვევების შემთხვევაში. ჯარიმები უნდა იყოს აღმკვეთი ხასიათის, პროპორციული და ეფექტური. წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან შეატყობინონ კომისიას აღნიშნული წესები შესახებ 2018 წლის 21 მარტამდე, ხოლო აღნიშნულ წესებში შესაბამის ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ. წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან გაატარონ ყველა აუცილებელი ზომა ეკონომიკური ოპერატორების მიერ ამ რეგულაციის შესაბამისი მოთხოვნების დარღვევებისთვის განსაზღვრული დაჯარიმების წესების დასანერგად. |  |  |  | ას | ეხება წევრი სახელმწიფოების ვალდებულებებს |
| 46 | დირექტივა 89/686/EEC გაუქმებულ უნდა იქნას 2018 წლის 21 აპრილიდან გაუქმებულ დირექტივისადმი მითითებები უნდა ჩამოყალიბდეს სახეცვლილად, მიუთითებდეს ამ რეგულაციაზე და განხილულ უნდა იქნას დანართ X-ით გათვალისწინებულ კორელაციის ცხრილთან ერთად. |  |  |  | ას | ეხება ეხება დირექტივის სხვა ევროკავშირის ნორმატიულ აქტებთან ურთიერთმიმართებას |
| 47.1 47.2 | 2-ე მუხლის გათვალისწინებით წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან არ დააბრკოლონ Directive 89/686/EEC დირექტივით დაფარული პროდუქტების ხელმისაწვდომობა ბაზარზე, თუ აღნიშნული პროდუქტები აკმაყოფილებენ ამავე დირექტივას და ბაზარზე განთავსებულ იქნენ 2019 წლის 21 აპრილამდე. EC ტიპის გამოცდის სერტიფიკატები და აღიარების გადაწყვეტილებები, რომლებიც გაცემულ იქნა 89/686/EEC დირექტივის შესაბამისად ინარჩუნებენ ვალიდურობას 2023 წლის 21 აპრილამდე, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ მათი მოქმედების ვადა იწურება აღნიშნულ თარიღამდე. |  |  |  | ას | ეხება წევრი ქვეყნების ვალდებულებებს |
| 48.1 48.2 | ეს რეგულაცია ძალაში შედის ევროპის ოფიციალურ ჟურნალში მისი გამოქვეყნებიდან 20-ე დღეს ეს რეგულაცია ძალაში შედის 2018 წლის 21 აპრილს გარდა შემდეგი მუხლებისა: a) 20-ე მუხლიდან 36-ე მუხლის ჩათვლით და 44-ე მუხლი. აღნიშნული მუხლები ძალაში შედის 2016 წლის 21 ოქტომბრიდან. b) 45-ე მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც ძალაში შედის 2018 წლის 21 მარტიდან. |  |  |  | ას | ეხება დირექტივის ამოქმედების ვადას |
| I დანართი | პდა-ს რისკის კატეგორიები ეს დანართი რომელთა განსაზღვრავს რისკის კატეგორიებს რომლებისგანაც პდა-მ უნდა დაიცვას მომხმარებლები. კატეგორია I კატეგორია I მოიცავს შემდეგ რისკებს: a) ზედაპირული მექანიკური დაზიანება; b) სუსტი მოქმედების საწმენდ მასალებთან კონტაქტი ან წყალთან ხანგრძლივი კონტაქტი; c) კონტაქტი ცხელ ზედაპირებთან რომელთა ტემპერატურა არ აღემატება 50 °C-ს; d) მზის სინათლით გამოწვეული თვალების დაზიანება (გარდა მზეზე დაკვირვებით მიღებულისა); e) არაექსტრემალური ბუნების ატმოსფერული პირობები. კატეგორია II კატეგორია II მოიცავს რისკებს რომელიც არ არის დაფარული კატეგორია I ით და კატეგორია III-ით კატეგორია III კატეგორია III მოიცავს რისკებს, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული შედეგები, ისეთები როგორებიცაა, სიკვდილი და ჯანმრთელობის შეუქცევადი დაზიანება, რომლებიც დაკავშირებულია შემდეგ მიზეზებთან: a) ჯანმრთელობისთვის აფრთხის შემცველი ნივთიერებები და ნაზავები; b) გაიშვიათებული ჟანგბადის მქონე ატმოსფეროები; c) საზიანო გიოლოგიური აგენტები; d) მაიონებელი გამოსხივება; e) მაღალი ტემპერატურის გარემო, რომლის ეფექტი უთანაბრდება სულ მცირე 100 °C ჰაერის ტემპერატურას; f) დაბალი ტემპერატურის გარემო, რომლის ეფექტი უთანაბრდება -50 °C ჰაერის ტემპერატურას ან ნაკლებს; g) სიმაღლიდან ვარდნა; h) ელექტრული შოკი და ძაბვის ქვეშ მუშაობა; i) ჩაძირვა; j) ხელსაჭერი ჯაჭვა-ხერხით მიღებული ჭრილობები; k) მაღალი წნევის ჭავლები; l) ტყვიით ან დანით მიყენებული ჭრილობები; m) საზიანო ხმაური. | N1 | I დანართი | 1. ეს დანართი განსაზღვრავს რისკის კატეგორიებს, რომელთაგანაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რეგლამენტმა უნდა დაიცვას მომხმარებელი. 2. I კატეგორია მოიცავს შემდგომ რისკებს: ა) ზედაპირული მექანიკური დაზიანება; ბ) სუსტი მოქმედების საწმენდ მასალებთან კონტაქტი ან წყალთან ხანგრძლივი კონტაქტი; გ) კონტაქტი ცხელ ზედაპირთან, რომლის ტემპერატურაც არ აღემატება 50 °C-ს; დ) მზის სინათლის ზემოქმედებით გამოწვეული თვალების დაზიანება (გარდა მზეზე დაკვირვებით მიღებულისა); ე) ატმოსფერული პირობები, რომლებიც არ არის ექსტრემალური ბუნების. 3. II კატეგორია მოიცავს რისკებს, რომლებსაც არ განსაზღვრავს I და III კატეგორიები. 4. III კატეგორია განსაზღვრავს რისკებს, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი სერიოზული შედეგები, როგორებიცაა სიკვდილი და ჯანმრთელობის განუკურნებელი დაზიანება. ეს რისკები შესაძლოა დაკავშირებული იყოს შემდგომ მიზეზებთან: ა) ნივთიერებები და ნაერთები, რომლებიც ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველია; ბ) ატმოსფეროში ჟანგბადის ნაკლებობა; გ) საზიანო ბიოლოგიური აგენტები; დ) მაიონებელი გამოსხივება; ე) მაღალი ტემპერატურის გარემო, რომლის ეფექტიც უთანაბრდება სულ მცირე 100 °C ჰაერის ტემპერატურის ეფექტს; ვ) დაბალი ტემპერატურის გარემო, რომლის ეფექტიც უთანაბრდება მაქსიმუმ -50 °C ჰაერის ტემპერატურის ეფექტს; ზ) სიმაღლიდან ვარდნა; თ) ელექტრული შოკი და ძაბვის ქვეშ მუშაობა; ი) დახრჩობა; კ) ხელში დასაჭერი ხერხით მიღებული ჭრილობები; ლ) მაღალი წნევის ჭავლები; მ) ტყვიით ან დანით მიყენებული ჭრილობები; ნ) ზიანის მომტანი ხმაური. | სშ |  |
| დანართი II | წინასწარი შენიშვნები - ამ რეგულაციით განსაზღრული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა. - ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნებთან დაკავშირებული ვალდებულებები ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც განსახილველი პდა-სთვის არსებობს შესაბამისი რისკები. - ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები ინტერპრეტირებულნი და გამოყენებულნი უნდა იყვნენ პდა-ის დაპროექტებისა და წარმოების დროს არსებული პრაქტიკისა და ტექნოლოგიური პროგრესის მიღწევების გათვალისწინებით, ასევე იმ ეკონომიკური და ტექნიკური მიზანშეწონილობების გათვალისწინებით, რომლებიც თავსებადნი არიან ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მაღალ დონესთან. - მწარმოებელი ვალდებულია განახორციელოს რისკის ანალიზი მის მიერ წარმოებულ პდა-სთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებისთვის. მწარმოებელი ვალდებულია პდა აწარმოოს აღნიშნული ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით. - პდა-ის პროექტირებისა და წარმოების დროს ასევე ინსტრუქციების მომზადებისას მწარმოებელი ვალდებულია გაითვალისწინოს პდა-ის არამარტო დანიშნულებისამებრ გამოყენება არამედ გონივრულად განჭვრეტადი გამოყენებაც. შესაბამისად შემთხვევებში უზრუნველყოფილ უნდა იქნას მომხმარებლისგან განსხვავებული სხვა პირების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. - ზოგადი მოთხოვნები რომლებიც ვრცელდება ყველა პდა-ზე პდა უნდა უზრუნველყოფდეს დანიშნულებით გათვალისწინებული რისკებისგან ადეკვატურ დაცვას. - დაპროექტების პრინციპები - ერგონომიულობა პდა დაპროექტებული და წარმოებული უნდა იქნას იმგვარად, რომ წინასწარგანსაზღვრული დანიშნულების პიროებებში გამოყენებისას მომხმარებელს შეეძლოს რისკების შემცველი საქმიანობის ნორმალურად განხორციელება, რამდენადაც შესაძლებელია უმაღლესი დონის დაცვის პირობებში. - დაცვის დონეები და კლასები - დაცვის ოპტიმალური დონე პდა-ის პროექტირებისას გასათვალისწინებელი დაცვის ოპტიმალური დონე წარმოადგენს იმგვარ დაცვის დონეს რომლის მიღმა პდა-ის ტარებით გამოწვეული შეზღუდვები ზღუდავს მის ეფექტურ გამოყენებას რისკის შემცველ გარემოში მოხმარებისა და ნორმალური აქტივობის დროს. - სხვადასხვა დონის რისკების შესაბამისი დაცვის კლასები როდესაც პდა-ის სხვადასხვა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენება უკავშირდება ერთი და იმავე რისკის სხვადასხვა დონეებს პდა-ის პროექტირებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას დაცვის შესაბამისი კლასები. - პდა-ის უვნებლობა - თანდაყოლილი რისკებისა და სხვა მავნე ფაქტორების არარსებობა პდა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და დამზადებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში არ წარმოშობდეს რისკებს ან სხვა საშიშ ფატორებს. - შესაფერისი შემადგენელი მასალები მასალები, რომლებისგანაც შექმნილია პდა, მათ შორის ნებისმიერი მათი შესაძლო რღვევის პროდუქტები არ უნდა ზემოქმედებდნენ ნეგატიურად მომხმარებლის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. - მომხმარებელთან შეხებაში მყოფი პდა-ის ყველა ნაწილის ზედაპირის დამაკმაყოფილებელი პირობები პდა-ის ყველა იმ ნაწილის ზედაპირს, რომელიც შეხებაშია ან მოსალოდნელია რომ შეხებაში მოვიდეს მომხმარებელთან მისი გამოყენებისა და ტარების დროს, არ უნდა გააჩნდეს უხეში ზედაპირი, მახვილი კუთხეები, ბასრი დაბოლოებები და სხვა ნაწილები, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს გადამეტებული გაღიზიანება ან ტრავმა. - მაქსიმალურად დასაშვები მომხმარებლის დაბრკოლება პდა-ისგან გამოწვეული ნებისმიერი განსახორციელებელი ქმედების, მისაღები პოზის თუ ორგანოლეპტური აღქმის დაბრკოლება მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი. პდა-ის გამოყენებამ არ უნდა დააბრკოლოს ქმედება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს მომხმარებლისთვის საფრთხე. - კომფორტი და ეფექტურობა - პდა-ის ადაპტაცია მომხმარებლის აგებულებასთან პდა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ სათანადოდ ერგებოდეს მომხმარებელს და ნარჩუნდებოდეს დამაგრების/მორგების ადგილზე, წინასწარ განჭვრეტადი მოხმარების განმავლობაში და აღნიშნული მიზნით ითვალისწინებდეს განსახორციელებელ ქმედებებს, მისაღებ პოზებს და ასევე სხვა განუსაზღვრელ ფაქტორებს. აღნიშნული მიზნით შესაძლებელი უნდა იყოს პდა-ის მორგება მომხმარებლის აგებულებაზე ყველა შესაძლოა საშუალებით, მათ შორის სათანადო მორგებისა და რგულირების სისტემებითა და ზომებისა და მასშტაბების ადეკვატური შერჩევის გზებით. - სიმსუბუქე და სიმტკიცე პდა უნდა იყოს რაც შეიძლება მსუბუქი იმის გათვალისწინებით რომ არ იქნას შემცირებული მისი სიმტკიცე და ეფექტურობა. პდა უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით სპეციალურ მოთხოვნებს, რათა უზრუნველყოს მისი დანიშნულებით განსაზღვრული რისკებისგან ეფექტური დაცვა და მოხმარების წინასწარ განჭვრეტად პირობებში უნდა უძლებდეს გარემო ფაქტორებს. - ერთობლივი გამოყენებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა ტიპის პდა-ის თავსებადობა ერთი და იმავე მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული რამოდენიმე პდა-ის სხვადასხვა ტიპი, სხეულის სხვადასხვა ნაწილების ერთდროული დაცვის უზრუნველსაყოფად თავსებაი უნდა იყოს ერთმანეთთან. - დამცავი ტანსაცმელი შეცვლადი დამცავი ნაწილებით დამცავი ტანსაცმელი რომელიც შეიცავს შეცვლად დამცავ ნაწილებს წარმოადგენს პდა-ს და შესაბამისობის შეფასების პროცედურებისას განხილულ უნდა იქნას როგორც კომპლექტი. - მწარმოებლის ინსტრუქცია და ინფორმაცია მწარმოებლის სახელსა და მისამართთან ერთად პდა-ს უნდა ახლდეს ინსტრუქციები, რომლებიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: a) შენახვის, გამოყენების, ქმენდის, შეკეთების, მოვლისა და დეზინფექციის ინსტრუქციებს. მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული წმენდის, მოვლისა და დეზინფექციისთვის გამოყენებული პროდუქტები უარყოფითან არ უნდა ზემოქმედებნენ პდა-სა და მომხმარებელზე ინსტრუქციით გათვალისწინებული მოხმარების პირობებში; b) დაცვის დონისა და კლასის განსაზღვრისთვის განხორციელებული შემოწმებების დროს პდა-ის ფუნქციონირებაზე მიღებული მონაცემების შესახებ ჩანაწერები; c) შესაბამის შემთხვევებში, გამოსაყენებელი აქსესუარების და შესაბამისი სათადარიგო ნაწილების მახასიათებლები; d) შესაბამის შემთხვევებში, რისკის სხვადასხვა დონეების შესაბამისი დაცვის კლასები და შესაბამისი გამოყენების ლიმიტები; e) შესაბამის შემთხვევებში, პდა-ის ან მისი განსაზღვრული კომპონენტების დაძველების თვე, წელი ან პერიოდი; f) შესაბამის შემთხვევებში, ტრანსპორტირებისთვის შესაფერისი შეფუთვის ტიპი; g) ნებისმიერი ნიშანდების მნიშვნელობა (იხ. პუნქტი 2.12) h) რისკები რომელთა წინააღმდეგ დასაცავად არის განკუთვნილი პდა; i) მითითებები შესაბამის რეგულაციებსა და შესაბამის შემთხვევბში ევროპის კავშირის სხვა ჰარმონიზებულ კანონმდებლობაზე; j) პდა-ის შესაბამისობის შეფასების პროცესში ჩართული ორგანოს ან ორგანოების სახელი, მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი; k) შესაბამისი ჰარმოზებული სტანდარტ(ებ)ის შესახებ მითითებებს, მათ შორის სტანდარტ(ებ)ის მიღების თარიღს ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების გამოყენების შესახებ მითითებებს; l) ინტერნეტ მისამართს რომელზეც განთავსებულია EU შესაბამისობის დეკლარაცია იმ შემთხვევაში, თუ პდა-ს ახლავს EU შესაბამისობის დეკლარაცია ი),კ),ლ) და m) პუნქტებში მითითებული ინფორმაციის დატანა ინსტრუქციაში არ არის აუცილებელი. - დამატებითი მოთხოვნების რამოდენიმე ტიპის პდა-სთვის - პდა რომელიც შეიცავს მორგების სისტემას იმ შემთხვევაში, თუ პდა შეიცავს მორგების სისტემას, იგი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მორგების შემდგომ არ მოხდეს მისი თვითნებური მოშვება/შეხსნა წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას. - პდა, რომელიც ფარავს დასაცავი სხეულის ნაწილებს პდა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მისი მოხმარებისას გამოწვეული პესპირაცია მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში იგი აღჭურვილი უნდა იყოს პესპირაციის შეწოვის უნარით. - პდა რომელიც განკუთვნილია თვალების, სახისა და სასუნთქი სისტემებისთვის პდა-სგან გამოწვეული მომხმარებლის სახის, თვალების, ხედვის არეალისა და სასუნთქი სისტემის შეზღუდვა დაყვანილ უნდა იქნას მინიმუმამდე. ზემოთ აღნიშნულ პდა-ის ხედვის ეკრანებს უნდა გააჩნდეთ შესასრულებელი მომხმარებლის მიერ სამუშაოს სიზუსტესა და მუშაობის ხანგრძლივობასთან შესატყვისი ნეიტრალური ოპტიკური მახასითებლები. აუცილებლობის შემთხვევაში ამგვარი პდა დამუშავებული უნდა იყოს დაორთქვლის საწინააღმდეგო საშუალებით ან გააჩნდეს დაორთქვლის პრევენციის საშუალებები. პდა-ის ის მოდელები, რომლებიც განკუთვნილია იმ მომხმარებლებისთვის რომელთა მხედველობაც საჭიროებს კორექტირებას თავსებადნი უნდა იყვნენ სათვალეებთან ან კონტაქტურ ლინზებთან. - დაძველებას დაქვემდებარებული პდა იმ შემთხვევაში, თუ ცნობილია, რომ პდა-ის დამზადებით გათვალისწინებული ფუნქციონირება შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს დაძველებით ამგვარ პდა-ზე უნდა მიეთითოს დამზადების თვე და წელი ან/და მწყობრიდან გამოსვლის თვე და წელი. აღნიშნული მითითებები მკაფიოდ და უცდომელად უნდა იქნას დატანილი ნიშანდების სახით თითოეულ პდა-ზე ან მის შეფუთვაზე. თუ მწარმოებელს არ შეუძლია განსაზღვროს პდა-ის გამოყენების ვადა, იგი ვალდებულია ინსტრუქციებში მიუთითოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც შემსყიდველს ან მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს დაადგინოს პდა-ს მწყობრიდან გამოსვლის გონივრული ვადა, შესაბამისი წელი და თვე, მოდელის ხარისხისა და შენახვის, გამოყენების, წმენდის, შენარჩუნებისა და რემონტის პირობების გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული პერიოდული წმენდით გამოწვეული დაძველება შეიძლება გახდეს პდა-ის ფუნქციონირების სწრაფი დაქვეითების მიზეზი, მწარმოებელი ვალდებულია ბაზარზე განთავსებულ თითოეულ პდა-ზე დაიტანოს ნიშანდება, რომელზეც მითითებულ იქნება მისი მაქსიმალური წმენდის ოდენობა, რომლის შემდგომაც იგი უნდა დაექვემდებაროს შემოწმებას ან ჩამოიწეროს. ასეთი ნიშანდების არ დატანის შემთხვევაში ზემოთ ხსენებული ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას შესაბამის ინსტრუქციებში. - პდა რომელიც შესაძლოა ჩათრეულ იქნას მუშაობის პროცესში იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში არსებობს მოძრავი საგნების მიერ პდა-ის ჩათრევის რისკი, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მომხმარებლისთვის ზიანი, იგი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ ჩათრეული ნაწილი მოიხეს ან გატყდეს და შესაბამისად გამორიცხულ იქნას მოსალოდნელი საფრთხეები. - პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი პდა პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი პდა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ გამორიცხავდეს ელექტრული და ელექტროსტატიკური მუხტით, დარტყმით გამოწვეულ წრედის ან ნაპერწკლის წარმოქმნით გამოწვეულ ფეთქებადი ნაზავების აალებას. - მყისიერი გამოყენებისთვის გამიზნული ან მყისიერად მორგება მოხსნის პდა მყისიერი გამოყენებისთვის გამიზნული ან მყისიერად მორგება მოხსნის პდა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მინიმუმამდე ამცირებდეს მისი მოხსნისა და მორგების დროს. იმ შემთხვევაში, თუ პდა აღჭურვილია მაფიქსირებელი სისტემებით, რომელიც ხელს უწყობს მომხმარებელზე მის სწორ პოზიციაში შენარჩუნებას ან მის მოხსნას, ამგვარი სისტემები სწრაფი და ადვილი მანიპულირების შესაძლებლობას უნდა იძლეოდნენ. - ძალზედ საშიშ პირობებში გამოსაყენებელი პდა მწარმოებლის მიერ წარდგენილი ძალზედ საშიშ პირობებში გამოსაყენებელი პდა-ის ინსტრუქციები უნდა მოიცავდნენ კომპეტენტური, გაწვრთნილი პირებისთვის ინფორმაციას, რომლებიც უზრუნველყოფენ აღნიშნული ინფორმაციის ინსტერპრეტირებასა და მომხმარებლის მიერ პდა-ს უსაფრთხო გამოყენებას. ინსტრუქციები ასევე უნდა მოიცავდნენ პდა-ის სწორად მორგებისა და გამართული ფუნქციონირების დამოწმების დასანერგი პროცედურის აღწერას. იმ შემთხვევაში თუ პდა აღჭურვილია სასიგნალო სისტემით, რომელიც აქტიურდება სათანადო დაცვის დონის არარსებობის შემთხვევაში, სასიგნალო სისტემა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და პდა-ზე განთავსებული, რომ წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას მომხმარებლის მიერ მოხდეს სიგნალის აღქმა. - პდა რომელიც შეიცავს კომპონენტებს რომელთა მორგება და მოხსნა შეუძლია მომხმარებელს იმ შემთხვევაში, თუ პდა მოიცავს კომპონენტებს, რომელთა დამაგრება, მოხსნა ან მორგება, მათი შეცვლის მიზნით შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ, ამგვარი კომპონენტები ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ შესაძლებელი იყოს მათი ინსტრუმენტების გარეშე ადვილად მოხსნა, დამაგრება და მორგება. - გარე დამხმარე აღჭურვილობაზე დაკავშირებისთვის გამიზნული პდა იმ შემთხვევაში, თუ პდა მოიცავს სხვა დამხმარე აღჭურვილობასთან დამაკავშირებელ/ჩასაბმელ სისტემას, კავშირის საშუალებები ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წამორმოებული, რომ პდა-ის დაკავშირება შეიძლებოდეს მხოლოდ სათანადო აღჭურვილობასთან. - პდა რომელიც მოიცავს სითხის ცირკულირების სისტემას იმ შემთხვევაში, თუ პდა მოიცავს სითხის ცირკულირების სისტემას, აღნიშნული სისტემა ისე უნდა იყოს შერჩეული, დაპროექტებული და განთავსებული, რომ იძლეოდეს სითხის განახლების შესაძლებლობას დასაცავი სხეულის მთლიანი ზედაპირის გასწვრივ, მომხმარებლის სხეულის პოზისა და მოძრაობის მიუხედავად, წინასწარ განჭვრეტადი მოხმარების პირობებში. - პდა რომელსაც გააჩნია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ერთი ან რამოდენიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანდება ან ინდიკატორი იმ შემთხვევაში თუ პდა-ს გააჩნია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ერთი ან რამოდენიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანდება ან ინდიკატორი მათი დატანა შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს ჰარმონიზებული პისტოგრამების ან იდეოგრამების ფორმით. აღნიშნული ნიშანდებები უნდა იყოს და პდა-ის წინასწარ განსაზღვრული ექპლუატაციის სრული ვადის განმავლობაში უნდა ინარჩუნებდეს სრულყოფილ გარჩვადობას და მკაფიოობას. აღნიშნული ნიშანდებები ასევე უნდა იყოს სრული, ზუსტი და დეტალური, რათა თავიდან იქნას აცილებული მათი ნებისმიერი არასწორი ინტერპრეტირება. მათ შორის, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ნიშანდებები შეიცავენ სიტყვებს ან წინადადებებს, მათი დატანა უნდა განხორციელდეს მომხმარებლისა ან სხვა საბოლოო გამომყენებლისთვის ადვილად გასაგებ ენაზე, იმ ქვეყანაში არსებული ენობრივი მოთხოვნების დაცვით რომლის ბაზარზეც ხელმისაწვდომ იქნა პდა. იმ შემთხვევაში, თუ პდა-ზე მისი ფიზიკური ზომის გამო შეუძლებელია ყველა ან ზოგიერთი ნიშანდების დატანა, შესაბამისი ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას შეფუთვასა და მწარმოებლის მიერ შედგენილ ინსტრუქციებში. - პდა რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის მდებარეობის შესახებ ვიზუალური სიგნალის გაცემა პდა-ს, რომელიც გამიზნულია ისეთ წინასწარ განჭვრეტად მოხმარების პირობებში გამოყენებისთვის როდესაც საჭიროა მომხმარებლის მდებარეობის შესახებ ინდივიდუალური სიგნალის გაცემა, უნდა გააჩნდეს ერთი ან მეტი ეფექტურ პოზიციაზე განთავსებული მოწყობილობა რომელსაც შეუძლია მიმართოს ან აირეკლოს შესაბამისი ინტენსიობის, ფოტომეტრული ან კოლორიმეტრული ნათების თვისებების მქონე ხილვადი გამოსხივება. - მრავლობით რისკებთან დაკავშირებული პდა პდა, რომელილც გამიზნულია მომხმარებლის რამოდენიმე ერთობლივი რისკისგან დასაცავად ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ ა თითოეული რისკისთვის კმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. - სპეციფიური რისკებისთვის გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნები - მექანიკური ზემოქმედებისგან დაცვა - საგნების ჩამოვარდნის, გატყორცნისა და სხეულის დაბრკოლებებთან შეჯახებით გამოწვეული ზემოქმედება საგნების ჩამოვარდნის, გატყორცნისა და სხეულის დაბრკოლებებთან შეჯახებით გამოწვეული ზემოქმედებისგან დაცვის ფუნქციის მქონე პდა-ს უნდა გააჩნდეს საკმარისი შოკის მშთანთქმელი თვისებები, დაცული ადგილების დაჯახებით ან შერჭობით გამოწვეული ზიანის ასაცილებლად. აღნიშნული თვისებები უნდა უზრუნველყოფდნენ დაცვას სულ მცირე შეჯახების ენერგიის იმ დონემდე რომლის მიღმა პდა-ის დამცველი შრის გადამეტებული ზომა ან მასა დაბრკოლებას შეუქმნის წინასწარ განსაზღვრული მოხმარების პერიოდში პდა-ის ეფექტურ გამოყენებას. - ჩამოვარდნა - დაცურებით გამოწვეული ჩამოვარდნისგან დაცვა დაცურების საწინააღმდეგო დამცავი ფეხსაცმლის ძირი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, წარმოებული ან დამატებითი საშუალებებით აღჭურვილი, რომ გადაადგილების ზედაპირის ბუნებისა და მდგომარეობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფდეს ადეკვატურ მოჭიდებას. - სიმაღლიდან ჩამოვარდნისგან დაცვა პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია სიმაღლიდან ვარდნისგან ან მისი შედეგებისგან დასაცავად უნდა გააჩნდეს სხეულის დამჭერი და შესაბამისი ჩაბმის სისტემა, რომელიც შესაძლებელია დამაგრებულ იქნას საიმედო გარე საყრდენზე. იგი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას მინიმუმამდე იქნას შემცირებული მომხმარებლის ვერტიკალური ვარდნა დაბრკოლებებთან შეჯახების თავიდან ასაცილებლად, ისე, რომ დამუხრუჭების ძალამ არ მიაღწიოს ზღვრულ მნიშვნელობას, რომლის დროსაც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ფიზიკური დაზიანება ან პდა-ის რომელიმე კომპონენტის შეხსნა ან რღვევა/გატეხვა, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს მომხმარებლის ჩამოვარდნა. რღვევის/გატეხვის შემთხვევაში პდა უნდა უზრუნველყოფდეს მომხმარებლის შენარჩუნებას სათანადო პოზიციაში, რომლის დროსად შესაძლებელი იქნება აუცილებლობის შემთხვევაში დახმარების დალოდება. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციას : ა) საიმედო გარე ჩასაბმელი საყრდენი წერტილის მახასიათებლებს და მომხმარებლის ქვევით არსებულ ზედაპირამდე არსებული მინიმალური დისტანციის თაობაზე მოთხოვნას; ბ) სხეულზე დამჭერი მოწყობილობის მორგებისა და საიმედო გარე საყრდენ წერტილთან ჩასაბმელი სისტემის მიმაგრების მოთხოვნებს. - მექანიკური ვიბრაცია მექანიკური ვიბრაციის ეფექტებისგან დაცვისთვის განკუთვნილ პდა-ს უნდა გააჩნდეს რისკის ქვეშ მყოფი სხეულის ნაწილებზე საზიანო ვირბაციის მქონე კომპონენტების ზემოქმედების ადეკვატური განეიტრალების შესაძლებლობა. - სხეულის ნაწილებზე სტატიკური კომპრესიისგან დაცვა პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ნაწილებზე სტატიკური კომპრესიისგან დაცვისთვის უნდა გააჩნდეს კომპრესიისგან გამოწვეული სტრესული ზემოქმედების საკმარისად განეიტრალების შესაძლებლობა, სერიოზული რისკებისა და დაზიანების ქრონიკული სიმფტომების თავიდან ასაცილებლად. - მექანიკური დაზიანებისგან დაცვა პდა-ის შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები, რომლებიც განკუთვნილია მთლიანი სხეულის ან მისი ნაწილის ზედაპირული დაზიანებებისგან, მათ შორის ჭრილობების, გახვრეტის, ნაკბენებისა და გადაქერცვლისგან დასაცავად შერჩეული, დაპროექტებული და ინკორპორირებული უნდა იყოს ისე, რომ შესაბამისი ტიპის პდა, წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას, უზრუნველყოფდეს გადაქერცვლის, გახვრეტისა და გაჭრის საკმარის მედეგობას. - სითხეებისგან დაცვა - დახრჩობისგან დაცვა პდა, რომელიც განკუთვნილია დახრჩობისგან დასაცავად უნდა უზრუნველყოფდეს სითხეში ჩავარდნილი გადაღლილი ან უგონოდ მყოფი მომხმარებლის ზედაპირზე, სიცოცხლისთვის საფრთხის შეუქმნელად რაც შეიძლება სწრაფად დაბრუნებას და ზედაპირზე მის შენარჩუნებას და თავისუფალი სუნთქვის პირობებში დახმარების ლოდინის შესაძლებლობას. პდა შესაძლებელია თვისობრივად იყოს ნაწილობრივ ან სრულად მოტივტივე, ან შესაძლებელი იყოს მისი გაბერვა აირით, შეიძლებოდეს აირის მექანიკურად ან ავტომატურად გამოშვება ან პირით გაბერგვა. წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას: ა) პდა, მისთვის დადგენილი ფუნქციის დამაკმაყოფილებლად შესრულებასთან ერთად, უნდა უძლებდეს შესაბამის სითხესთან შეჯახებით გამოწვეულ ზეგავლენას და დანიშნულებით გათვალისწინებული გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას; ბ) გასაბერი პდა უნდა იბერებოდეს სრულად და მყისიერად. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი წინასწარ განჭვრეტადი პირობები მოითხოვს, კონკრეტული ტიპის პდა-ები უნდა აკმაყოფილებდნენ ერთ ან რამოდენიმე შემდეგ მოთხოვნას: a) უნდა გააჩნდეთ მეორე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ყველა გასაბერი მოწყობილობა ან/და სინათლის ან სასიგნალო მოწყობილობა; b) უნდა გააჩნდეთ ჩასაბმელი და სხეულთან მისაბმელი მოწყობილობა რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის ამოყვანას სითხიდან; c) უნდა იყვნენ ხანგრძლივი გამოყენებისთვის შესაფერისი მომხმარებლის იმ აქტივობის სრული პერიოდის განმავლობაში, რომლის დროსაც მომხმარებელი შესაძლოა ჩაცმულ მდგომარეობაში ჩავარდეს სითხეში ან რომლის დროსაც საჭიროა მომხმარებლის ჩაძირვა სითხეში. - ტივტივის დამხმარე საშუალებები ტანსაცმელი რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტური ტივტივის დონეს, მისი წინასწარ განჭვრეტადი დანიშნულების გათვალისწინებით, უნდა უზრუნველყოფდეს სითხეში საკმარისს საყრდენს და ტარებისას უნდა იყოს უსაფრთხო. წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას პდა არ უნდა აბრკოლებდეს მომხმარებლის თავისუფალ მოძრაობას, იძლეოდეს ცურვის და საფრთხისგან საკუთარი თავის დახსნისა და სხვა პირების გადარჩენის მიზნით თავისუფალი მოქმედების საშუალებას. - ხმაურის საზიანო ზემოქმედებისგან დაცვა პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია ხმაურის საზიანო ზემოქმედებისგან დასაცავად უნდა შეეძლოს საზიანო ხმაურის ეფექტის განეიტრალება იმგვარად, რომ მომხმარებელზე ხმაურის მავნე ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2003/10/EC დირექტივით განსაზღვრულ ზღვრულ მნიშვნელობებს. თითოეულ პდა-ზე დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება, რომელზეც ასახული იქნება ხმის განეიტრალების დონე. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე. - სიცხის ან/და ხანძრისგან დაცვა პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია მთლიანი სხეულის ან მისი ნაწილის სიცხის ან/და ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად უნდა გააჩნდეს გამოყენების წინასწარ განჭვრეტადი გარემოს შესაბამისი თერმული იზოლაციის უნარი და მექანიკური სიმტკიცე. - პდა-ის შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები სხივური ან კონვექციური სიცხისგან დასაცავად განკუთვნილ შემადგენელ მასალას და სხვა კომპონენტებს უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი სითბური ნაკადის გადაცემის სათანადო კოეფიციენტი და უნდა იყოს საკმარისად უწვადი, წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მოხმარებისას, სპონტანური აალებით გამოწვეული რისკების გამოსარიცხად. იმ შემთხვევაში, თუ ზემოთ ხსენებული მასალის გარე ზედაპირს საჭიროა რომ ჰქონდეს არეკვლვის უნარი, არეკვლვა უნდა შეესაბამებოდეს სიცხის ნაკადის ინტენსიურობას ინფრაწითელ დიაპაზონში გამოსხივებისას. მაღალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობის, ან იმ აღჭურვილობის მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცხელი მასალების შეშხეფებას, როგორიცაა მდნარი მასალები, უნდა გააჩნდეთ საკმარისი თერმული მახასიათებლები, რომ შეინარჩუნონ დაგროვებული სიცხის უდიდესი ნაწილი მომხმარებლის მიერ საშიში გარემოს დატოვებისა და პდა-ის მოხსნამდე. პდა-ის მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცხელი მასალების შეშხეფებას, ასევე უნდა გააჩნდეთ მექანიკური ზემოქმედების შთანთქმის საკმარისი უნარი (იხ. პუნქტი 3.1). პდა-ის მასალა და სხვა კომპონენტები, რომლებიც შესაძლოა შემთხვევით მოვიდნენ შეხებაში ალთან, ასევე ინდუსტრიულ და ხანძართან ბრძოლის აღჭურვილობაში გამოყენებული მასალა და სხვა კომპონენტები უნდა იყვნენ საკმარისად უწვადი და გააჩნდესთ რკალური და თერმული სიცხისგან დაცვის უნარი, რომელიც შეესაბამება წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებთან დაკავშირებული რისკის კლასებს. აღნიშნული მასალები არ უნდა დნებოდნენ და არ უნდა უწყობდნენ ხელს ალის გაჩენას. - დასრულებული და წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისთვის მზად მყოფი პდა a) პდა-ს მოხმარებისას მომხმარებელზე გადაცემული სითბოს დონე ნებისმიერ პირობებში უნდა იყოს საკმარისად დაბალი, რათა გამორიცხულ იქნას რისკის ქვეშ მყოფი სხეულის ნაწილებზე სიცხის დაგროვება ისე, რომ არ იქნას გადაჭარბებული ტკივილისა და ჯანმრთელობის რღვევის მიჯნა. b) პდა საჭიროების შემთხევაში დაცული უნდა იყოს სითხისა და ორთქლის შეღწევისგან და დამცავი ზეპირის სხეულთან შეხება არ იწვევდეს დამწვრობას. იმ შემთხვევაში, თუ პდა შეიცავს სითხის აურთქლების ან მყარი მასალის სუბლიმაციის გზით, გამოყოფილი სიცხის განეიტრალებისთვის განკუთვნილ გამაციებელ მოწყობილობას ამგვარი მოწყობილობა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ გარე დამცავი ზედაპირიდან განდევნიდეს ნებისმიერ არასტაბილურ ნივთიერებას და გამორიცხავდეს მის მიმართვას მომხმარებლისკენ. იმ შემთხვევაში, თუ პდა შიცავს სუნთქვის მოწყობილობას, აღნიშნული მოწყობილობა წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას ადეკვატურად უნდა ასრულებდეს მისთვის განკუთვნილ დამცავ ფუნქციას. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია, რომელიც ახლავს პდა-ს და განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ მაღალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის უნდა შეიცავდეს დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას, პდა-ს მიერ გამოყოფილი სითბოს მომხმარებელზე ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვები დონის განსასაზღვრად საჭირო ყველა შესაბამის მონაცემს. - სიცივისგან დაცვა პდა რომელიც დაპროექტებულია ადამიანის სხეულის ან მისი ნაწილის სიცივის უარყოფითი შედეგებისგან დაცვის მიზნით აღჭურვილი უნდა იყოს თერმული იზოლაციის საშუალებებით და გააჩნდეს წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენების შესატყვისი მექანიკური სიმტკიცე. - პდა-ის შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები სიცივისგან დაცვისთვის შესაფერის შემადგენელ მასალას და სხვა კომპონენტებს უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი სითბური ნაკადის გადაცემის ისეთი დაბალი კოეფიციენტი, რომელიც შეესაბამება მისი გამოყენების წინასწარ განჭვრეტად პირორებს. დაბალი ტემპერატურის გარემოში გამოსაყენებელი პდა-ის ელასტიური მასალა და სხვა კომპონენტები უნდა ინარჩუნებდნენ აუცილებელი ჟესტიკულაციისა და მისაღები პოზების შესატყვის ელასტიურობის ხარისხს. პდა-ის მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცივი მასალების შეშხეფებას, ასევე უნდა გააჩნდეთ მექანიკური ზემოქმედების შთანთქმის საკმარისი უნარი უნარი (იხ. პუნქტი 3.1). - დასრულებული და გამოყენებისთვის მზად მყოფი პდა წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას შემდეგი მოთხოვნები: a) პდა-ს მოხმარებისას მომხმარებელზე გადაცემული ნაკადი ნებისმიერ პირობებში უნდა იყოს საკმარისად დაბალი, რათა გამორიცხულ იქნას სხეულის დაცულ ნაწილებზე სიცივის დაგროვება, მათ შორის, შესაბამის შემთხვევებში ფეხებისა და ხელების თითებზე ისე, რომ არ იქნას გადაჭარბებული ტკივილისა და ჯანმრთელობის რღვევის მიჯნა. b) პდა-ს შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა გამორიცხავდეს ისეთი სითხეების შეღწევას, როგორიცაა წვიმის წყალი და მისი ცივი დამცავი შრე სხეულთან შეხებისას არ უნდა იწვევდეს მომხმარებლის დაზიანებას. იმ შემთხვევაში, თუ პდა შიცავს სუნთქვის მოწყობილობას, აღნიშნული მოწყობილობა წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას ადეკვატურად უნდა ასრულებდეს მისთვის განკუთვნილ დამცავ ფუნქციას. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია, რომელიც ახლავს პდა-ს და განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ დაბალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის უნდა შეიცავდეს პდა-ს მიერ გამოყოფილი სიცივის მომხმარებელზე ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვები დონის განსასაზღვრად საჭირო ყველა შესაბამის მონაცემს. - ელექტრული შოკისგან დაცვა - საიზოლაციო აღჭურვილობა პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ან მისი ნაწილის ელექტრული ძაბვის ზემოქმედებისგან დასაცავად უნდა გააჩნდეს მომხმარებელზე ელექტროობის სავარაუდო ზემოქმედებისგან დასაცავი საკმარისი იზოლაცია და ითვალისწინებდეს ყველაზე არასახარბიელო წინასწარ განჭვრეტად პირობებს. ზემოთ აღნიშნული ტიპის პდა-ის შემადგენელი კომპონენტები და მასალა ისე უნდა იყოს არჩეული, დაპროექტებული და ინკორპორირებული, რომ ნებისმიერ პირობებში უზრუნველყოფდეს პდა-ის დამცავ ზედაპირში გაჟონილი ელექტროობის მინიმიზაციას ელექტროობის ტოლერანტობის ბარიერის შესაბამის მაქსიმალურად დასაშვებ მაჩვენებლებამდე, რომელიც გაიზომება პდა-ის დამცავი შრისთვის იმ ვოლტაჟის პირობებში რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს მისთვის წინასწარ განჭვრეტად სამუშაო გარემოში. ელექტრულ მოწყობილობებთან დაკავშრებულ საქმიანობებში გამოსაყენებელ პდა-ის ტიპებზე, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ ელექტრულ ძაბვის ქვეშ და მათ შეფუთვაზე დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება, რომელზეც აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი დაცვის დონე, საოპერაციო ვოლტაჟი, სერიული ნომერი და წარმოების თარიღი. ამგვარი პდა-ის გარე დამცავ შრეზე დატოვებულ უნდა იქნას თავისუფალი სივრცე რომელზეც დაიტანება ექპლუატაციაში მიღების თარიღი და შესაბამისი შემოწმებების ან ინსპექტირებების განხორციელების პერიოდის აღმწერი ინფორმაცია. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციები უნდა შეიცავდნენ პდა-ის ტიპისთვის განსაზღვრული დანიშნულების და ექსპლუატაციის პერიოდში განსახორციელებელი შემოწმებების ხასიათისა და სიხშირის შესახებ ინფორმაცია. - ელექტროობის გამტარი აღჭურვილობა გამტარი პდა, რომელიც განკუთვნილია მაღალი ძაბვის ქვეშ მუშაობისთვის ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მომხმარებელსა და მოწყობილობას შორის, რომელზეც იგი მუშაობს, არ წარმოიქმნას განსხვავება ელექტრულ პოტენციალებს შორის. - გამოსხივებისგან დაცვა - არამაიონებელი გამოსხივება პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია არამაიონებელი გამოსხივების წყაროებისგან თვალის მწვავე ან ქრონიკული დაზიანებისგან დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო ტალღის მქონე ენერგიის გამოსხივების უმეტესი ნაწილის შთანთქმა ან არეკვლვა, ისე რომ არ უარყოფითად არ იმოქმედოს გამოსხივების ხილვადი სპექტრის უსაფრთხო ნაწილზე, კონტრასტის აღქმასა და ფერთა გარჩევადობაზე როდესაც ამ უკანასკნელთ მოითხოვს განსახორციელებლი სამუშაო. ზემოთხსენებული მიზნებისთვის თვალების დამცავი აღჭურვილობა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მავნე გამოსხივების თითოეული ტალღისთვის გააჩნდეს ისეთიი სპექტრული გადაცემის ფაქტორი, რომ გამოსხივების ენერგიის ნათების ინტენსიობა, რომელსაც შეუძლია ფილტრის გავლით მიაღწიოს მომხმარებლის თვალებამდე მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი და არავითარ შემთხვევაში არ გადააჭარბოს გამოსხივების ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვებ მნიშვნელობას. პდა-ს, რომელიც განკუთვნილია არამაიონებელი გამოსხივებისგან კანის დასაცავად უნდა შეეძლოს საზიანო გამოსხივების ტალღის მქონე ენერგიის უდიდესი ნაწილის შთანთქმა ან არეკვლვა. გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას სათვალე არ უნდა დაზიანდეს და დაკარგოს დამცავი თვისებები გამოსხივების ზემოქმედებით და ყველა ეგზემპლარზე დატანილი უნდა იყოს დამცავი ფაქტორის ნომერი, რომელიც შეესაბამება მის სხივის გამტარუნარიანობის სპექტრული განაწილების მრუდს გამოსხივების წყაროსთან მუშაობისთვის განკუთვნილი ერთი და იმავე ტიპის სათვალეების კლასიფიცირება უნდა განხორციელდეს დამცავი ფაქტორების მიხედვით აღმავალი თანმიმდევრობით. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს სათანადო პდა-ის შერჩევის მეთოდს შესაბამისი სამუშაო პირობების გათვალისწინებით, მათ შორის გამოსხივების წყარომდე დისტანციისა და აღნიშნულ დისტანციაზე ენერგიის გამოსხივების სპექტრულ განაწილების მონაცემებს. თვალების დაცვის გამფილტრავი აღჭურვილობის ყველა ეგზემპლარზე მწარმოებლის მიერ დატანილ უნდა იქნას შესაბამისი დაცვის ფაქტორის ნომერი. - მაიონებელი გამოსხივება - გარე რადიაქტიული დაბინძურებისგან დაცვა რადიოაქტიური მტვერის, აირების, სითხისა და მათი ნაზავებისგან სხეულის ან მისი ნაწილის დაცვის მიზნით დაპროექტებული პდა, მისი შემადგენელი მასალები და სხვა კომპონენტები ისე უნდა იყოს შერჩეული, დაპროექტებული და ინკორპორირებული, რომ წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას ეფექტურად აღკვეთდნენ დამაბინძურებლების შეღწევას მომხმარებლის დაცულ სხეულის ნაწილებამდე. დამაბინძურებლების ბუნებიდან გამომდინარე აუცილებელი გერმეტულობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნას შეუღწევადი დამცავი შრის ან/და სხვა საშუალებით, მათ შორის ვენტილაციისა და დაწნევის სისტემებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ დამაბინძურებლების უკუ-გაფანტვას. ნებისმიერი ზომა, რომელიც გამოიყნება პდა-ის მიერ დამაბინძურებლებისგან დაცვის მიზნით არ უნდა აბრკოლებდეს აღნიშნული მათ ხელახალ გამოყენებას წინასწარ განსაზღვრული გამოყენების პერიოდში. - გარე გამოსხივებისგან დაცვა პდა, რომელიც განკუთვნილია გარე დასხივებისგან მომხმარებლის სრულად დასაცავად, ან აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში გააჩნია ადეკვატური განეიტრალების უნარი, ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ აბრკოლებდეს მხოლოდ სუსტ ელექტრონების (მაგ. ბეტა) ან სუსტ პროტონების (მაგ. X, გამა) მქონე გამოსხივებას. ზემოთ აღნიშნული პდა-ის შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, წარმოებული და ინკორპორირებული, რომ უზრუნველყოფდეს წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებისთვის შესაფერის მომხმარებლის დაცვას და მის მიერ მისაღები ჟესტიკულაციისა და პოზების დაბრკოლების გზით არ ზრდიდეს გამოხსივების წყაროსთან ყოფნის ხანგრძლივობას (იხ. 1.3.2). პდა-ზე დატანილ უნდა იქნას ტიპისა და წინასწარ განჭვრეტად გარემოში გამოყენების შესაფერისი შემადგენელი მასალის სისქის შესახებ მითითებები. - ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების, ნაზავებისა და საზიანო ბიოლოგიური აგენტებისგან დაცვა - სასუნთქი გზების დაცვა პდა რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის სასუნთქი სისტემის დასაცავად უნდა უზრუნველყოფდეს სასუნთქი ჰაერის მიწოდებას დაბინძურებული ატმოსფეროს ან არასაკმარისი ჟანგბადის კონცენტრაციის მქონე გარემოს პირობებში. პდა-ის მიერ მომხმარებლისთვის სასუნთქი ჰაერის მიწოდება უზრუნველყოფილ უნდა იქნას შესაბამისი საშუალებებით, მაგ: პდა-ის მიერ დაბინძურებული ჰაერის ფილტრაციის ან გარე არადაბინძურებული ჰაერის წყაროს უზრუნველყოფუს გზით. ზემოთ აღნიშნული ტიპის პდა-ის შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები ისე უნდა იყოს შერჩეული ან დაპროექტებული და ინკორპორირებული, რომ წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენების შესაბამის პერიოდში უზრუნველყოფდეს მომხმარებლის სათანადო სუნთქვას და სასუნთქი გზების ჰიგიენას. სახის დამცავის გერმეტულობამ და სუნთქვისას წნევის ვარდნამ, ხოლო ფილტრაციის მოწყობილობის შემთხვევაში ჰაერის გაწმენდის ფუნქციონირებამ უნდა უზრუნველყოს დაბინძურებული გარემოს შეღწევის საკმარისად დაბალ დონე, რათა საფრთხე არ დაემუქროს მომხმარებლის ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის შენარჩუნებას. პდა-ზე დატანილ უნდა იქნას სპეციფიკური მახასიათებლების შესახებ მონაცემები, რომელიც ინსტრუქციებთან ერთად ხელს შეუწყობს სწავლება გავლილ და კვალიფიციურ მომხმარებელს პდა-ის სწორად გამოყენებაში. გამფილტრავი მოწყობილობის შემთხვევაში, მწარმოებლის ინსტრუქციები უნდა შეიცავდნენ ახალი ფილტრების ორიგინალურ შეფუთვაში შენახვის დროის ლიმიტების შესახებ ინფორმაციას. - კანსა და თვალებთან კონტაქტისგან დაცვა პდა, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ან მისი ნაწილის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ნივთიერებებთან, ნაზავებთან და მავნე ბიოლოგიურ აგენტებთან შეხებისგან დასაცავად, წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მოხმარებისას, უნდა გამორიცხავდეს აღნიშნული ნივთიერებების, ნაზავებისა და აგენტების დამცავ შრეში შეღწევას. ზემოთ ხსენებული ტიპის პდა-ის შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები ისე უნდა იყოს არჩეული ან დაპროექტებული და წარმოებული, რომ უზრუნველყოფდნენ განგრძობითი ყოველდღიური გამოყენებისას სრულ გერმეტულობას, ხოლო აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში შეზღუდულ გერმეტულობას სათანადოდ შეზღუდული გამოყენების პერიოდში. იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეულ ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ ნივთიერებებს, ნაზავებსა და მავნე ბიოლოგიურ აგენტებს გააჩნიათ მაღალი შეღწევის ძალა, რომელიც წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ამცირებს პდა-ის მიერ უზრუნველყოფილი დაცვის ხანგრძლივობას, ეს უკანასკნელი უნდა დაექვემდებაროს სტანდარტულ შემოწმებას ფუნქციონირების კლასის განსაზღრის თვალსაზრისით. პდა-ზე, რომელიც ჩაითვლება, რომ აკმაყოფილებს შემოწმების მოთხოვნებს დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება რომელმაც უნდა მოიცვას შემდეგი ინფორმაცია: შემოწმებისას გამოყენებული ნივთიერების სახელი, ხოლო სახელის არ არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი კოდი და პდა-ის მიერ შესაბამისი ნივთიერების ზემოქმედებისგან დაცვის პერიოდი. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ზემოთ აღნიშნული კოდების აღწერას (აუცილებლობის შემთხვევაში), სტანდარტული შემოწმების დეტალურ აღწერასა და სხვადასხვა წინასწარ განჭვრეტად გამოყენების პირობებში, გამოყენების მაქსიმალურად დასაშვები პირიოდის განსაზღვრისთვის საჭირო ყველა ინფორაციას. - ყვინთვის აღჭურვილობა სასუნთქი აღჭურვილობა, წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას და ჩაძირვის მაქსიმალური სიღრმის გათვალისწინებით შესაძლებელს უნდა ხდიდეს სასუნთქი აირადი ნაზავებით მომხმარებლის მომარაგებას იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობები მოითხოვს ყვინთვის აღჭურვილობას უნდა შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისგან: a) საყვინთი კოსწუმი, რომელიც დაიცავს მომხმარებელს სიცივის ან/და სიღრმეში ჩაყვინთვისას წარმოქმნილი წნევისგან (იხ. პუნქტი 3.2); b) სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც მომხმარებელს დროულად გააფრთხილებს სასუნთქი აირადი ნაზავის მიწოდებაში მოსალოდნელი დაბრკოლების შესახებ (იხ. პუნქტი 2.8); c) ზედაპირზე ამოსასვლელი სამაშველო მოწყობილობა (იხ. პუნქტი 3.4.1). | N1 | II დანართი | 1. ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღრული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები შესასრულებლად სავალდებულოა. 2. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან დაკავშირებული ვალდებულებები ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს კონკრეტული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის დამახასიათებელი რისკი. 3. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები განმარტებული და გამოყენებული უნდა იქნას ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისა და წარმოების დროს არსებული პრაქტიკისა და ტექნოლოგიური პროგრესის მიღწევების გათვალისწინებით, ასევე იმ ეკონომიკური და ტექნიკური მიზანშეწონილობების გათვალისწინებით, რომლებიც თავსებადია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მაღალ დონესთან. 4. მწარმოებელი ვალდებულია განახორციელოს რისკის ანალიზი მის მიერ წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირების მიზნით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აწარმოოს აღნიშნული ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით. 5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროქტებისა და წარმოების დროს, ასევე ინსტრუქციების მომზადებისას, მწარმოებელი ვალდებულია გაითვალისწინოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების არა მხოლოდ დანიშნულების მიხედვით, არამედ გონივრულად განჭვრეტადი გამოყენებაც. შესაბამის შემთხვევებში უზრუნველყოფილ უნდა იქნას როგორც მომხმარებლის, ასევე სხვა პირების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. თავი II. ზოგადი მოთხოვნები, რომლებიც ვრცელდება ყველა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე მუხლი 2. ზოგადი მოთხოვნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა უზრუნველყოფდეს გათვალისწინებული რისკებისგან ადეკვატურ დაცვას. მუხლი 3. დაპროექტების პრინციპები 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დაპროექტებული და წარმოებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ წინასწარ განსაზღვრული დანიშნულებით გამოყენებისას მომხმარებელს შეეძლოს რისკების შემცველი საქმიანობის უსაფრთხოდ განხორციელება. 2. მოთხოვნები ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისას გასათვალისწინებელი დაცვის ოპტიმალური დონისა და კლასისადმი: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისას გასათვალისწინებელი დაცვის ოპტიმალური დონე არის ისეთი დონე, რომლის მიღმა ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტარებით გამოწვეული შეზღუდვები ხელს შეუშლის რისკის შემცველ გარემოში მოხმარებისა და ნორმალური აქტივობის დროს მის ეფექტურ გამოყენებას. ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სხვადასხვა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობები იმგვარია, რომ წარმოიშობა ერთი და იმავე რისკის სხვადასხვა დონე, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას დაცვის შესაბამისი კლასები. მუხლი 4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების უვნებლობა ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და დამზადებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენებისას არ წარმოქმნიდეს რისკებს ან სხვა საფრთხის შემცველ ფაქტორებს. ა) მასალები, რომლისგანაც დამზადებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, მათ შორის ნებისმიერი მოხსნადი ნაწილი, ნეგატიურად არ უნდა ზემოქმედებდეს მომხმარებლის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იმ ნაწილს, რომელსაც მომხმარებელი შესაძლოა ეხებოდეს მისი გამოყენებისას, არ უნდა გააჩნდეს უხეში ზედაპირი, მახვილი კუთხეები, ბასრი დაბოლოებები და ისეთი ნაწილები, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გადამეტებული გაღიზიანება ან ფიზიკური ტრავმა. გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ უნდა უშლიდეს ხელს განსახორციელებელ მოქმედებსა და სენსორულ აღქმას. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენებამ არ უნდა გამოიწვიოს ისეთი მოქმედებები, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მომხმარებელს. მუხლი 5. კომფორტი და ეფექტურობა 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მომხმარებელს მარტივად შეეძლოს მისი მორგება, ნარჩუნდებოდეს მორგების ადგილზე წინასწარ განჭვრეტადი მოხმარების განმავლობაში და აღნიშნული მიზნით ითვალისწინებდეს განსახორციელებელ ქმედებებს, მისაღებ პოზებს და ასევე სხვა განუსაზღვრელ ფაქტორებს. აღნიშნული მიზნით შესაძლებელი უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მორგება მომხმარებლის აგებულებაზე ყველა შესაძლოა საშუალებით, მათ შორის სათანადო მორგებისა და რეგულირების სისტემებითა და ზომებისა და მასშტაბების ადეკვატური შერჩევის გზებით. 2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა იყოს რაც შეიძლება მსუბუქი, ისე რომ ხელი არ შეეშალოს მის სიმტკიცესა და ეფექტურობას და უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით სპეციალურ მოთხოვნებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი დანიშნულებით განსაზღვრული რისკებისგან ეფექტური დაცვა და მოხმარების წინასწარ განჭვრეტად პირობებში უძლებდეს გარემო ფაქტორებს. 3. ერთი და იმავე მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული სხვადასხვა ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობები ერთმანეთთან თავსებადი უნდა იყოს იმგვარად, რომ მათი ერთობლივი გამოყენებისას უზრუნველყოფილ იქნას მომხმარებლის სხეულის სხვადასხვა ნაწილის დაცვა. 4. დამცავი ტანსაცმელი, რომელსაც გააჩნია შეცვლადი დამცავი ნაწილები, წარმოადგენს ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას და შესაბამისობის შეფასების პროცედურებისას განხილულ უნდა იქნას როგორც კომპლექტი. მუხლი 6. მწარმოებლის ინსტრუქცია და ინფორმაცია 1. მწარმოებლის სახელსა და მისამართთან ერთად ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას თან უნდა ახლდეს ინსტრუქციები, რომლებიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ა) შენახვის, გამოყენების, შეკეთების, მოვლისა და დეზინფექციის ინსტრუქციებს. მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული წმენდის, მოვლისა და დეზინფექციისთვის გამოსაყენებელი პროდუქტები ინსტრუქციით გათვალისწინებულ მოხმარების პირობებში უარყოფით ზეგავლენას არ უნდა ახდენდეს ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებასა და მომხმარებელზე; ბ) დაცვის დონისა და კლასის განსაზღვრისთვის განხორციელებული შემოწმებების დროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ფუნქციონირებაზე მიღებული მონაცემების შესახებ ჩანაწერებს; გ) შესაბამის შემთხვევებში, გამოსაყენებელი აქსესუარების და შესაბამისი სათადარიგო ნაწილების მახასიათებლებს; დ) შესაბამის შემთხვევებში, რისკის სხვადასხვა დონეების შესაბამისი დაცვის კლასებსა და შესაბამისი გამოყენების ლიმიტებს; ე) შესაბამის შემთხვევებში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ან მისი გარკვეული ნაწილების მოხმარების ვადებს: თვე, წელი ან პერიოდი; ვ) შესაბამის შემთხვევებში, ტრანსპორტირებისთვის შესაფერისი შეფუთვის ტიპს; ზ) ნებისმიერი ნიშანდების მნიშვნელობას; თ) რისკებს, რომელთა წინააღმდეგ დასაცავადაც არის შექმნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება; ი) მითითებას ამ ტექნიკურ რეგლამენტზე და შესაბამის შემთხვევებში სხვა ტექნიკურ რეგლამენტებზე; კ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის შეფასების პროცესში ჩართული ორგანოს ან ორგანოების სახელები, მსსამართებსა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებს; ლ) მითითებებს შესაბამის სტანდარტებზე, ამ სტანდარტების მიღების თარიღებს ან სხვა ტექნიკურ სპეციფიკაციებს; მ) ინტერნეტ მისამართს, სადაც განთავსებულია შესაბამისობის შეფასების დეკლარაცია; 2. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას თან ახლავს შესაბამისობის შეფასების დეკლარაცია, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ი“, „კ“, „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტებში მითითებული ინფორმაციის ინსტრუქციაში დატანა არ არის აუცილებელი. თავი III. დამატებითი მოთხოვნები ზოგიერთი ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებისთვის მუხლი 7. რეგულირებადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება რეგულირებადია, იგი იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მორგების შემდგომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, არ მოხდეს მისი უნებლიე მოშვება. მუხლი 8. სხეულის დამცავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც იცავს სხეულის ნაწილებს იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მისი მოხმარებისას გამოწვეული ოფლის გამოყოფა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს ოფლის შეწოვის უნარით. მუხლი 9. თვალების, სახისა და სასუნთქი სისტემებისათვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია თვალების, სახისა და სასუნთქი სისტემებისთვის, იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მინიმუმადე იქნას დაყვანილი მისგან გამოწვეული მომხმარებლის სახის, თვალების, ხედვის არეალისა და სასუნთქი სისტემის შეზღუდვა. 2. ასეთი ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ხედვის ეკრანებს უნდა გააჩნდეს მომხმარებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს სიზუსტესა და მუშაობის ხანგრძლივობასთან შესატყვისი ნეიტრალური ოპტიკური მახასიათებლები. 3. აუცილებლობის შემთხვევაში, ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დამუშავებული უნდა იყოს დაორთქლვის საწინააღმდეგო საშუალებით ან გააჩნდეს დაორთქლვის პრევენციის საშუალებები. 4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელი, რომელიც განკუთვნილია მხედველობის პრობლემების მქონე პირებისთვის, თავსებადი უნდა იყოს სათვალეებთან ან კონტაქტურ ლინზებთან. მუხლი 10. დროთა განმავლობაში შეცვლადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები 1. იმ შემთხვევაში, თუ ცნობილია, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამზადებით გათვალისწინებული ფუნქციონირება შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს დროთა განმავლობაში, ამგვარ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე მითითებული უნდა იყოს დამზადების ან/და მწყობრიდან გამოსვლის თვე და წელი. აღნიშნული მითითებები ნიშანდების სახით მკაფიოდ და წაუშლელად უნდა იქნას დატანილი თითოეულ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე ან მის შეფუთვაზე. 2. თუ მწარმოებელს არ შეუძლია განსაზღვროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენების ვადა, იგი ვალდებულია ინსტრუქციებში მიუთითოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც შემსყიდველს ან მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს მოდელის ხარისხისა და შენახვის, გამოყენების, წმენდის, შენარჩუნებისა და რემონტის პირობების გათვალისწინებით დაადგინოს აღნიშნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მწყობრიდან გამოსვლის გონივრული ვადა, შესაბამისი წელი და თვე. 3. იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებულმა პერიოდულმა წმენდამ შესაძლოა დააჩქაროს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაძველება, მწარმოებელი ვალდებულია ბაზარზე განთავსებულ თითოეულ ასეთ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე დაიტანოს ნიშანდება, რომელზეც მითითებული იქნება მისი მაქსიმალური წმენდის ოდენობა, რომლის შემდგომაც იგი უნდა დაექვემდებაროს შემოწმებას ან ჩამოწერას. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ნიშანდება არ არის დატანილი, ზემოთ ხსენებული ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას შესაბამის ინსტრუქციებში. მუხლი 11. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც გამოყენებისას შეიძლება ჩათრეულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში არსებობს მოძრავი საგნების მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ჩათრევის რისკი, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს მომხმარებელს, იგი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ ჩათრეული ნაწილი მოიხეს ან გატყდეს და შესაბამისად გამორიცხულ იქნას მოსალოდნელი საფრთხეები. მუხლი 12. პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ გამორიცხავდეს ელექტრული და ელექტროსტატიკური მუხტით, დარტყმით გამოწვეულ წრედის ან ნაპერწკლის წარმოქმნით გამოწვეულ ფეთქებადი ნაზავების აალებას. მუხლი 13. მყისიერი გამოყენებისთვის გამიზნული ან მყისიერად მორგებადი და მოხსნადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება 1. მყისიერი გამოყენებისთვის გამიზნული ან მყისიერად მორგებადი და მოხსნადი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მინიმუმამდე იყოს შემცირებული მისი მოხსნისა და მორგების დრო. 2. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აღჭურვილია მაფიქსირებელი სისტემით, რომელიც ხელს უწყობს გამოყენებისას მის სწორ პოზიციაში შენარჩუნებას ან მის მოხსნას, ამგვარი სისტემა სწრაფი და ადვილი გამოყენების შესაძლებლობას უნდა იძლეოდეს. მუხლი 14. ძალზედ საშიშ პირობებში გამოსაყენებელ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება 1. მწარმოებლის მიერ წარდგენილი ძალზედ საშიშ პირობებში გამოსაყენებელ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ინსტრუქცია უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას სათანადოდ კომპეტენტური პირებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ინფორმაციის ინსტერპრეტირებასა და მომხმარებლის მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების უსაფრთხო გამოყენებას. ინსტრუქციები ასევე უნდა აღწერდეს პროცედურებს რაც საჭირო არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სწორად მორგებისა და გამართული ფუნქციონირებისათვის. 2. იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აღჭურვილია სასიგნალო სისტემით, რომელიც აქტიურდება სათანადო დაცვის დონის არარსებობის შემთხვევაში, სასიგნალო სისტემა იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე განთავსებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მომხმარებლის მიერ მოხდეს სიგნალის აღქმა. მუხლი 15. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოხსნად და რეგულირებად ნაწილებს იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს ნაწილებს, რომელთა დამაგრება, მოხსნა ან მორგება მომხმარებელს მათი შეცვლის მიზნით შეუძლია, ამ შემთხვევაში ნაწილები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე შესაძლებელი იყოს ადვილად მოხსნა, დამაგრება და მორგება. მუხლი 16. გარე დამხმარე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დაკავშირებისთვის გამიზნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას გააჩნია სხვა დამხმარე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასთან დამაკავშირებელი სისტემა, კავშირის საშუალებები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წამორმოებული, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაკავშირება შეიძლებოდეს მხოლოდ სათანადო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებასთან. მუხლი 17. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც მოიცავს სითხის ცირკულირების სისტემას იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება მოიცავს სითხის ცირკულირების სისტემას, აღნიშნული სისტემა იმვარად უნდა იყოს შერჩეული, დაპროექტებული და განთავსებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი მოხმარების პირობებში იძლეოდეს სითხის განახლების შესაძლებლობას დასაცავი სხეულის მთლიანი ზედაპირის გასწვრივ, მომხმარებლის სხეულის პოზისა და მოძრაობის მიუხედავად. მუხლი 18. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელზეც გამოსახულია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი 1. იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას გააჩნია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ერთი ან რამდენიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი, მათი დატანა შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს პისტოგრამების ან შესაბამისი სიმბოლოების სახით. ასეთი ნიშნები გარჩევადი და მკაფიო უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წინასწარ განსაზღვრული ექპლუატაციის სრული ვადის განმავლობაში. აღნიშნული ასევე უნდა იყოს სრული, ზუსტი და დეტალური, რათა თავიდან იქნას აცილებული მათი არასწორი ინტერპრეტირება. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ნიშანდებები შეიცავს სიტყვებს ან წინადადებებს, მათი დატანა უნდა განხორციელდეს ქართულ ენაზე. 2. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე მისი ფიზიკური ზომის გამო შეუძლებელია ყველა ან ზოგიერთი ნიშნის დატანა, შესაბამისი ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას შეფუთვასა და მწარმოებლის მიერ შედგენილ ინსტრუქციებში. მუხლი 19. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის მდებარეობის შესახებ ვიზუალური სიგნალის გაცემა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის მდებარეობის შესახებ ვიზუალური სიგნალის გაცემა, უნდა გააჩნდეს ერთი ან მეტი გონივრულ პოზიციაზე განთავსებული მოწყობილობა, რომელსაც შეეძლება გამოსცეს შესაბამისი ინტენსიობის, ფოტომეტრული ან კოლორიმეტრული ნათების თვისებების მქონე ხილვადი გამოსხივება. მუხლი 20. მრავალ რისკთან დაკავშირებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც გამიზნულია რამდენიმე ერთობლივი რისკისგან მომხმარებლის დასაცავად, იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ თითოეულ რისკთან მიმართებით აკმაყოფილებდეს ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. თავი IV. დამატებითი მოთხოვნები სპეციფიური რისკებისთვის მუხლი 21. მექანიკური ზემოქმედებისაგან დაცვა 1. საგნების ვარდნით, გატყორცნით და სხეულის დაბრკოლებებთან შეჯახებით გამოწვეული ზემოქმედებისგან დაცვის ფუნქციის მქონე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას უნდა გააჩნდეს საკმარისი შოკის შთანთქმელი თვისებები, დაცული ადგილების დაჯახებით ან შერჭობით გამოწვეული ზიანის ასაცილებლად. აღნიშნული თვისებები უნდა უზრუნველყოფდნენ დაცვას სულ მცირე შეჯახების ენერგიის იმ დონემდე, რომლის მიღმაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება დამცველი შრის გადამეტებული ზომა ან მასა დაბრკოლებას შეუქმნის წინასწარ განსაზღვრული მოხმარების პერიოდში ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ეფექტურ გამოყენებას. 2. დაცურების საწინააღმდეგო დამცავი ფეხსაცმლის ძირი იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული, წარმოებული ან დამატებითი საშუალებებით აღჭურვილი, რომ გადაადგილების ზედაპირის პირობების და მდგომარეობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფდეს ადეკვატურ მოჭიდებას. 3. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია სიმაღლიდან ვარდნის თავიდან ასაცილებლად ან მისი შედეგებისგან დასაცავად, უნდა გააჩნდეს სხეულის დამჭერი და შესაბამისი ჩაბმის სისტემა, რომელიც უნდა მაგრდებოდეს საიმედო გარე საყრდენზე. ასეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მინიმუმამდე იქნას შემცირებული მომხმარებლის ვერტიკალური ვარდნა დაბრკოლებებთან შეჯახების თავიდან ასაცილებლად ისე, რომ დამუხრუჭების ძალამ არ მიაღწიოს ზღვრულ მნიშვნელობას, რომლის დროსაც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ფიზიკური დაზიანება ან ინდივიდუალური დაცვის საშუალების რომელიმე კომპონენტის შეხსნა ან რღვევა/გატეხვა, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს მომხმარებლის ჩამოვარდნა. რღვევის/გატეხვის შემთხვევაში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას უნდა შეეძლოს მომხმარებლის ისეთ პოზიციაში გაჩერება, რა დროსაც მომხმარებელს შეეძლება დახმარებისთვის დალოდება. 4. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას: ა) საიმედო გარე ჩასაბმელი საყრდენი წერტილის მახასიათებლები და მინიმალური მანძილი მომხმარებელსა და მის ქვემოთ არსებულ ზედაპირს შორის; ბ) სხეულზე დამჭერი მოწყობილობის მორგებისა და საიმედო გარე საყრდენ წერტილთან ჩასაბმელი სისტემის მიმაგრების მოთხოვნები. 5. მექანიკური ვიბრაციის ეფექტებისგან დაცვისთვის განკუთვნილ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას უნდა გააჩნდეს რისკის ქვეშ მყოფი სხეულის ნაწილებზე საზიანო ვიბრაციის მქონე კომპონენტების ზემოქმედების ადეკვატური განეიტრალების შესაძლებლობა. მუხლი 22. სხეულის ნაწილების სტატიკური შეკუმშვისგან დაცვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ნაწილების სტატიკური შეკუმშვისგან დასაცავად, სერიოზული რისკებისა და დაზიანებების თავიდან ასარიდებლად უნდა შეეძლოს შეკუმშვისგან გამოწვეული ზემოქმედების განეიტრალება. მუხლი 23. მექანიკური დაზიანებისგან დაცვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები, რომლებიც განკუთვნილია მთლიანი სხეულის ან მისი ნაწილის ზედაპირული დაზიანებებისგან, მათ შორის ჭრილობების, გახვრეტის, ნაკბენებისა და გადაქერცვლისგან, დასაცავად, შერჩეული, დაპროექტებული და ინკორპორირებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისას, არ იყოს შესაძლებელი მისი ადვილად გადაქერცვლა, გახვრეტა ან გაჭრა. მუხლი 24. სითხეებისაგან დაცვა 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია დახრჩობისგან დასაცავად, უნდა უზრუნველყოფდეს წყალში ჩავარდნილი გადაღლილი ან უგონოდ მყოფი მომხმარებლის ზედაპირზე რაც შეიძლება სწრაფად დაბრუნებას, შესაძლებელს უნდა ხდიდეს ზედაპირზე მის ტივტივსა და თავისუფალ სუნთქვას. 2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შესაძლოა ნაწილობრივ ან სრულად ტივტივებდეს, ან შესაძლებელი იყოს მისი პირით გაბერვა და ჰაერის მექანიკურად ან ავტომატურად გამოშვება. 3. წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, მისთვის დადგენილი ფუნქციის შესრულებასთან ერთად, უნდა უძლებდეს წყლისა და შესაბამისი გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას; ბ) გასაბერი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა იბერებოდეს სრულად და სწრაფად. 4. წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდგომ მოთხოვნებს: ა) უნდა ჰქონდეს მეორე პუნქტით გათვალისწინებული გასაბერი ან/და სინათლის ან სასიგნალო მოწყობილობა; ბ) უნდა გააჩნდეს სხეულთან მისაბმელი მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის ამოყვანას სითხიდან; გ) უნდა იყოს ხანგრძლივი გამოყენებისთვის შესაფერისი მომხმარებლის იმ აქტივობის სრული პერიოდის განმავლობაში, რომლის დროსაც მომხმარებელი შესაძლოა ჩაცმულ მდგომარეობაში ჩავარდეს წყალში ან რომლის დროსაც საჭიროა მომხმარებლის ჩაძირვა სითხეში. 5. ტანსაცმელი, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის ტივტივის უზრუნველსაყოფად, მისი წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში უნდა უზრუნველყოფდეს საკმარის საყრდენს და ტარებისას უნდა იყოს უსაფრთხო. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ უნდა აბრკოლებდეს მომხმარებლის თავისუფალ მოძრაობას, იძლეოდეს ცურვისა და თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობას მომხმარებლის მიერ საკუთარი თავისა და სხვა პირების გადარჩენის მიზნით. მუხლი 25. ხმაურის საზიანო ზემოქმედებისგან დაცვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია ხმაურით გამოწვეული ზიანისგან დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო ხმაურის ეფექტის განეიტრალება იმგვარად, რომ მომხმარებელზე ხმაურის მავნე ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. თითოეულ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება, რომელზეც ასახული იქნება ხმის განეიტრალების დონე. აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ნიშანდება დატანილ უნდა იქნას შეფუთვაზე. მუხლი 26. სიცხისგან ან/და ხანძრისგან დაცვა 1. ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია მთლიანი სხეულის ან მისი ნაწილის სიცხის ან/და ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად, უნდა გააჩნდეს გამოყენების წინასწარ განჭვრეტადი გარემოს შესაბამისი თერმული იზოლაციის უნარი და მექანიკური სიმტკიცე. 2. წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მოხმარებისას, სპონტანური აალებით გამოწვეული რისკების თავიდან ასარიდებლად, სხივური ან კონვექციური სიცხისგან დასაცავად განკუთვნილი შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები არ უნდა იყოს აალებადი და უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი სითბური ნაკადის გადაცემის სათანადო კოეფიციენტი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოთხსენებული მასალის გარე ზედაპირს საჭიროა ჰქონდეს არეკვლვის უნარი, არეკვლვა უნდა შეესაბამებოდეს სიცხის ნაკადის ინტენსიურობას ინფრაწითელ დიაპაზონში გამოსხივებისას. 3. მაღალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, ან ამ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცხელი მასალების შეშხეფებას, როგორიცაა მდნარი მასალები, უნდა გააჩნდეს საკმარისი თერმული მახასიათებლები, რათა შესაძლებელი იყოს დაგროვებული სიცხის უდიდესი ნაწილის შეკავება მომხმარებლის მიერ საშიში გარემოს დატოვებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოხსნამდე. 4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალას და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცხელი მასალების შეშხეფებას, უნდა გააჩნდეს მექანიკური ზემოქმედების შთანთქმის საკმარისი უნარი (იხ. ამ დანართის 21-ე მუხლი). 5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალა და სხვა კომპონენტები, რომლებიც შესაძლოა შემთხვევით მოვიდეს შეხებაში ალთან, ასევე ინდუსტრიულ და ხანძართან ბრძოლის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაში გამოყენებული მასალა და სხვა კომპონენტები უნდა იყოს არააალებადი და გააჩნდეს რკალური და თერმული სიცხისგან დაცვის უნარი, რომელიც შეესაბამება წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებთან დაკავშირებული რისკის კლასებს. აღნიშნული მასალები არ უნდა დნებოდეს და ალის გაჩენას არ უნდა უწყობდეს ხელს. 6. წინასწარ განჭვრეტად გამოყენების პირობებში: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოხმარებისას მომხმარებელზე გადაცემული სითბოს დონე ნებისმიერ პირობებში უნდა იყოს საკმარისად დაბალი, რათა გამორიცხულ იქნას რისკის ქვეშ მყოფი სხეულის ნაწილებზე სიცხის დაგროვება ისე, რომ არ იქნას გადაჭარბებული ტკივილისა და ჯანმრთელობის დაზიანების დასაშვები ზღვარი; ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება სითხისა და ორთქლის შეღწევისგან დაცული უნდა იყოს და დამცავი ზედაპირის სხეულთან შეხება არ უნდა იწვევდეს დამწვრობას. 7. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს გასაგრილებელ მოწყობილობას სითხის აორთქლების ან მყარი მასალის აირად მდგომარეობაში გადასვლისთვის, ამგვარი მოწყობილობა ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ გამოყოფილი ნივთიერებები არ იყოს მიმართული მომხმარებლისკენ და გამოიყოფოდეს გარე დამცავი ზედაპირის მიმართულებით. 8. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს სასუნთქ მოწყობილობას, აღნიშნული მოწყობილობა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ადეკვატურად უნდა ასრულებდეს მასზე დაკისრებულ დამცავ ფუნქციას. 9. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია, რომელიც თან ახლავს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას და განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ მაღალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის, უნდა შეიცავდეს დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას, აღნიშნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ გამოყოფილი სითბოს მომხმარებელზე ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვები დონის განსასაზღვრად საჭირო ყველა შესაბამის მონაცემს. მუხლი 27. სიცივისგან დაცვისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დაპროექტებულია ადამიანის სხეულის ან მისი ნაწილის სიცივის უარყოფითი შედეგებისგან დასაცავად, აღჭურვილი უნდა იყოს თერმული იზოლაციის საშუალებებით და გააჩნდეს წინასწარ განჭვრეტად პირობებში გამოყენებისთვის ადეკვატური მექანიკური სიმტკიცე. 2. სიცივისგან დასაცავად განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელ მასალასა და სხვა კომპონენტებს უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი სითბური ნაკადის გადაცემის ისეთი დაბალი კოეფიციენტი, რომელიც შეესაბამება მისი გამოყენების წინასწარ განჭვრეტად პირობებს. დაბალი ტემპერატურის გარემოში გამოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დრეკადი მასალა და სხვა კომპონენტები უნდა ინარჩუნებდნენ მოსახერხებული გამოყენებისთვის საჭირო დრეკადობას. 3. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მასალასა და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს ცივი მასალების შეშხეფებას, ასევე უნდა გააჩნდეს მექანიკური ზემოქმედების შთანთქმის საკმარისი უნარი (იხ. ამ დანართის 21-ე მუხლი). 4. წინასწარ განჭვრეტად გამოყენების პირობებში: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოხმარებისას მომხმარებელზე გადაცემული ნაკადი ნებისმიერ პირობებში უნდა იყოს საკმარისად დაბალი, რათა გამორიცხულ იქნას სხეულის დაცულ ნაწილებზე სიცივის დაგროვება, მათ შორის, შესაბამის შემთხვევებში ფეხებისა და ხელების თითებზე ისე, რომ არ იქნას გადაჭარბებული ტკივილისა და ჯანმრთელობის დაზიანების დასაშვები ზღვარი. ბ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა გამორიცხავდეს ისეთი სითხეების შეღწევას, როგორიცაა წვიმის წყალი, ხოლო მისი ცივი დამცავი შრე სხეულთან შეხებისას არ უნდა იწვევდეს მომხმარებლის დაზიანებას. 5. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეიცავს სასუნთქ მოწყობილობას, აღნიშნული მოწყობილობა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ადეკვატურად უნდა ასრულებდეს მისთვის დაკისრებულ დამცავ ფუნქციას. 6. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია, რომელიც თან ახლავს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას და განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ დაბალ ტემპერატურულ გარემოში ხანმოკლე გამოყენებისთვის, უნდა შეიცავდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ გამოყოფილი სიცივის მომხმარებელზე ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვები დონის განსასაზღვრად საჭირო ყველა შესაბამის მონაცემს. მუხლი 28. ელექტრული შოკისგან დაცვისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ან მისი ნაწილის ელექტრული ძაბვის ზემოქმედებისგან დასაცავად, უნდა გააჩნდეს მომხმარებელზე ელექტროობის სავარაუდო ზემოქმედებისგან დაცვისთვის საკმარისი იზოლაცია და ითვალისწინებდეს მათ შორის ყველაზე არასასურველ წინასწარ განჭვრეტად პირობებს. 2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი კომპონენტები და მასალა იმგვარად უნდა იყოს არჩეული, დაპროექტებული და გამოყენებული, რომ ნებისმიერ პირობებში უზრუნველყოფდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამცავ ზედაპირში გაჟონილი ელექტროობის მინიმიზაციას ელექტროობის ტოლერანტობის ბარიერის შესაბამის მაქსიმალურად დასაშვებ მაჩვენებლებამდე, რომელიც გაიზომება ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამცავი შრისთვის იმ ვოლტაჟის პირობებში, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს მისთვის წინასწარ განჭვრეტად სამუშაო გარემოში. 3. ელექტრო მოწყობილობებთან დაკავშირებულ საქმიანობებში გამოსაყენებელ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპებზე, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ ელექტრულ ძაბვის ქვეშ, შეფუთვაზე დატანილ უნდა იქნას ნიშანდება, რომელზეც აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი დაცვის დონე, საოპერაციო ვოლტაჟი, სერიული ნომერი და წარმოების თარიღი. ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გარე დამცავ შრეზე დატოვებულ უნდა იქნას თავისუფალი სივრცე, რომელზეც დაიტანება ექპლუატაციაში მიღების თარიღი და შესაბამისი შემოწმებების ან ინსპექტირებების განხორციელების პერიოდის აღმწერი ინფორმაცია. 4. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპისთვის განსაზღვრული დანიშნულების და ექსპლუატაციის პერიოდში განსახორციელებელი შემოწმებების ხასიათისა და სიხშირის შესახებ. 5. ელექტროობის გამტარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია მაღალი ძაბვის ქვეშ მუშაობისთვის, იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული, რომ მომხმარებელსა და მოწყობილობას შორის არ წარმოიქმნას განსხვავება ელექტრულ პოტენციალებს შორის. მუხლი 29. რადიაციისაგან დაცვა 1. მოთხოვნები არამაიონებელი გამოსხივებისგან დასაცავად: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია არამაიონებელი გამოსხივების წყაროებისგან თვალის მწვავე ან ქრონიკული დაზიანებისგან დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო ტალღის მქონე ენერგიის გამოსხივების უმეტესი ნაწილის შთანთქმა ან არეკვლვა, ისე რომ არ უარყოფითად არ იმოქმედოს გამოსხივების ხილვადი სპექტრის უსაფრთხო ნაწილზე, კონტრასტის აღქმასა და ფერთა გარჩევადობაზე. ბ) თვალების დამცავ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას მავნე გამოსხივების თითოეული ტალღისთვის უნდა გააჩნდეს ისეთი სპექტრული გადაცემის ფაქტორი, რომ გამოსხივების ენერგიის ნათების ინტენსიობა, რომელსაც შეუძლია ფილტრის გავლით მიაღწიოს მომხმარებლის თვალებამდე, მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი და არ უნდა აჭარბებდეს გამოსხივების ზემოქმედების მაქსიმალურად დასაშვებ ნორმას. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, რომელიც განკუთვნილია არამაიონებელი გამოსხივებისგან კანის დასაცავად, უნდა შეეძლოს საზიანო გამოსხივების ტალღის მქონე ენერგიის უდიდესი ნაწილის შთანთქმა ან არეკვლვა. გ) წინასწარ განჭვრეტად გამოყენების პირობებში, გამოსხივების ზემოქმედებით სათვალე არ უნდა დაზიანდეს და არ უნდა დაკარგოს დამცავი თვისებები. ყველა ეგზემპლარზე დატანილი უნდა იყოს დამცავი ფაქტორის ნომერი, რომელიც შეესაბამება მის სხივის გამტარუნარიანობის სპექტრული განაწილების მრუდს. დ) გამოსხივების წყაროსთან მუშაობისთვის განკუთვნილი ერთი და იმავე ტიპის სათვალეების კლასიფიცირება უნდა განხორციელდეს დამცავი ფაქტორების მიხედვით აღმავალი თანმიმდევრობით. მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქცია უნდა შეიცავდეს სათანადო ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შერჩევის მეთოდს შესაბამისი სამუშაო პირობების გათვალისწინებით, მათ შორის გამოსხივების წყარომდე დისტანციისა და აღნიშნულ დისტანციაზე ენერგიის გამოსხივების სპექტრულ განაწილების მონაცემებს. ე) თვალების დაცვის გამფილტრავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ყველა ეგზემპლარზე მწარმოებლის მიერ დატანილ უნდა იქნას შესაბამისი დაცვის ფაქტორის ნომერი. 2. მოთხოვნები მაიონებელი გამოსხივებისაგან დასაცავად: ა) რადიოაქტიური მტვერის, აირების, სითხისა და მათი ნაზავებისგან სხეულის ან მისი ნაწილის დაცვის მიზნით დაპროექტებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, მისი შემადგენელი მასალები და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს შერჩეული, დაპროექტებული და გამოყენებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში დამაბინძურებელი ნაერთები ვერ აღწევდეს მომხმარებლის სხეულის დაცულ ნაწილებამდე. ბ) დამაბინძურებელი ნაერთების ბუნებიდან გამომდინარე აუცილებელი ჰერმეტულობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნას შეუღწევადი დამცავი შრის ან/და სხვა საშუალებით, მათ შორის ვენტილაციისა და წნევის სისტემებით, რომლებიც უზრუნველყოფს დამაბინძურებლების გაფანტვას. გ) ნებისმიერი დეკონტამინაციის ღონისძიებები, რომელიც ექვემდებარება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებას, უნდა იძლეოდეს მათ განმეორებით/ხელახლა გამოყენების საშუალებას, მწარმოებლის მიერ დადგენილი ექსპლუატაციის ვადის ფარგლებში.. დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომლებიც განკუთვნილია მომხმარებლის გარეგანი დასხივებისაგან სრულად დასაცავად ან გამოსხივების შესუსტების მიზნით, უნდა იყოს დაპროექტებული და გათვლილი მხოლოდ სუსტი ელექრონული (მაგ: ბეტა-გამოსხივება) ან სუსტი ფოტონური (მაგ: რენტგენის სხივები, გამა-გამოსხივება) გამოსხივების საწინააღმდეგოდ. ე) ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში მითითებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული, წარმოებული და გამოყენებული, რომ უზრუნველყოფდეს წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებისთვის მომხმარებლის შესაფერის დაცვას და მისი მოქმედების დაბრკოლების გზით არ ზრდიდეს გამოხსივების წყაროსთან ყოფნის ხანგრძლივობას (იხ. ამ დანართის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი). ვ) ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტში მითითებულ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში შესაფერისი შემადგენელი მასალის ტიპისა და სისქის შესახებ მითითებები. მუხლი 30. ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების, ნაზავებისა და საზიანო ბიოლოგიური აგენტებისგან დაცვა 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის სასუნთქი სისტემის დასაცავად, დაბინძურებული ატმოსფეროს ან არასაკმარისი ჟანგბადის კონცენტრაციის მქონე გარემოს პირობებში უნდა უზრუნველყოფდეს სუფთა ჰაერის მიწოდებას. 2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ მომხმარებლისთვის სასუნთქი ჰაერის მიწოდება უზრუნველყოფილ უნდა იქნას შესაბამისი საშუალებებით, მაგალითად, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ დაბინძურებული ჰაერის ფილტრაციის ან გარე არადაბინძურებული ჰაერის წყაროს უზრუნველყოფის გზით. 3. ასეთი ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს შერჩეული ან დაპროექტებული და გამოყენებული, რომ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში შესაბამის პერიოდში უზრუნველყოფდეს მომხმარებლის სათანადო სუნთქვას და სასუნთქი გზების ჰიგიენას. 4. სახის დამცავი საშუალების ჰერმეტულობა, სუნთქვისას წნევის ვარდნა, ხოლო ფილტრაციის მოწყობილობის შემთხვევაში ჰაერის გაწმენდის ფუნქციონირება უნდა უზრუნველყოფდეს დაბინძურებული გარემოდან მავნე ნივთიერებების შეღწევის საკმარისად დაბალ დონეს, რათა საფრთხე არ შეექმნას მომხმარებლის ჯანმრთელობასა და ჰიგიენას. 5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილ უნდა იქნას მონაცემები სპეციფიკური მახასიათებლების შესახებ, რომელიც მომხმარებლისთვის შესაძლებელს გახდის ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სათანადოდ გამოყენებას. 6. გამფილტრავი მოწყობილობის შემთხვევაში, მწარმოებლის ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ახალი ფილტრების ორიგინალ შეფუთვაში შენახვის ვადების შესახებ. 7. მოთხოვნები კანსა და თვალებთან კონტაქტისაგან დაცვის მიმართ: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია სხეულის ან მისი ნაწილის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ნივთიერებებთან, ნაზავებთან და მავნე ბიოლოგიურ აგენტებთან შეხებისგან დასაცავად, წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში მოხმარებისას უნდა გამორიცხავდეს აღნიშნული ნივთიერებების, ნაზავებისა და აგენტების დამცავ შრეში შეღწევას. ბ) ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემადგენელი მასალა და სხვა კომპონენტები იმგვარად უნდა იყოს არჩეული, დაპროექტებული და წარმოებული, რომ შეეძლოს განგრძობითი ყოველდღიური გამოყენებისას სრული ჰერმეტულობის შენარჩუნება, ხოლო აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში უნდა ინარჩუნებდეს შეზღუდულ ჰერმეტულობას სათანადოდ შეზღუდული გამოყენების პერიოდში. გ) იმ შემთხვევაში, თუ ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ გარკვეულ ნივთიერებებს, ნაზავებსა და მავნე ბიოლოგიურ აგენტებს გააჩნია მაღალი შეღწევის ძალა, რომელიც წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ამცირებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ უზრუნველყოფილ დაცვის ხანგრძლივობას, ეს უკანასკნელი უნდა დაექვემდებაროს სტანდარტულ შემოწმებას ფუნქციონირების კლასის განსაზღრის თვალსაზრისით. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე დატანილი უნდა იქნას ნიშანდება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: შემოწმებისას გამოყენებული ნივთიერების სახელს, ხოლო სახელის არ არსებობის შემთხვევაში შესაბამის კოდს და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ შესაბამისი ნივთიერების ზემოქმედებისგან დაცვის პერიოდს. აუცილებლობის შეთხვევაში მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციები უნდა შეიცავდეს ზემოთ აღნიშნული კოდების აღწერას, სტანდარტული შემოწმების დეტალურ აღწერასა და სხვადასხვა წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში, გამოყენების მაქსიმალურად დასაშვები პერიოდის განსაზღვრისთვის საჭირო ყველა ინფორმაციას. მუხლი 31. საყვინთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება 1. სასუნთქი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობებში ჩაძირვის მაქსიმალური სიღრმის გათვალისწინებით შესაძლებელს უნდა ხდიდეს სასუნთქი აირადი ნაზავების მომხმარებლისთვის მიწოდებას. 2. იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ განჭვრეტადი გამოყენების პირობები მოითხოვს, საყვინთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება უნდა შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისგან: ა) საყვინთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც დაიცავს მომხმარებელს სიცივის ან/და სიღრმეში ჩაყვინთვისას წარმოქმნილი წნევისგან (იხ. ამ დანართის 22-ე მუხლი); ბ) სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც მომხმარებელს დროულად გააფრთხილებს სასუნთქი აირადი ნაზავის მიწოდებაში მოსალოდნელი დაბრკოლების შესახებ (იხ. ამ დანართის მე-14 მუხლი); გ) ზედაპირზე ამოსასვლელი სამაშველო მოწყობილობა (იხ. ამ დანართის 24-ე მუხლის პირველი-მეოთხე პუნქტები). | სშ |  |
| III დანართი | პდა-ის ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს პდა-ის მერ 5-ე მუხლითა და დანართი II-ით განსაზღვრული შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მწარმოებლის მიერ გამოყენებული საშუალებების აღწერას ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ელემენტებს: a) პდა-ის სრულ აღწერას და მის დანიშნულებას; b) იმ რისკების შეფასებას, რომელთა ზემოქმედებისგან დაცვისთვისაც არის გამიზნული პდა; c) პდა-ის შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების ჩამონათვალი; d) პდა-ის, მისი კომპონენტების, საამწყობრო ნაწილებისა და წრედების პროექტირებისა და წარმოების ნახაზებსა და სქემებს; e) პუნქტით გათვალისწინებული ნახაზებისა და სქემების გაგებისთვის აუცილებელ აღწერებსა და განმარტებებს; f) 14-ე მუხლით გათვალისწინებულ ჰარმონიზებულ სტანდარტებზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნა პდა-ის დაპროექტებისა და წარმოების დროს. ჰარმონიზებული სტანდარტების ნაწილობრივ გამოყენების შემთხვევაში დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს გამოყენებული ნაწილების შესახებ მითითებებს; g) იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნა ან ნაწილობრივ იქნა გამოყენებული ჰარონიზებული სტანდარტები, შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის გამოყენებული სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების აღწერას; h) დაპროექტებისას გამოყენებული კალკულაციების შედეგებს, შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურებისთვის განხორციელებული შემოწმებებისა და ინსპექტირებების შესახებ ინფორმაციას; i) პდა-ს მიერ შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურებისა და შესაბამის შემთხვევებში დაცვის კლასის განსაზღვის მიზნით განხორციელებული შემოწმებების ანგარიშებს; j) დაპროექტების სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის მწარმოებლის მიერ პდა-ის წარმოებისას გამოყენებული საშუალებების აღწერას; k) დანართი II-is 1.4-ე პუნქტით გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციებისა და ინფორმაციის ასლებს; l) ინდივიდუალური მომხმარებლის მიერ გამოსაყენების მიზნით, ერთ ერთეულად დამზადებული პდა-ის დამტკიცებული საბაზისო მოდელის საფუძველზე წარმოებისთვის ყველა აუცილებელ ინსტრუქციას; m) იმ შემთხევაში თუ პდა წარმოებულ იქნა სერიებად, როდესაც თითოეული პდა განკუთვნილია ინდივიდუალურ მომხმარებლზე მოსარგებად მისი მორგებისა და წარმოების პროცესში მწარმოებლის მიერ გამოსაყენებელი ღონისძიებების აღწერას, რომელიც საჭიროა თითოეული პდა-ის დამტკიცებულ ტიპთან და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო ძირითად მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. | N1 | III დანართი | 1. ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-4 მუხლითა და II დანართით განსაზღვრული შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მწარმოებლის მიერ გამოყენებული საშუალებების აღწერას. 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას: ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების სრული აღწერა და მისი დანიშნულება; ბ) იმ რისკების შეფასება, რომელთა ზემოქმედებისგან დაცვისთვისაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არის გამიზნული; გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების ჩამონათვალი; დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, მისი კომპონენტების, საამწყობრო ნაწილებისა და წრედების პროექტირების და წარმოების ნახაზები და სქემები; ე) დ) პუნქტით გათვალისწინებული ნახაზებისა და სქემების გასაგებად აუცილებელი აღწერები და განმარტებები; ვ) მითითებება იმ სტანდარტებზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დაპროექტებისა და წარმოების დროს. სტანდარტების ნაწილობრივ გამოყენების შემთხვევაში დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს გამოყენებული ნაწილების შესახებ მითითებებს; ზ) იმ შემთხვევაში, თუ სტანდარტები არ იქნა ან ნაწილობრივ იქნა გამოყენებული, შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის გამოყენებული სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების აღწერა; თ) დაპროექტებისას გამოყენებული კალკულაციების შედეგები, შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურებისთვის განხორციელებული შემოწმებებისა და ინსპექტირებების შესახებ ინფორმაცია; ი) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურებისა და შესაბამის შემთხვევებში დაცვის კლასის განსაზღვრის მიზნით განხორციელებული შემოწმებების ანგარიშები; კ) დაპროექტების სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის მწარმოებლის მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წარმოებისას გამოყენებული საშუალებების აღწერა; ლ) II დანართის მე-6 მუხლი გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ შედგენილი ინსტრუქციებისა და ინფორმაციის ასლები; მ) კონკრეტული მომხმარებლის მიერ გამოყენების მიზნით ერთ ერთეულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამტკიცებული საბაზისო მოდელის საფუძველზე წარმოებისთვის ყველა აუცილებელი ინსტრუქცია; ნ) სერიულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წარმოების შემთხვევაში მწარმოებლის მიერ გამოყენებული ღონისძიებების აღწერა. | სშ |  |
| IV დანართი | 1. შიდა საწარმო კონტროლი წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურას, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და აცხადებს სრულ პასუხისმგებლობას მასზედ, რომ განხილული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებს ამ რეგულაციით დადგენილ მოთხოვნებს. 2. მწარმოებელმა უნდა შეიმუშაოს III დანართით განსაზღვრული ტექნიკური დოკუმენტაცია. 3. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა საწარმოო პროცესისა და პროცესის მონიტორინგის დროს უზრუნველყოფილ იქნას წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობა ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან 4. მწარმოებელმა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე უნდა დაიტანოს ნიშანდება. a) მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელისთვის წერილობით შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად შეინახოს იგი ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომლისთვისაც შედგენილია აღნიშნული დეკლარაცია. b) შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა მიეწოდოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს. 5. ამ დანართის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები, თუ აღნიშნულს ითვალისწინებს შესაბამისი უფლებამოსილების მანდატი, შესაძლებელია შესრულდეს მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, საკუთარი სახელითა და პასუხისმგებლობით. | N1 | IV დანართი | 1. შიდა საწარმო კონტროლი წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურას, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და აცხადებს სრულ პასუხისმგებლობას მასზედ, რომ განხილული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებს ამ რეგულაციით დადგენილ მოთხოვნებს. 2. მწარმოებელმა უნდა შეიმუშაოს III დანართით განსაზღვრული ტექნიკური დოკუმენტაცია. 3. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა საწარმოო პროცესისა და პროცესის მონიტორინგის დროს უზრუნველყოფილ იქნას წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობა ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან 4. მწარმოებელმა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე უნდა დაიტანოს ნიშანდება. ა) მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელისთვის წერილობით შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად შეინახოს იგი ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომლისთვისაც შედგენილია აღნიშნული დეკლარაცია. ბ) შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა მიეწოდოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს. 5. ამ დანართის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები, თუ აღნიშნულს ითვალისწინებს შესაბამისი უფლებამოსილების მანდატი, შესაძლებელია შესრულდეს მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, საკუთარი სახელითა და პასუხისმგებლობით. | სშ |  |
| V დანართი | EU ტიპის გამოცდა (მოდული B) EU-ტიპის გამოცდა წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლითაც ნოტიფიცირებული ორგანო ამოწმებს პდა-ის ტექნიკურ მახასიათებლებს, ადგენს და ადასტურებს, რომ პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის შესაბამის მოთხოვნებს EU ტიპის გამოცდა უნდა განხორციელდეს პდა-ის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობის შეფასებით, ტექნიკურ დოკუმენტაციის შემოწმების გზით, ამასთან უნდა გამოიცადოს დასრულებული პდა-ის (საწარმოო ტიპი) წარმოების ფარგლებში შერჩეული წარმომადგენლობითი ნიმუში. განაცხადი EU -ტიპის შესაბამისობის შეფასების განხორციელებისთვის მწარმოებელმა, EU -ტიპის შესაბამისობის შეფასებისათვის, განაცხადით უნდა მიმართოს მის მიერ შერჩეულ, მხოლოდ ერთ შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს. განაცხადი უნდა შეიცავდეს: a) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ განცხადება გაკეთებულია უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს; b) წერილობითი აღიარებას, რომ იგივე განაცხადი არ გაკეთებულა სხვა ნოტიფიცირებული ორგანოს მიმართ; c) დანართი III - ით გათვალისწინებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციას; d) წარმოებული პროდუქტების წარმომადგენლობით ნიმუშ(ებ)ს. ნოტიფიცირებულმა ორგანომ შესაძლოა მოითხოვოს სხვა ნიმუშებიც, თუ აღნიშნული აუცილებელია შემოწმების პროგრამის განსახორციელებლად. იმ შემთხვევაში, თუ პდა წარმოებულ იქნა სერიოულად და თითოეული ეგზემპლარი გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, წარმოდგენილ უნდა იქნას სხვადასხვა მომხმარებლებისთვის წარმოებული პდა-ების წარმომადგენლობითი ნიმუშები, ხოლო ინდივიდუალური მომხმარებლის სპეციალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ერთ ერთეულად წარმოებული პდა-ის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნას პდა-ის საბაზისო მოდელი. - EU ტიპის გამოცდა ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია: a) შეამოწმოს ტექნიკური დოკუმენტაცია პდა-ის ტექნიკური აგებულების ადეკვატურობის შეფასებისთვის. ამგვარი შემოწმების დროს გათვალისწინებულ უნდა იქნას დანართი III-ის ზ) პუნქტი; b) თუ პდა წარმოებულ იქნა სერიოულად და თითოეული ეგზემპლარი გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, შეაფასოს გამოყენებული მეთოდების ადეკვატურობა; c) ინდივიდუალურ მომხმარებლზე მოსარგებად, ერთ ერთეულად წარმოებული პდა-ის შემთხვევაში შეამოწმოს ამგვარი პდა-ის, დამტკიცებული საბაზისო მოდელის საფუძველზე წარმოების ინსტრუქციები მათი ადეკვატურობის შესამოწმებლად; d) დაადასტუროს, რომ ნიმუშ(ებ)ი წარმოებულ იქნა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად, და მოახდინოს შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტებით გათვალისწინებული სათანადო მოთხოვნების დაცვით დაპროექტებული და ასევე სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად დაპროექტებული ელემენტების იდენტიფიკაცია; e) განახორციელოს შესაბამისი გამოცდები და შემოწმებები ან უზრუნველყოს მათი განხორციელება რათა დაადგინოს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებელმა აირჩია ჰარმონიზებული სტანდარტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტის გზების გამოყენება, რამდენად სწორად იქნა ისინი გამოყენებული; f) განახორციელოს შესაბამისი გამოცდები და შემოწმებები ან უზრუნველყოს მათი განხორციელება რათა დაადგინოს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებელმა ჰარმონიზებული სტანდარტებით გათვალისწინებული მეთოდების ნაცვლად აირჩია საკუთარი მეთოდები ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციებით გათვალისწინებული მეთოდები, თუ რამდენად სწორად იქნა აღნიშნული მეთოდები გამოყენებული და რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებს. - შეფასების ანგარიში ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეადგინოს შეფასების ანგარიში, რომელიც უნდა მოიცავდეს მე-4 პუნქტის შესაბამისად მის მიერ განხორციელებულ ყველა ქმედებას და მათ შედეგებს. ნოტიფიცირებული ორგანო ნოტიფიცირების ფარგლებში განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ვალდებულია გამოაქვეყნოს ზემოთხსენებული ანგარიში მთლიანად ან ნაწილობრივ, მწარმოებელთან შეთანხმების საფუძველზე. EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი 6.1. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ტიპი აკმაყოფილებს შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია მწარმოებელს გადასცეს EU-ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი. ახლად შედგენილი და შესაბამის შემთხვევებში განახლებული სერტიფიკატის ვალიდურობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 5 წელს. 6.2. EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი უნდა მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას: a) ნოტიფიცირებული ორგანოს სახელს და საიდენტიფიკაციო ნომერს; b) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი შევსებულ იქნა ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს; c) სერტიფიკატით დაფარული პდა-ის იდენტიფიკაციას (ტიპის ნომერი); d) განაცხადს რომ აღნიშნული ტიპის პდა აკმაყოფილებს შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრხოების მოთხოვნებს; e) როდესაც სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენებულია ჰარმონიზებული სტანდარტები, აღნიშნული სტანდარტების შესახებ ან მათი ნაწილების შესახებ მითითებებს; f) სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების გამოყენებისას მათზე მითითებებს; g) შესაბამის შემთხვევებში პდა-ის ფუნქციონირების დონეებსა და დაცვის კლასების აღწერას; h) ერთ ეგზემპლარად წარმოებული პდა-ის შემთხვევაში, რომელიც გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, დამტკიცებული საბაზისო მოდელზე დაყრდნობით შესაბამისი დასაშვები მახასიათებლების აღწერას; i) გამოცემის თარიღს, მოქმედების ვადას და შესაბამის შემთხვევაში განახლების თარიღ(ებ)ს; j) სერტიფიკატის გაცემის ნებისმიერ პირობას;ლ) III-ე კატეგორიის პდა-სთვის, განაცხადს, რომ სერტიფიკატის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ 19-ე მუხლის გ) პუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთი შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან ერთად. 6.3. EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატს შესაძლოა თანდართული ჰქონდეს ერთი ან რამოდენიმე დანართი. 6.4. იმ შემთხვევაში, თუ ტიპი არ აკმაყოფილებს სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, ნოტიფიცირებულმა ორგანომ არ უნდა გასცეს EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი და აპლიკანტს შეატყობინოს აღნიშნულის შესახებ, უარის დეტალური მიზეზების მითითებით. - EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გადახედვა 7.1. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია ეცნობოდეს ტექნოლოგიური განვითარების ზოგადად მიღებულ ცვლილებებს, რომელიც უთითებს, რომ აღიარებული ტიპი შესაძლოა აღარ აკმაყოფილებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო მოთხოვნებს და ვალდებულია აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით გადაწყვიტოს საჭიროა, თუ არა დამატებითი კვლევა. ასეთ შემთხვევბში ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეატყობინოს მწარმოებელს. მწარმოებელი ვალდებულია ნოტიფიცირებულ ორგანოს, რომელიც ფლობს EU ტიპის გამოცდასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციას შეატყობინოს დამტკიცებულ ტიპის და ტექნიკური დოკუმენტაციის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პდა-ის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვაზე ან აღნიშნული სერტიფიკატის ვალიდურობაზე. ასეთი ცვლილებები ითხოვენ დამატებით დამტკიცებას ორიგინალ EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატზე დამატების ფორმით - მწარმოებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პდა-ის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ტექნოლოგიური განვითარების არსებული დონის გათვალისწინებით. 7.4. მწარმოებელი ვალდებულია ნოტიფიცირებულ ორგანოს სთხოვოს EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გადახედვა შემდეგ შემთხვევებში: a) პუნტ 7.2. ში მითითებული დამტკიცებული ტიპის გადაკეთებისას; b) პუნქტ 7.3. ში მითითებული ტექნოლოგიური განვითარების ცვლილებებისას; c) სერტიფიკატიც ვადის ამოწურვის შემთხვევაში. იმისთვის, რომ ნოტიფიცირებულ ორგანოს მიეცეს საკუთარი ფუნქციების შესრულების საშუალება, მწარმოებელი ვალდებულია მიმართოს მას განაცხადით არაუგვიანეს 6 თვისა და არაუადრეს 12 თვისა EU ტიპის სერტიფიკატის ვალიდურობის ვადის გასვლამდე. 7.5. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეამოწმოს პდა-ის ტიპი და აუცილებლობის შემთხვევაში, განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით უზრუნველყოს შესაბამისი შემოწმებების ჩატარება, რათა დარწმუნდეს რომ დამტკიცებული ტიპი აგრძელებს მისთვის გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. იმ შემთხვევაში, თუ დარწმუნდება, რომ დამტკიცებული ტიპი აგრძელებს მისთვის გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, იგი განაახლოს EU ტიპის სერტიფიკატი. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შემოწმების პროცედურა დაასრულოს EU ტიპის სერტიფიკატის ვალიდურობის პერიოდის ამოწურვამდე. 7.6. 7-ე მუხლის a და b ქვეპუნტებში მითითებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნეს შემოწმების გამარტივებული პროცედურა. მწარმოებელი ვალდებულია ნოტიფიცირებულ ორგანოს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: a) საკუთარი სახელი, მისამართი და განსახილველი EU ტიპის სერტიფიკატის იდენტიფიცირების მონაცემები; b) დადასტურება იმისა, რომ 7.2. პუნქტით გათვალისწინებულ დამტკიცებულ ტიპს, მის შემადგენელ მასალებს, ქვეკომპონენტებსა და საამწყობრო ნაწილებს არ განუცდია ცვლილებები, მათ შორის არ შეცვლილა გამოყენებული ჰარმონიზებული სტანდარტები და სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციები; c) დადასტურება იმისა, რომ არ შეცვლილა 7.3. პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონე; d) იმ შემთხვევაში, თუ ჯერ არ მომხდარა მიწოდება, პროდუქტის მიმდინარე არსებული ნახაზები, სურათები, ნიშანდება და მწარმოებლის მიერ შედგენილი სხვა ინფორმაცია; e) III კატეგორიას მიკითვნებული პროდუქტებისთვის, თუ ნოტიფიცირებული ორგანოსთვის ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, დანართი VII-ის შესაბამისად პროდუქტის ზედამხედველობის ფარგლებში, შემთხვევით შერჩეული ინტერვალებით განხორციელებული შემოწმებების შედეგები, ან დანართი VIII-ის შესაბამისად საკუთარი ხარისხის სისტემის ფარგლებში განხორციელებული აუდიტის შედეგები. იმ შემთხვევაში, თუ ნოტიფიცირებული ორგანო დაადასტურებს, რომ 7.2. პუნქტით გათვალისწინებულ დამტკიცებულ ტიპს არ განუცდია ცვლილებები და არ შეცვლილა 7.3. პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონე, გამოყენებულ უნდა იქნეს შემოწმების გამარტივებული პროცედურა და არ უნდა იქნეს გამოყენებული 7.5.-ე პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდისა და შემოწმების პროცედურები. აღნიშნულ შემთხვევაში ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია განაახლოს EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი. სერტიფიკატის განახლებასთან დაკავშირებული ღირებულება გამარტივებული პროცედურებთან დაკავშირებული ადმინისტრირების ტვირთის პროპორციული უნდა იყოს. იმ შემთხვევაში, თუ ნოტიფიცირებული ორგანო დაადგენს, რომ 7.3.-ე პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონემ ცვლილებები განიცადა, გამოყენებულ უნდა იქნას 7.5.-ე პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა. 7.7. გადამოწმების შემდგომ, თუ ნოტიფიცირებული ორგანო დაადგენს, რომ EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატს გაუვიდა მოქმედების ვადა, იგი ვალდებულია გააუქმოს მისი მოქმედება, ხოლო მწარმოებელი ვალდებულია არ განათავსოს შესაბამისი პდა ბაზარზე. 8. თითოეული ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეატყობინოს მისთვის ნოტიფიცირების გამცემ უწყებას ყველა მის მიერ გაცმული ან გაუქმებული EU-ტიპის სერტიკატისა და მისი შემდგომი დამატებების (დანართების) შესახებ, ასევე პერიოდულად ან მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ნოტიფიცირების გამცემ ორგანოს იმ სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების სია, რომელიც არ გაიცა, შეიზღუდა ან სხვამხრივ აიკრძალა მის მიერ. თითოეული ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეატყობინოს სხვა ნოტიფიცირებულ ორგანოებს იმ EU-ტიპის სეტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების შესახებ, რომელიც არ გაიცა, გამოთხოვილ იქნა, მოქმედება შეუჩერდა ან სხვამხრივ აიკრძალა მის მიერ, ასევე მოთხოვნის საფუძველზე მის მიერ გაცემული სერტიფიკატებისა და თანმხლები დამატებების შესახებ ინფორმაცია. კომისიას, წევრ სახელმწიფოებს და სხვა ნოტიფიცირებულ ორგანოებს უფლება აქვთ მოთხოვნის საფუძველზე მოიპოვონ EU-ტიპის სერტიფიკატის ან/და მისი დამატებების ასლები. კომისიას და წევრს სახელმწიფოებს ასევე უფლება აქვთ, არგუმენტირებული მოთხოვნის საფუძველზე, მოიპოვონ ტექნიკური დოკუმენტაციის ასლი და ნოტიფიცირებული ორგანოს მიერ განხორციელებული განმოცდის შედეგები. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია შეინახოს EU-ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, მისი დანართები და დამატებები, ასევე ტექნიკური დოკუმენტაცია მწარმოებლის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის ჩათვლით, ხსენებული სერტიფიკატის ვალიდურობის ვადის ამოწურვიდან 5 წლის განმავლობაში. 9. მწარმოებელი ვალდებულია შეინახოს EU-ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, მიდი დანართები და დამატებები ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად, სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოებისთვის წარსადგენად 10 წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც პროდუქტი განთავსდება ბაზარზე. 10. მწარმოებლის ავტორიზებულ წარმომადგენელს უფლება აქვს წარადგინოს მე-3 პუნქტით განსაზღვრული განაცხადი და დააკმაყოფილოს 7.2.-ე, 7.4.-ე და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გათვალისწინებულია მისი მანდატით. | N1 | V დანართი | მუხლი 1. ზოგადი პრინციპები 1. ტიპის გამოცდა წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლითაც შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ამოწმებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკურ მახასიათებლებს, ადგენს და ადასტურებს, რომ პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 2. ტიპის გამოცდა უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობის შეფასებით, ტექნიკურ დოკუმენტაციის შემოწმების გზით, ამასთან უნდა გამოიცადოს დასრულებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების (საწარმოო ტიპი) წარმოების ფარგლებში შერჩეული წარმომადგენლობითი ნიმუში. მუხლი 2. განაცხადი ტიპის გამოცდაზე 1. მწარმოებელმა ტიპის შესაბამისობის შეფასებისათვის განაცხადით უნდა მიმართოს ერთ-ერთ შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს. 2. ტიპის გამოცდის განაცხადის ფორმა უნდა შეიცავდეს შემდეგს: ა) მწარმოებლის სახელი და მისამართი, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ განაცხადი გაკეთებულია უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელი და მისამართი; ბ) წერილობითი აღიარება, რომ იგივე განაცხადი არ გაკეთებულა სხვა შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს მიმართ; გ) III დანართით გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაცია; დ) წარმოებული პროდუქტების წარმომადგენლობით ნიმუში ან ნიმუშები. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შესაძლოა მოითხოვოს სხვა ნიმუშებიც. იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება წარმოებულ იქნა სერიულად და თითოეული ეგზემპლარი გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, წარმოდგენილ უნდა იქნას სხვადასხვა მომხმარებლებისთვის წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების წარმომადგენლობითი ნიმუშები. ინდივიდუალური მომხმარებლის სპეციალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ერთ ერთეულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნას აღნიშნულის საბაზისო მოდელი. მუხლი 3. ტიპის გამოცდა შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია: ა) ტექნიკური აგებულების ადეკვატურობის შეფასებისთვის შეამოწმოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაცია. შემოწმების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას III დანართი; ბ) შეაფასოს გამოყენებული მეთოდების ადეკვატურობა, თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება წარმოებულ იქნა სერიულად და თითოეული ეგზემპლარი გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად; გ) ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, ერთ ერთეულად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემთხვევაში შეამოწმოს ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, დამტკიცებული საბაზისო მოდელის საფუძველზე წარმოების ინსტრუქციები; დ) დაადასტუროს, რომ ნიმუში ან ნიმუშები წარმოებულ იქნა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად, და მოახდინოს შესაბამისი სტანდარტებით გათვალისწინებული სათანადო მოთხოვნების დაცვით დაპროექტებული და ასევე სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად დაპროექტებული ელემენტების იდენტიფიკაცია; ე) განახორციელოს ან უზრუნველყოს შესაბამისი გამოცდები და შემოწმებები, რათა დადგინდეს, რამდენად სწორად იქნა გამოყენებული სტანდარტი; ვ) განახორციელოს ან უზრუნველყოს შესაბამისი გამოცდებისა და შემოწმებების ჩატარება, რათა დადგინდეს, სტანდარტის გამოყენებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, რამდენად სწორად აარჩია და გამოიყენა მწარმოებელმა საკუთარი ან სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციებით გათვალისწინებული მეთოდები. მუხლი 4. შეფასების ანგარიში შესაბამისობის შეფასების ორგანო ვალდებულია შეადგინოს შეფასების ანგარიში, რომელიც უნდა მოიცავდეს ამ დანართის მე-3 მუხლის თანახმად მის მიერ განხორციელებულ ყველა ქმედებასა და მათ შედეგებს. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ვალდებულია მწარმოებელთან შეთანხმების საფუძველზე მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოაქვეყნოს ზემოთხსენებული ანგარიში. მუხლი 5. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი 1. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ტიპი აკმაყოფილებს შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია, მწარმოებელს გადასცეს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი. ახლად შედგენილი და შესაბამის შემთხვევებში განახლებული სერტიფიკატის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 5 წელს. 2. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი უნდა მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას: ა) შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს სახელსა და საიდენტიფიკაციო ნომერს; ბ) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი შევსებულ იქნა ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს; გ) სერტიფიკატით დაფარული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპის ნომერს; დ) განაცხადს, სადაც მითითებული იქნება, რომ აღნიშნული ტიპის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებს შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს; ე) როდესაც სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენებულია სტანდარტები, აღნიშნული სტანდარტების შესახებ ან მათი ნაწილების შესახებ მითითებებს; ვ) გამოყენებულ ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე მითითებებს; ზ) შესაბამის შემთხვევებში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ფუნქციონირების დონეებსა და დაცვის კლასების აღწერას; თ) ერთ ეგზემპლარად წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შემთხვევაში, რომელიც გათვლილია ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მოსარგებად, დამტკიცებული საბაზისო მოდელზე დაყრდნობით შესაბამისი დასაშვები მახასიათებლების აღწერას; ი) წარმოების თარიღს, მოქმედების ვადას და შესაბამის შემთხვევაში განახლების თარიღ(ებ)ს; კ) სერტიფიკატის გაცემის ნებისმიერ პირობას; ლ) III კატეგორიის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის, განაცხადს, რომ სერტიფიკატის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთი შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან ერთად. 3. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატს შესაძლოა თან ახლდეს ერთი ან რამდენიმე დანართი. 4. იმ შემთხვევაში, თუ ტიპი არ აკმაყოფილებს სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ არ უნდა გასცეს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი და განმცხადებელს შეატყობინოს აღნიშნულის შესახებ, უარის მიზეზები განუმარტოს დეტალურად. მუხლი 6. ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გადახედვა 1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია სისტემატიურად გაეცნოს ტექნოლოგიური სფეროს ცვლილებებს, რომელიც უთითებს, რომ აღიარებული ტიპი შესაძლოა აღარ აკმაყოფილებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო მოთხოვნებს და ვალდებულია აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით გადაწყვიტოს საჭიროა, თუ არა დამატებითი კვლევა. აღნიშნულის შესახებ შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ უნდა შეატყობინოს მწარმოებელს. 2. მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს შეატყობინოს დამტკიცებული ტიპის და ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი ცვლილებების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვაზე ან აღნიშნული სერტიფიკატის ვალიდურობაზე. ასეთი ცვლილებები საჭიროებს დამტკიცებას და ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში ცვლილების შეტანას. 3. მწარმოებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ტექნოლოგიური განვითარების არსებული დონის გათვალისწინებით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. 4. მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს სთხოვოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გადახედვა შემდეგ შემთხვევებში: ა) ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დამტკიცებული ტიპის ცვლილებისას; ბ) ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული ტექნოლოგიური განვითარების ცვლილებებისას; გ) სერტიფიკატის ვადის ამოწურვის შემთხვევაში; 5. ტიპის სერთიფიკატის ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 6 თვისა და არაუადრეს 12 თვისა, მწარმოებელი ვალდებულია განაცხადით მიმართოს შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს. 6. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია, შეამოწმოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპი და აუცილებლობის შემთხვევაში, განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით უზრუნველყოს შესაბამისი შემოწმებების ჩატარება, რათა დარწმუნდეს რომ დამტკიცებული ტიპი კვლავ აკმაყოფილებს მისთვის გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საჭიროა ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის განახლება. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია, შემოწმების პროცედურა დაასრულოს ტიპის სერტიფიკატის ვადის ამოწურვამდე. 7. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში მითითებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნეს შემოწმების გამარტივებული პროცედურა. მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: ა) საკუთარი სახელი, მისამართი და განსახილველი ტიპის სერტიფიკატის იდენტიფიცირების მონაცემები, დადასტურება იმისა, რომ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დამტკიცებულ ტიპს, მის შემადგენელ მასალებს, ქვეკომპონენტებსა და შემადგენელ ნაწილებს არ განუცდია ცვლილებები, ასევე არ შეცვლილა გამოყენებული სტანდარტები და სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციები; ბ) დადასტურება, რომ არ შეცვლილა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონე; გ) პროდუქტის ნახაზები, სურათები, ნიშანდება და მწარმოებლის მიერ შედგენილი სხვა ინფორმაცია; დ) თუ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოსთვის III კატეგორიის პროდუქტები ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, VII დანართის შესაბამისად პროდუქტის ზედამხედველობის ფარგლებში, შემთხვევით შერჩეული ინტერვალებით განხორციელებული შემოწმებების შედეგები, ან VIII დანართის შესაბამისად საკუთარი ხარისხის სისტემის ფარგლებში განხორციელებული აუდიტის შედეგები. 8. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო დაადასტურებს, რომ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დამტკიცებულ ტიპს არ განუცდია ცვლილებები და არ შეცვლილა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონე, გამოყენებულ უნდა იქნეს შემოწმების გამარტივებული პროცედურა და არ უნდა იქნეს გამოყენებული ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდისა და შემოწმების პროცედურები. აღნიშნულ შემთხვევაში შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია განაახლოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი. 9. სერტიფიკატის განახლებასთან დაკავშირებული ღირებულება გამარტივებული პროცედურებთან დაკავშირებული ადმინისტრირების ტვირთის პროპორციული უნდა იყოს. 10. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო დაადგენს, რომ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარების დონემ ცვლილებები განიცადა, გამოყენებულ უნდა იქნას ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა. 11. გადამოწმების შემდგომ, თუ ორგანო დაადგენს, რომ ტიპის გამოცდის სერტიფიკატს გაუვიდა მოქმედების ვადა, იგი ვალდებულია გააუქმოს მისი მოქმედება, ხოლო მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ბაზარზე არ განათავსოს. მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები 1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოს შეატყობინოს მის მიერ გაცემული ან გაუქმებული ტიპის სერტიფიკატისა და მისი შემდგომი ცვლილებების (დანართების) შესახებ, ასევე პერიოდულად ან მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს იმ სერტიფიკატებისა და შესაბამისი ცვლილებების სია, რომელიც არ გაიცა, შეიზღუდა ან სხვამხრივ აიკრძალა მის მიერ. 2. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია შეატყობინოს სხვა შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოებს იმ ტიპის სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების შესახებ, რომელიც არ გაიცა, გამოთხოვილ იქნა, მოქმედება შეუჩერდა ან სხვამხრივ აიკრძალა მის მიერ. 3. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია შეინახოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, მისი დანართები და დამატებები, ასევე ტექნიკური დოკუმენტაცია მათ შორის მწარმოებლის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია სერტიფიკატის ვადის ამოწურვიდან 5 წლის განმავლობაში. 4. მწარმოებელი ვალდებულია ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად შეინახოს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, მისი დანართები და დამატებები ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. 5. მწარმოებლის ავტორიზებულ წარმომადგენელს მისი მანდატის ფარგლებში უფლება აქვს წარადგინოს ამ დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული განაცხადი და დააკმაყოფილოს ამ დანართის მე-6 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებითა და ამ დანართის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები. | სშ |  |
| VI დანართი 1 2 3 4 | წარმოების შიდა კონტროლზე დამყარებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა, წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ პროდუქტი შეესაბამება პროდუქტის EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის მოთხოვნებს. წარმოება მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა წარ­მოების პროცესი და მისი მონიტორინგი უზრუნველყოფდეს წარმოებული პდა-ის შესაბამისობას პროდუქტის EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და ამ რეგულაციის შესაბამის მოთხოვნებთან CE ნიშანდება და EU შესაბამისობის დეკლარაცია მწარმოებელმა, თითოეულ პდა-ზე უნდა დაიტანოს CE ნიშანდება, რომელიც შესაბამისობაშია პროდუქტის ტიპის სერტიფიკატში აღწერილ პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის მოთხოვნებს. მწარმოებელი ვალდებულია წერილობით შეადგინოს EU შესაბამისობის დეკლარაცია პდა-ის მოდელისთვის და უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი ეროვნული ორგანოებისთვის წარსადგენად მისი შენახვა პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. EU შესაბამისობის დეკლარაციაში უნდა განისაზღვროს პდა რომლისთვისაც აღნიშნული დეკლარაცია შეიქმნა. EU შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი, სათანადო მოთხოვნის შემთხვევაში, ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს შესაბამისი ორგანოებისთვის. უფლებამოსილი წარმომადგენელი მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მწარმოებლის ვალდებულებები, შესაძლებელია შესრულდეს მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, მისი სახელით და მისივე პასუხისმგებლობით, იმ პირობით თუ აღნიშნული განსაზღვრულია შესაბამისი ხელშეკრულებით. | N1 | VI დანართი | მუხლი 1. წარმოების შიდა კონტროლზე დამყარებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა წარმოების შიდა კონტროლზე დამყარებული პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა, წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2 და მე-3 მუხლებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ პროდუქტი შეესაბამება პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მუხლი 2. წარმოება მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა წარმოების პროცესი და მისი მონიტორინგი უზრუნველყოფდეს წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობას პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის მოთხოვნებთან მუხლი 3. შესაბამისობის დეკლარაცია 1. მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელისთვის შეადგინოს და შეინახოს შესაბამისობის დეკლარაცია ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. 2. მოთხოვნის შემთხვევაში ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი. მუხლი 4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი ამ დანართის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მწარმოებლის ვალდებულებები შესაძლოა შესრულდეს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, მისი სახელით და მისივე პასუხისმგებლობით, თუ აღნიშნული განსაზღვრულია სათანადო ხელშეკრულებით. | სშ |  |
| დანართი VII 1 2 3 4 5 6 7 | პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობის დადგენა შიდა საწარმოო კონტროლის და პროდუქტის შემთხვევითი შერჩევის ინტერვალებით შემოწმების გზით, წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ მოდულის 2-ე, 3-ე, 5.2.-ე და 6-ე პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ პდა, რომელმაც დააკმაყოფილა 4-ე პუნქტის მოთხოვნები, შეესაბამება პროდუქტის EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის შესაბამის მოთხოვნებს. წარმოება მწარმოებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა წარმოების პროცესმა და მისმა მონიტორინგმა უზრუნველყოს წარმოების ჰომოგენურობა და წარმოებული პდა-ის შესაბამისობა პროდუქტის EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილი პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და უზრუნველყოს, რომ წარმოებული პდა აკმაყოფილებდეს ამ რეგულაციის შესაბამის მოთხოვნებს. განაცხადი პროდუქტის ზედამხედველობის ქვეშ შემთხვევითი ინტერვალებით შემოწმებისთვის პდა-ის ბაზარზე განთავსებამდე მწარმოებელი ვალდებულია მის მიერ შერჩეულ, რომელიმე ერთ ნოტიფიცირებულ ორგანოს წარუდგინოს განაცხადი პროდუქტის ზედამხედველობის ქვეშ შემთხვევითი ინტერვალებით შემოწმებისთვის. განაცხადი უნდა მოიცავდეს: a) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო განაცხადის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ წარდგენის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელი სახელსა და მისამართს; b) წერილობით დასტურს, რომ მსგავსი განაცხადი არ იქნა წარდგენილი სხვა ნოტიფიცირებული ორგანოსთვის; c) განსახილველი პდა-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული ნოტიფიცირებული ორგანო არ წარმოადგენს იმ ორგანოს, რომელმაც განახორციელა EU ტიპის გამოცდა, განაცხადი ასევე უნდა შეიცავდეს: a) დანართ III -ით გათვალისწინებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციას; b) EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის ასლს. - პროდუქტის შემოწმებები 4.1. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია განახორციელოს პროდუქტის შემოწმებები, წარმოების ჰომოგენურობის, პდა-ის EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატით აღწერილ ტიპთან შესაბამისობისა და ამ უკანასკნელის მიერ შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების დასადასტურებლად. პროდუქტის შემოწმებები უნდა განხორციელდეს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, ნოტიფიცირებული ორგანოს მიერ შემთხვევით შერჩეული ინტერვალებით. პირველი შემოწმება უნდა განხორციელდეს EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გაცემის თარიღიდან არაუმეტეს 1 წლის შემდეგ. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია მწარმოებელთან შეთანხმებულ ადგილზე შეარჩიოს წარმოებული პდა-ის ნიმუშების ადეკვატური სტატისტიკური რაოდენობა. ყველა შერჩეული პდა-ის ნიმუში უნდა შემოწმდეს და გამოიცადოს შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტ(ებ)ით ან/და სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციებით გათვალისწინებული წესის დაცვით, პდა-ის, EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპთან შესაბამისობისა და ასევე ამ უკანასკნელის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურების მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული ნოტიფიცირებული ორგანო არ წარმოადგენს იმ ორგანოს, რომელმაც გასცა EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, იგი ვალდებულია, ნიმუშის შესაბამისობის შეფასებისას წარმოშობილი სიძნელეების შემთხვევაში, დაუკავშირდეს ხსენებული სერტიფიკატის გამცემ ნოტიფიცირებულ ორგანოს. ნიმუშების შემოწმების პროცედურა მიზნად ისახავს წარმოების პროცესის ჰომოგენურობისა მისაღებ ლიმიტებში განხორციელების დადგენას, პდა-ის შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებისა და გამოცდების პროცედურით დადგინდა, რომ წარმოება არ არის ჰომოგენური, პდა არ შეესაბამება EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს, ან შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია მიიღოს გამოვლენილი შეუსაბამობ(ებ)ისთვის თანაზომიერი ზომები და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს ნოტიფიცირების გამცემ ორგანოს. შემოწმების ანგარიში ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია მწარმოებელს მიაწოდოს შემოწმების ანგარიში. მწარმოებელი ვალდებულია შემოწმების ანგარიში შეინახოს, პდა-ის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში, შესაბამისი ეროვნული ორგანოებისთვის წარსადგენად. მწარმოებელი, ნოტიფიცირებული ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ, ვალდებულია პდა-ზე წარმოების დროს დაიტანოს ნოტიფიცირებული ორგანოს საიდენტიფიკაციო ნომერი. CE ნიშანდება და EU შესაბამისობის დეკლარაცია მწარმოებელი ვალდებულია თითოეულ პდა-ზე, რომელიც შესაბამისობაშია EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში მითითებულ ტიპთან, და ამ რეგულაციის შესაბამის მოთხოვნებთან, დაიტანოს CE ნიშანდება და 3-ე პუნქტით განსაზღვრული ნოტიფიცირებული ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ ამ უკანასკნელის საიდენტიფიკაციო. მწარმოებელი ვალდებულია წერილობით შეადგინოს EU შესაბამისობის დეკლარაცია პდა-ის თითოეული მოდელისათვის და უზრუნველყოს მისი შენახვა ეროვნული ორგანოებისთვის წარსადგენად, პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს პდა-ის მოდელი, რომლისთვისაც შედგენილ იქნა დეკლარაცია. EU შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარედგინოს შესაბამის ორგანოებს. უფლებამოსილი წარმომადგენელი მწარმოებლის ვალდებულებები, შესაძლებელია შესრულდეს მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, მისივე სახელითა და პასუხისმგებლობით, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული განსაზღვრულია შესაბამისი ხელშეკრულებით. 2-ე პუნქტით გათვალისწინებული მწარმოებლის მოთხოვნები არ შეიძლება შესრულდეს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. | N1 | დანართი VII | მუხლი 1. პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობის დადგენა შიდა საწარმოო კონტროლის და პროდუქტის შემთხვევითი შერჩევის ინტერვალებით შემოწმების გზით პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობის დადგენა შიდა საწარმოო კონტროლის და პროდუქტის შემთხვევითი შერჩევის ინტერვალებით შემოწმების გზით წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2 და მე-3 მუხლებით, ამ დანართის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტითა და ამ დანართის მე-6 მუხლით პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელმაც დააკმაყოფილა ამ დანართის მე-4 მუხლის მოთხოვნები, შეესაბამება პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის მოთხოვნებს. მუხლი 2. წარმოება მწარმოებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა წარმოების პროცესმა და მისმა მონიტორინგმა უზრუნველყოს წარმოების ჰომოგენურობა და წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობა პროდუქტის ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ პროდუქტის დამტკიცებულ ტიპთან და უზრუნველყოს, რომ წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მუხლი 3. განაცხადი პროდუქტის ზედამხედველობის ქვეშ შემთხვევითი ინტერვალებით შემოწმებისთვის 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებამდე მწარმოებელი ვალდებულია მის მიერ შერჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს წარუდგინოს განაცხადი პროდუქტის ზედამხედველობის ქვეშ შემთხვევითი ინტერვალებით შემოწმებისთვის. განაცხადი უნდა მოიცავდეს: ა) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო უფლებამოსილი წარმომადგენლის შემთხვევაში ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს; ბ) წერილობით დასტურს, რომ მსგავსი განაცხადი არ იქნა წარდგენილი სხვა შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოსთვის; გ) განსახილველი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. 2. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო არ წარმოადგენს იმ ორგანოს, რომელმაც განახორციელა ტიპის გამოცდა, განაცხადი ასევე უნდა შეიცავდეს: ა) III დანართით გათვალისწინებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციას; ბ) ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის ასლს. მუხლი 4. პროდუქტის შემოწმებები 1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია განახორციელოს პროდუქტის შემოწმებები, წარმოების ჰომოგენურობის, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტიპის გამოცდის სერტიფიკატით აღწერილ ტიპთან შესაბამისობისა და ამ უკანასკნელის მიერ შესაბამისი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების დასადასტურებლად. 2. პროდუქტის შემოწმებები უნდა განხორციელდეს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს მიერ შემთხვევით შერჩეული ინტერვალებით. პირველი შემოწმება უნდა განხორციელდეს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გაცემის თარიღიდან არაუმეტეს 1 წლის შემდეგ. 3. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია მწარმოებელთან შეთანხმებულ ადგილზე შეარჩიოს წარმოებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ნიმუშების ადეკვატური რაოდენობა. ყველა შერჩეული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ნიმუში უნდა შემოწმდეს და გამოიცადოს შესაბამისი სტანდარტით ან/და სხვა ტექნიკური სპეციფიკაციებით გათვალისწინებული წესის დაცვით, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების, ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპთან შესაბამისობისა და ასევე ამ უკანასკნელის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადასტურების მიზნით. 4. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო არ წარმოადგენს იმ ორგანოს, რომელმაც გასცა ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი, იგი ვალდებულია ნიმუშის შესაბამისობის შეფასებისას კითხვების გაჩენის შემთხვევაში, დაუკავშირდეს ხსენებული სერტიფიკატის გამცემ შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს. 5. ნიმუშების შემოწმების პროცედურა მიზნად ისახავს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად წარმოების პროცესის ჰომოგენურობის მისაღებ ლიმიტებში განხორციელების დადგენას, 6. იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებისა და გამოცდების პროცედურით დადგინდა, რომ წარმოება არ არის ჰომოგენური, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება არ შეესაბამება ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს, ან შესაბამის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია მიიღოს გამოვლენილი შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელი ზომები და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს. მუხლი 5. შემოწმების ანგარიში 1. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია მწარმოებელს მიაწოდოს შემოწმების ანგარიში. 2. მწარმოებელი ვალდებულია შემოწმების ანგარიში წარსადგენად შეინახოს, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. 3. მწარმოებელი შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ, ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებაზე წარმოების დროს დაიტანოს შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს საიდენტიფიკაციო ნომერი. მუხლი 6. შესაბამისობის დეკლარაცია 1. მწარმოებელი ვალდებულია წერილობით შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების თითოეული მოდელისათვის და უზრუნველყოს მისი შენახვა ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად, პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელი, რომლისთვისაც შედგენილ იქნა დეკლარაცია. 2. შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარედგინოს შესაბამის ორგანოებს. მუხლი 7. უფლებამოსილი წარმომადგენელი მწარმოებლის ვალდებულებები, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული განსაზღვრულია შესაბამისი ხელშეკრულებით, შესაძლებელია შესრულდეს მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, მისივე სახელითა და პასუხისმგებლობით. ამ დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული მწარმოებლის ვალდებულებები არ შეიძლება შესრულდეს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. | სშ |  |
| დანართი VIII | ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D) ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე, წარმოადგენს შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს 2-ე, 5-ე და 6-ე პუნქტებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ განსახილველი პდა შეესაბამება EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციით დადგენილ შესაბამის მოთხოვნებს. წარმოება მწარმოებელმა უნდა გამოიყენოს წარმოების აღიარებული ხარისხის სისტემა, განახორციელოს მზა პროდუქტის ხარისხის ინსპექტირება და პდა-ის გამოცდა მე-3 პუნქტის შესაბამისად და უნდა დაექვემდებაროს ზედამხედველობას მე-4 პუნქტის შესაბამისად. 3. ხარისხის სისტემა 3.1. მწარმოებელმა, პროდუქტთან დაკავშირებული ხარისხის სისტემის შესაფასებლად, განაცხადით უნდა მიმართოს მის მიერ შერჩეულ ერთ შესაბამისობის შემფასებელ პირს. განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: a) მწარმოებლის ვინაობა და მისამართი და უფლებამოსილი წარმომადგენელის ვინაობა და მისამართი, თუ განაცხადი გაკეთებულია ამ უკანასკნელის მიერ; b) მწარმოებლის მისამართი სადაც შესაძლებელია აუდიტის განხორციელება; c) წერილობითი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მსგავსი განაცხადით არ მიუმართავთ სხვა შესაბამისობის შემფასებელი პირისთვის; d) განსახილველი პდა-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემები; e) ხარისხის სისტემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია; იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ნოტიფიცირებული ორგანო არ წარმოადგენს EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გამცემ ორგანოს, განაცხადი ასევე უნდა შეუცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: a) დანართი III -ით გათვალისწინებულ პდა-ის დამტკიცებული ტიპის ტექნიკური დოკუმენტაცია; b) EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის ასლი. 3.2. ხარისხის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს, რომ პდა შეესაბამებოდეს პროდუქტის ტიპის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებდეს ამ რეგულაციის შესაბამის მოთხოვნებს. მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა ზომა, გადაწყვეტილება და მეთოდი უნდა იქნას სისტემატურად და თანმიმდევრულად დოკუმენტირებული წესების, პროცედურებისა და ინსტრუქციების სახით. ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა იძლეოდეს ხარისხის პროგრამების, გეგმების, სახელმძღვანელოებისა და ანგარიშების თანმიმდევრული ინტერპრეტაციის საშუალებას. ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგი ინფორმაციის ადეკვატურ აღწერას: a) ხარისხის მიზნებს, ორგანიზაციულ სტრუქტურას და პროდუქტის ხარისხისთან დაკავშირებით მენეჯმენტის მმართველობით უფლებამოსილებებს; b) წარმოების ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდებს, პროცესებს და სისტემატური ქმედებების აღწერას, რომელებიც გამოყენებულ იქნება წარმოების პროცესში; c) წარმოების დაწყებამდე, წარმოების განმავლობაში და მისი დასრულების შემდგომ შემოწმებისა და გამოცდების შესახებ ინფორმაციას და მათი განხორციელების სიხშირეს; d) ხარისხისხობრივ ჩანაწერებს, მათ შორის ინსპექტირების ანგარიშებს და გამოცდების მონაცემებს, კალიბრაციისა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამსახველ ანგარიშებს; e) პროდუქტის სავალდებულოდ მისაღწევი ხარისხის და ხარისხის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების მონიტორინგის საშუალებებს. 3.3. ნოტიფიცირებულმა ორგანომ უნდა შეაფასოს პასუხობს თუ არა ხარისხის სისტემა 3.2 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს ხარისხის სისტემის სხვადასხვა ელემენტების შესაბამისობის დადგენას სათანადო ჰარმონიზებული სტანდარტის შესაბამის სპეციფიკაციებთან. ხარისხის მართვის სისტემებში სათანადო გამოცდილების გარდა, აუდიტის განმახორციელებელი ჯგუფის შემადგენლობაში უნდა იყოს ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება პდა-ის სფეროს და შესაბამისი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება და სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების ცოდნა. აუდიტი უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის საწარმოო ნაგებობის ადგილზე შეფასებას. აუდიტის ჯგუფმა უნდა განიხილოს 3.1 პუნქტით განსაზღვრული პდა-ის ტექნიკური დოკუმენტაცია, რათა აღნიშნულით დაადასტუროს მწარმოებლის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების იდენტიფიცირებისა და პდა-ის აღნიშნულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გამოცდების ჩატარების უნარი. აღნიშნული შეფასების შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს აუდიტის დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. 3.4. მწარმოებელი ვალდებულია საკუთარ თავზე აიღოს დამტკიცებული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებების შეასრულებისა და ხარისხის ადეკვატურობის და ეფექტურობის შენარჩუნების პასუხისმგებლობა. 3.5. მწარმოებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხის სისტემაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ იმ შესაბამისობის შემფასებელი პირის ინფორმირება, რომელმაც დაამტკიცა აღნიშნული სისტემა. ნოტიფიცირებულმა ორგანომ უნდა შეაფასოს ყველა შეთავაზებული ცვლილება და გადაწყვიტოს, აღნიშნული ცვლილებების გათვალისინწინებით შეინარჩუნებს თუ არა მოდიფიცირებული ხარისხის სისტემა 3.2 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას, თუ საჭირო გახდება ხელახალი შეფასების განხორციელება. იგი ვალდებულია მწარმოებელს აცნობოს მიღებული გადაწყვეტილება. შეტყობინება უნდა მოიცავდეს ჩატარებული შემოწმების დასკვნებსა და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. 3.6. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია მწარმოებელს მისცეს უფლება, თითოეულ პდა-ზე, რომელიც შეესაბამება EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში მითითებულ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის სათანადო მოთხოვნებს, დაიტანოს ნოტიფიცირებული ორგანოს საიდენტიფიკაციო ნომერი. 4. ზედამხედველობის განხორციელება ნოტიფიცირებული ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ ზედამხედველობის მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ მწარმოებლი სათანადოდ ასრულებს დამტკიცებული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებებს. მწარმოებელი, შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე, ვალდებულია ნოტოფიცირებული ორგანო დაუშვას წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და პროდუქტის დასაწყობების ადგილებში და უზრუნველყოს იგი ყველა აუცილებელი ინფორმაციით, კერძოდ: a) ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია; b) ხარისხობრივი ჩანაწერები, ისეთები როგორიცაა: ინსპექტირების ანგარიშები, გამოცდების მონაცემები, კალიბრაციის შედეგები სათანადო პერსონალის კვალიფიკაციის ამსახველი ანგარიშები და სხვა. 4.3. ნოტიფიცირებული ორგანო ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ განახორციელოს პერიოდული აუდიტი იმის შესამოწმებლად, რომ მწარმოებელი უზრუნველყოფს ხარისხის სისტემის ფუნქციონირებას და მწარმოებელს წარუდგინოს აღნიშნული აუდიტის ანგარიში. ზემოაღნიშნულთან ერთად, ნოტიფიცირებულ ორგანოს შეუძლია მოულოდნელად ეწვიოს მწარმოებელს შესამოწმებლად. ამგვარი ვიზიტის დროს ნოტიფიცირებულმა ორგანომ საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განახორციელოს პდა-ის გამოცდა და შემოწმებები ან უზრუნველყოს მათი განხორციელება, რათა დარწმუნდეს ხარისხის სისტემის სათანადო ფუნქციონირებაში. ნოტიფიცირებულ ორგანომ მწარმოებელს უნდა გადასცეს შემოწმების ანგარიში და გამოცდების განხორციელების შემთხვევაში მათი ანგარიშები. CE შესაბამისობის ნიშანდება და EU შესაბამისობის დეკლარაცია მწარმოებელმა თითოეულ პდა-ზე, რომელიც შეესაბამება EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილი პროდუქტის ტიპს და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის სათანადო მოთხოვნებს, უნდა დაიტანოს CE შესაბამისობის ნიშანდება და 3.1. პუნქტით განსაზღვრული ნოტიფიცირებული ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ, ამ უკანასკნელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. მწარმოებელმა თითოეული პდა-ის წერილობით უნდა შეადგინოს EU შესაბამისობის დეკლარაცია და შეინახოს იგი სახელმწიფო ორგანოებისთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. შესაბამისობის დეკლარაციაში უნდა განისაზღვროს პდა-ის მოდელი, რომლისთვისაც აღნიშნული დეკლარაცია იქნა შედგენილი. EU შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი სათანადო მოთხოვნის შემთხვევაში წარდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისთვის. მწარმოებელი ვალდებულია პდა-ის ბაზარზე განთავსების შემდგომ 10 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომობისთვის შეინახოს შემდეგი ინფორმაცია: a) 3.1-ე პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია; ბ) 3.5-ე პუნქტით გათვალისწინებული დამტკიცებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია; b) 3.5-ე, 4.3-ე და 4.4-ე პუნქტებით გათვალისწინებული ნოტიფიცირებული ორგანოს გადაწყვეტილებები და ანგარიშები. ნოტიფიცირებულმა ორგანომ უნდა მოახდინოს მისთვის ნოტიფიცირების გამცემი ორგანოს ინფორმირება ხარისხის სისტემის დამტკიცების ან გაუქმების შემთხვევების შესახებ და პერიოდულად ან მოთხოვნის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ხარისხის სისტემის დამტკიცებაზე უარის თქმის, შეჩერების ან სხვა სახის შეზღუდვების დაწესების ჩამონათვალი. ნოტიფიცირებულმა ორგანომ უნდა შეატყობინოს სხვა ნოტიფიცირებულ ორგანოებს ხარისხის სისტემის დამტკიცებაზე უარის თქმის, შეჩერების, გაუქმების, ან სხვა სახის შეზღუდვების შესახებ და მოთხოვნის შემთხვევაში, მის მიერ დამტკიცებული ხარისხის სისტემის შესახებ. უფლებამოსილი წარმომადგენილი 3.1, 3.5, 5 და 6 პუნქტებში მოცემული მწარმოებლის ვალდებულებები, შესაძლებელია შესრულებულ იქნას მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკენლის სახელით და მისივე პასუხისმგებლობით, იმ პირობით თუ აღნიშნული განსაზღვრულია შესაბამისი მანდატით. | N1 | დანართი VIII | მუხლი 1. ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე არის შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ნაწილი, რომლის საშუალებითაც მწარმოებელი ასრულებს ამ დანართის მე-2, მე-5 და მე-6 მუხლებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, უზრუნველყოფს და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ მოცემული ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეესაბამება ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ შესაბამის მოთხოვნებს. მუხლი 2. წარმოება ინდივიდუალური დაცვის საშუალების წარმოების, საბოლოო პროდუქტის ინსპექტირებისა და გამოცდისთვის მწარმოებელმა უნდა გამოიყენოს წარმოების აღიარებული ხარისხის სისტემა ამ დანართის მე-3 მუხლის შესაბამისად და უნდა დაექვემდებაროს ზედამხედველობას ამ დანართის მე-4 მუხლის შესაბამისად. მუხლი 3. ხარისხის სისტემა 1. მწარმოებელმა პროდუქტთან დაკავშირებული ხარისხის სისტემის შესაფასებლად განაცხადით უნდა მიმართოს მის მიერ შერჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს. განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ა) მწარმოებლის სახელს და მისამართს, ხოლო უფლებამოსილი წარმომადგენლის შემთხვევაში ამ უკანასკნელის სახელსა და მისამართს; ბ) მწარმოებლის მისამართს, სადაც შესაძლებელია ფინანსური აღრიცხვის წარმოება; გ) წერილობითი ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მსგავსი განაცხადით არ მიუმართავთ სხვა შესაბამისობის შემფასებელი პირისთვის; დ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს; ე) ხარისხის სისტემასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას. 2. იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამისობის შემფასებელი არ წარმოადგენს ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის გამცემ ორგანოს, განაცხადი ასევე უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ა) III დანართით გათვალისწინებულ ინდივიდუალური დაცვის საშუალების დამტკიცებული ტიპის ტექნიკურ დოკუმენტაციას; ბ) ტიპის გამოცდის სერტიფიკატის ასლს. 3. ხარისხის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური დაცვის საშუალება შეესაბამებოდეს პროდუქტის ტიპის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპს და აკმაყოფილებდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის მოთხოვნებს. 4. მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება და მეთოდი უნდა იქნას სისტემატურად და თანმიმდევრულად დოკუმენტირებული წესების, პროცედურებისა და ინსტრუქციების სახით. ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა იძლეოდეს ხარისხის პროგრამების, გეგმების, სახელმძღვანელოებისა და ანგარიშების თანმიმდევრული ინტერპრეტაციის საშუალებას. ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდგომი ინფორმაციის სათანადო აღწერას: ა) ხარისხის მიზნებს, ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით მენეჯმენტის მმართველობით უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს; ბ) წარმოების პროცესში გამოყენებული ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდებს, პროცესებისა და სისტემატური ქმედებების აღწერას; გ) წარმოების დაწყებამდე, წარმოების განმავლობაში და მისი დასრულების შემდგომ შემოწმებისა და გამოცდების შესახებ ინფორმაციას და მათი განხორციელების სიხშირეს; დ) ხარისხობრივ ჩანაწერებს, მათ შორის ინსპექტირების ანგარიშებს, გამოცდების მონაცემებს, კალიბრაციისა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამსახველ ანგარიშებს; ე) პროდუქტის ხარისხის მისი სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების მონიტორინგის საშუალებებს. 5. შესაბამისობის შეფასების ორგანომ უნდა შეაფასოს პასუხობს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს ხარისხის სისტემის სხვადასხვა ელემენტების შესაბამისობის დადგენას სათანადო სტანდარტის შესაბამის სპეციფიკაციებთან. 6. ხარისხის მართვის სისტემებში სათანადო გამოცდილების გარდა, აუდიტის განმახორციელებელი ჯგუფის შემადგენლობაში უნდა იყოს ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სფეროს და შესაბამისი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება და სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების ცოდნა. აუდიტი უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის საწარმოო ნაგებობის ადგილზე შეფასებას. აუდიტის ჯგუფმა უნდა განიხილოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაცია, რათა აღნიშნულით დაადასტუროს მწარმოებლის მიერ სათანადო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების იდენტიფიცირებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალების აღნიშნულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გამოცდების ჩატარების უნარი. 7. აღნიშნული შეფასების შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს აუდიტის დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. 8. მწარმოებელი ვალდებულია საკუთარ თავზე აიღოს დამტკიცებული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ადეკვატურობის და ეფექტურობის შენარჩუნების პასუხისმგებლობა. 9. მწარმოებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხის სისტემაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ იმ შესაბამისობის შემფასებელი პირის ინფორმირება, რომელმაც დაამტკიცა აღნიშნული სისტემა. 10. შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ უნდა შეაფასოს ამ მუხლის მე-9 პუნქტში მითითებული ცვლილებები და გადაწყვიტოს, აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით ინარჩუნებს თუ არა სახეცვლილი ხარისხის სისტემა ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას, გადაწყვიტოს საჭირო არის თუ არა ხელახალი შეფასების განხორციელება. იგი ვალდებულია მწარმოებელს აცნობოს მისი გადაწყვეტილების შესახებ. შეტყობინება უნდა მოიცავდეს ჩატარებული შემოწმების დასკვნებსა და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. 11. შესაბამისობის შეფასების ორგანო ვალდებულია მწარმოებელს მისცეს უფლება დაიტანოს შესაბამისობის შეფასების ორგანოს საიდენტიფიკაციო ნომერი, თითოეულ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებაზე, რომელიც შეესაბამება ტიპის გამოცდის სერტიფიკატში მითითებულ ტიპს და აკმაყოფილებს ამ რეგულაციის სათანადო მოთხოვნებს. მუხლი 4. ზედამხედველობის განხორციელება შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ 1. ზედამხედველობის მიზანია უზრუნველყოს მწარმოებლის მიერ ხარისხის სისტემის ვალდებულებების სათანადო შესრულება. 2. შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე მწარმოებელი ვალდებულია შესაბამისობის შეფასების ორგანო დაუშვას წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და პროდუქტის დასაწყობების ადგილებში და მიაწოდოს მას ინფორმაცია, კერძოდ: ა) დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ; ბ) ხარისხობრივი ჩანაწერები, ისეთები როგორიცაა: ინსპექტირების ანგარიშები, გამოცდების მონაცემები, კალიბრაციის შედეგები, სათანადო პერსონალის კვალიფიკაციის ამსახველი ანგარიშები და სხვა. 3. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ განახორციელოს პერიოდული აუდიტი იმის შესამოწმებლად, რომ მწარმოებელი უზრუნველყოფს ხარისხის სისტემის ფუნქციონირებას და მწარმოებელს წარუდგინოს აღნიშნული აუდიტის ანგარიში. 4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული შემოწმებისა, შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს შეუძლია მოულოდნელად ეწვიოს მწარმოებელს შესამოწმებლად. ამგვარი ვიზიტის დროს შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ შესაძლოა საჭიროებისამებრ განახორციელოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოცდა და შემოწმებები ან უზრუნველყოს მათი განხორციელება, რათა დარწმუნდეს ხარისხის სისტემის სათანადო ფუნქციონირებაში. შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ მწარმოებელს უნდა გადასცეს შემოწმების ანგარიში და გამოცდების განხორციელების შემთხვევაში ამ გამოცდების შედეგები. მუხლი 5. შესაბამისობის დეკლარაცია 1. მწარმოებელმა თითოეული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებისთვის წერილობით უნდა შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია და შეინახოს იგი ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის წარსადგენად პროდუქტის ბაზარზე განთავსებიდან 10 წლის განმავლობაში. 2. შესაბამისობის დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალების მოდელი, რომლისთვისაც აღნიშნული დეკლარაცია იქნა შედგენილი. შესაბამისობის დეკლარაციის ასლი მოთხოვნის შემთხვევაში წარდგენილ უნდა იქნას ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის. მუხლი 6. ინფორმაციის შენახვის ვალდებულება 1. მწარმოებელი ვალდებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალების ბაზარზე განთავსების შემდგომ 10 წლის განმავლობაში, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთვის ხელმისაწვდომობისთვის შეინახოს შემდეგი ინფორმაცია: ა) ამ დანართის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია; ბ) ამ დანართის მე-3 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული დამტკიცებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია; გ) ამ დანართის მე-3 მუხლის მე-9, მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების გადაწყვეტილებები და ანგარიშები. მუხლი 7. შესაბამისობის შემფასებელი პირის ვალდებულება ყველა შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეატყობინოს აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრს - მათ მიერ გაცემული ან გაუქმებული ტიპის გამოცდის სერტიფიკატებისა და მათი შემდგომი დამატებების (დანართების) შესახებ, ასევე პერიოდულად ან მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრს - იმ სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების სია, რომელიც არ გაიცა, შეიზღუდა ან სხვაგვარად მოხდა მათი აკრძალვა. ყველა შესაბამისობის შემფასებელი პირი ვალდებულია შეატყობინოს სხვა შესაბამისობის შემფასებელ პირებს იმ ტიპის გამოცდის სერტიფიკატებისა და შესაბამისი დამატებების სია, რომლებიც არ გაიცა, გამოთხოვილი იქნა, მოქმედება შეუჩერდა ან მათ მიერ სხვაგვარად იქნა აკრძალული, ასევე მოთხოვნის საფუძველზე შეატყობინოს გაცემული სერტიფიკატებისა და თანდართული დამატებების შესახებ. მუხლი 8. უფლებამოსილი წარმომადგენელი ამ დანართის მე-3 მუხლის პირველ და მე-9 პუნქტებში და ამ დანართის მე-6 მუხლში მოცემული მწარმოებლის ვალდებულებები, შესაძლებელია შესრულებულ იქნას მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, ამ უკანასკნელის სახელით და მისივე პასუხისმგებლობით, თუ აღნიშნული განსაზღვრულია შესაბამისი ხელშეკრულებით. | სშ |  |
| დანართი IX | 1. პდა (პროდუქტი, ტიპი, ბარტიის ან სერიის ნომემრი): 2. მწარმოებლის, შესაბამის შემთხვევებში კი მისი ავტორიზებული წარმომადგენლის სახელი და მისამართი: 3. შესაბამისობის დეკლარაცია გაცემულ იქნა მწარმოებლის პასუხისმგებლობით: 4. დეკლარაციის მიზანი (პდა-ის მიკვლევადობისთვის საჭირო საიდენტიფიკაციო მონაცემები, პდა-ის იდენტიფიცირებისთვის თუ აუცილებელია საკმარისი გარჩევადობის ფერადი სურათი): 5. ევროპის გაერთიანების შესაბამის ჰარმონიზებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისი, 4-ე პუნქტით გათვალისწინებული დეკლარაციის მიზანი: 6. იმ ჰარმონიზებულ სტანდარტებსა ან სხვა ტექნიკურ სპეციაფიკაციებზე მითითება, მათი დამტკიცების თარიღთან ერთად, რომელთა შესაბამისობაც იქნა დეკლარირებული: 7. შესაბამის შემთხვევებში, ნოტიფიცირებული ორგანო ...(სახელი და ნომერი)...განახორციელა EU ტიპის გამოცდა (მოდული B) და გასცა EU ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი...(აღნიშნულ სერტიფიკატზე მითითება) 8. სათანადო შემთხვევაში, შესაბამისობის შეფასების პროცედურა რომელსაც დაექვემდებარა პდა... (ან პროდუქტის ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლსა და შემთხვევითი ინტერვალებით პროდუქტის საკონტროლო შემოწმებაზე (მოდული С2), ან ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D))... ნოტიფიცირებული ორგანოს ზედამხედველობის ქვეშ...(სახელი და ნომერი). 9. დამატებითი ინფორმაცია: ხელმოწერილია: ... (გამოცემის ადგილი და თარიღი): (სახელი, ფუნქცია) (ხელმოწერა): | №1 | დანართი IX | 1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (პროდუქტი, ტიპი, პარტიის ან სერიის ნომერი): 2. მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი და მისამართი: 3. შესაბამისობის დეკლარაცია შედგენილია მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ: 4. დეკლარაციის საგანი (ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მიკვლევადობას); აუცილებლობის შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იდენტიფიცირებისთვის შეიძლება თან დაერთოს ფერადი სურათი): 5. მითითება იმ ნორმატიულ აქტზე, რომელთან შესაბამისობაშია დეკლარაციის ამ დანართის მე-4 პუნქტში მითითებული დეკლარაციის საგანი: 6. მითითება გამოყენებულ სტანდარტებზე, ან ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე, რომელთა მიმართ შესაბამისობა არის დეკლარირებული; 7. შესაბამის შემთხვევებში, აკრედიტებული პირის...(სახელი და საიდენტიფიკაციო ნომერი), რომელმაც განახორციელა ტიპის გამოცდა (მოდული B) და გასცა ტიპის გამოცდის სერტიფიკატი (აღნიშნულ სერტიფიკატზე მითითება). 8. სათანადო შემთხვევაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება ექვემდებარება შესაბამისობის შეფასების პროცედურას (ტიპზე დაყრდნობით შიდა პროდუქციის კონტროლი და შემთხვევითი პერიოდულობით პროდუქტის შემოწმება (მოდული C2) ან ტიპთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველზე (მოდული D)... აკრედიტებული ორგანოს ზედამხედველობის ქვეშ...(სახელი და ნომერი). 9. დამატებითი ინფორმაცია: ხელმოწერილია: ... (გამოცემის ადგილი და თარიღი): (სახელი, ფუნქცია) (ხელმოწერა): | სშ |  |