სამინისტროს ვესტიბული

საინჟინრო ნაწილი

გათბობა / გაგრილება / ვენტილაციის პროექტი

განმარტებითი ბარათი
-------------------------------------

1.კლიმატური პირობები
ქ.თბილისის გარე ჰაერის საანგარიშო პარამეტრები:
წლის ცივი პერიოდი (- 8O)
წლის ცხელი პერიოდი (+38O)
2. შენობის შიდა ჰაერის საანგარიშო ტემპერატურები:
წლის ცივი პერიოდი:  (20O – 22O)
წლის ცხელი პერიოდი:  (+25O)

                                               შენობის გათბობა- გაგრილება - ვენტილაცია

პროექტში გამოყენებულია ინვერტორული მულტი სპლიტ სისტემა და ინვერტორულ არხული კონდიციონერები. მულტი სპლიტ სისტემის გარე ბლოკების რაოდენობა შეადგენს 2 ერთეულს, ხოლო შიდა კასეტური კონდიციონერების რაოდენობა 8 ერთეულს. კასეტური კონდიციონერები განთავსდება ჭერში და უზრუნველყოფს ვესტიბულისა გათბობა - გაგრილებას.  ინვერტორული არხული კონდიციონერების გარე ბლოკების რაოდენობა შეადგენს 2 ერთეულს. არხული კონდიციონერების შიდა ბლოკების მეშვეობით გარედან მოხდება სუფთა ჰაერის აღება და შემდგომ დამუშავებული ( გამთბარი ან გაგრილებული ) ჰაერის მიწოდება შენობაში, ხოლო გამწოვი ვენტილატორების საშუალებით მოხდება ჰაერის გატანა შენობიდან.

ყველა შიდა ბლოკზე გათვალისწინებულია სადრენაჟე სისტემის მოწყობა პლასტმასის მილგაყვანილობით. სადრენაჟე მილგაყვანილობა იქნება შეფუთული კაუჩუკის შესაფუთი მასალით. კონდიცირების სისტემის მილგაყვანილობა ხორციელდება მაღალი ხარისხის იზოლირებული სპილენძის მილებით, ხოლოს ჰაერის მოდინება და გატანა მოთუთიებული თუნუქისგან დამზადებული ჰაერსატარი მილებით, რომელიც შეფუთულია კაუჩუკის შესაფუთი მასალით. ჰაერსატარი მილებიდან ჰაერის მიწოდება და გატანა ხდება ცხაურების მეშვეობით.

პროექტში გათვალისწინებულია 2 ერთეული ჰაერის ფარდა გამათბობლით, რომლებიც დამონტაჟებული იქნება ცენტრალურ შემოსასვლელი კარების ზედა ნაწილში. პროექტში ასევე გათვალისწინებულია ახალი, 3 ერთეული წყალზე მომუშავე იატაკი-ჭერის ფენკოილების მონტაჟი, რომლებიც დაერთდება სრული შენობისთვის გათვალისწინებულ არსებულ ჩილერზე. მოხდება ძველი ფენკოილების ჩანაცვლება ახალი ფენკოილებით და შეიცვლება სამონტაჟო ადგილები.